Приложение № 1

к договору от ________

№ _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Тверская область, Кашинский район,                           п/о Тетьково. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения»

1. Общие требования

1. Объем выполняемых работ должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации. Частичное выполнение работ в рамках одного контракта не допускается.

2. Подрядчик должен обеспечить качество выполняемых работ, строительных материалов и конструкций, оборудования в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, в том числе настоящим Техническим заданием, проектной документацией, проектом договора. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими СНиПами, техническими регламентами, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и другими нормативными документами в области строительства.

3. Применяемые в работах материалы и оборудование, указанные в настоящем Техническом задании и Приложении №1 к нему, должны быть новыми, иметь высокое качество изготовления и соответствовать современным требованиям. Безопасность применяемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

4. Выполнение пусконаладочных работ входит в обязательства Подрядчика.

5. Срок выполнения работ - «31» октября 2019 г.

6. Срок гарантии качества на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев с даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта и на оборудование - в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

7. Результатом выполнения работ по договору является полностью готовый к эксплуатации объект, наличие полного комплекта исполнительной и технической документации в соответствии с действующими нормами, сдача объекта органам государственного строительного надзора.

8. Для всех наименований товарных знаков, марок конкретных производителей, типов,  моделей и тд., указанных в технической части конкурсной документации, включая сметную документацию, применяется дополнение «либо эквивалент».

В случае указания Заказчиком в настоящем Техническом задании или приложении/приложениях к нему конкретных товарных знаков, марок конкретных производителей, типов,  моделей и тд. Подрядчик вправе предоставить эквивалентное (аналогичное) оборудование, товары и материалы, при условии строгого соблюдения Подрядчиком требуемых технических и иных характеристик.

2. Общие данные

Вид строительства: Реконструкция.

Назначение объекта: Инженерно-техническое обеспечение зданий и сооружений ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации.

Сведения об участке строительства: Правообладатель земельного участка, кадастровый номер 69:12:0000222:0179, площадью 470627,0 кв.м - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации.

Объект расположен на особо охраняемой территории. Рельеф – равнинная местность.

В составе проектной документации рассматривается:

1. Реконструкция котельной.

2. Реконструкция ЦТП-1.

3. Реконструкция ЦТП-2.

4. Реконструкция тепловых сетей.

Проектом предусматривается размещение следующих зданий, сооружений и площадок:

1. Существующее отдельно стоящее здание котельной.

2. Дымовая труба с индивидуальными газоходами на единой несущей металлической конструкции высотой 30 м.

3. Подземный склад дизельного топлива.

4. Дизель-генератор для аварийного обеспечения котельной.

5. Ограждение по всему периметру котельной.

6. Площадки для контейнеров накопления и удаления мусора.

7. Новое здание ЦТП-2.

8. Замена оборудования ЦТП-1.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | а) Реконструкция котельной. |  |  |
| 1 | Площадь участка котельной в границах землеотвода, в том числе: | м2 | 10020,0 |
| 2 | Площадь застройки здания котельной | м2 | 914,0 |
| 3 | Площадь застройки вспомогательных сооружений (труба, ДГУ и т.д.) | м2 | 45,4 |
| 4 | Площадь существующих зданий | м2 | 304,4 |
| 5 | Площадь проездов | м2 | 1881,0 |
| 6 | Площадь тротуаров, отмостки | м2 | 142,0 |
| 7 | Площадь озеленения | м2 | 6733,2 |
| II | б) Реконструкция ЦТП-1. |  |  |
|  | Площадь реконструируемой отмостки главного корпуса | м2 | 25,0 |
| III | в) Реконструкция ЦТП-2. |  |  |
| 1 | Площадь участка ЦТП-2 в границах землеотвода, в том числе: | м2 | 3162,0 |
| 2 | Площадь застройки здания ЦТП-2 | м2 | 109,1 |
| 3 | Площадь застройки вспомогательных сооружений (ДГУ) | м2 | 9,7 |
| 4 | Площадь проездов, отмостки | м2 | 1190,0 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 1853,2 |

По степени опасности процессов площадка, на которой располагаются проектируемые объекты, характеризуется простыми условиями с умеренно-опасными процессами, из которых следует отметить сезонную подтапливаемость водами верховодки и пучинистось грунтов.

Вблизи проектируемого объекта отсутствуют водохранилища, обладающие гидросооружениями с направленными фронтами, при разрушении которых могут образовываться волны прорыва, вследствие чего, территория объекта строительства не попадает в зону возможного катастрофического затопления.

Котельная - является опасным производственным объектом, т.к. используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 (давление газа на вводе 0,35-0,6 МПа).

ЦТП-1 и ЦТП-2 – не являются опасными производственными объектами.

В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 – помещения предусматриваются категориями по взрывопожарной и пожарной опасности:

- котельный зал - «Г»;

- помещение ЦТП-1 и ЦТП-2  - «Д»;

- подземные резервуары ДТ - «БН»;

- дизель-генераторная установка - «ГН».

В климатическом отношении территория строительства характеризуется умеренно-континентальным климатом.

3. Схема планировочной организации земельного участка

3.1. Планировочная организация земельного участка

Котельная. Реконструируемая газовая котельная согласно градостроительного плана земельного участка номер RU69512000-492 выделена на участке площадью 10020,0 кв.м. Участок находится в южной  части территории ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Тетьково», в районе существующей коммунально-хозяйственной зоны.

Участок расположен вне зон охраны памятников археологии, истории и культуры. Разрешенное использование земельного участка 1-ЖЗ-1. Основные виды: инженерно-технические объекты.

Участок реконструируемой  котельной граничит с южной стороны с существующим телятником и с северной стороны с существующими теплицами. С остальных сторон участок примыкает к существующим поселковым проездам.

На участке расположены здания и сооружения мазутного хозяйства, существующая дымовая труба, наземные тепловые сети, подземные инженерные коммуникации  подлежащие разборке.

Территория частично занята древесной и кустарниковой порослью. Поверхность участка неровная с изменением высоты в среднем до 1,0 м. Земляные обваловки существующих емкостей подлежат разравниванию.

Наивысшая отметка существующего рельефа 127,34, низшая 126,37 (в Балтийской системе высот).

ЦТП-1. ЦТП-1 расположен в подвальном помещении главного корпуса оздоровительного комплекса «Тетьково». Проектом предусмотрена реконструкция ЦТП с заменой оборудования.

Работы по планировочной организации земельного участка включают в себя реконструкцию отмостки существующего здания главного корпуса.

ЦТП-2. Реконструируемый ЦТП-2 размещается в проектируемом здании. Согласно градостроительного плана земельного участка номер RU69512000-598 площадь выделенного участка  3146,0 кв.м.

Участок находится в восточной  части территории ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Тетьково», в районе существующей жилой застройки, в окружении учреждений бытового обслуживания.

С востока участок граничит со зданием спортзала, с юга гараж, с западной и северо-западной стороны расположены магазины.

С северной и западной стороны к участку примыкают существующие проезды жилой застройки.

На участке находится существующее здание ЦТП-2 и дымовая труба, подлежащие демонтажу после ввода в действие нового здания ЦТП-2.

По участку проходят существующие подземные коммуникации канализации, водопровода, теплоснабжения, энергоснабжения, телефонной канализации. Подлежит демонтажу участок существующей теплосети и водопровода. На территории имеется несколько экземпляров деревьев, не представляющих декоративной ценности.

Участок расположен вне зон охраны памятников археологии, истории и культуры. Поверхность участка в основном ровная с изменением высоты в среднем до 0,5 м. Почти половину участка занимает существующая бетонная площадка, используемая под автостоянку.

Наивысшая отметка существующего рельефа 126,00, низшая 125,50 (в Балтийской системе высот).

3.2. Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Учитывая высотное положение существующей застройки, характер рельефа, данные геологических изысканий и решение генерального плана в границах производства работ принята сплошная система вертикальной планировки.

Котельная. В ходе подготовительных работ на данной территории провести вырубку существующей поросли деревьев и кустарников с корчевкой пней. В проект земляных работ входит выравнивание территории в отметках существующего рельефа после разборки существующих зданий и сооружений. Разравнивание существующих земляных обваловок. Средняя рабочая отметка планируемой территории составляет 0,10 м. После сведения баланса земляных масс в границах производства работ объем избыточного грунта составляет 560 куб.м. Избыточный грунт разравнивается на месте.

ЦТП-2. После демонтажа существующего ЦТП-2 участок планируется в отметках существующего рельефа. Примыкающая территория проезжей части сохраняется. Проектом предусмотрена реконструкция существующего покрытия площадки перед гаражом.

3.3. Организация рельефа вертикальной планировкой

Котельная. В решении вертикальной планировки заложен принцип безусловного поверхностного отвода атмосферных и талых вод от здания с дальнейшим сбросом по лоткам проезжей части на лотки существующих проездов и пониженный существующий рельеф.  Вертикальная планировка проезда на примыкании к существующей  проезжей части соответствует отметкам существующего покрытия. Проектные уклоны  по спланированной территории колеблются в пределах от 0,005 до 0,004. Водосток с кровли внутренний.

ЦТП-2. Схемой вертикальной планировки предусмотрен поверхностный водоотвод атмосферных и талых вод от проектируемого здания и с прилегающей территории.  Проектные уклоны  по спланированной территории колеблются в пределах от 0,005 до 0,004, уклоны по проезжей части 0,02-0,005. Водоотвод проектируется по лоткам проезжей части на проезжую часть существующих проездов и в существующие кюветы.

3.4. Благоустройство территории

Котельная.  Конструкция спроектированной проезжей части следующая:

- мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б, ГОСТ 9128-97* на битуме БНД 60/90  слоем 0,04 м;

- крупнозернистый асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси марки II, тип Б, ГОСТ 9128-97* на битуме БНД 60/90  слоем 0,06 м;

-  щебень М 800,  фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* слоем 0,23 м;

-  песок средней крупности с Кф >2 м/сут по ГОСТ 8736-93* слоем 0,2 м;

-  уплотненный грунт Купл=0,98.

Конструкция реконструируемой проезжей части, расположенной по существующему дорожному покрытию представляет собой выравнивающий слой асфальтобетона слоем в среднем 0,10 м по существующему бетонному основанию.

Конструкция спроектированных тротуаров следующая:

-  бетонная плитка ГОСТ 17608-91 h=0,08 м;

-  сухая цементно-песчаная смесь ТУ 400-24-114-78 слоем 0,03 м;

-  бетон В7,5  слоем 0,08 м;

-  песок Кф≥6 м/сут. ГОСТ 8736-91 слоем 0,2 м.

Конструкция покрытия проезжей части с 2-х сторон должна быть ограничена бетонным бортом В30 сеч. 15*30см на бетонной подушке В15.

Площадка для установки автоцистерны с жидким топливом должна быть оборудована отбортовкой высотой 150 мм, а со стороны въезда и выезда пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда.

Покрытие площадки должно быть выполнено из безискрового бетона.

Поверхности покрытий тротуаров не должны допускать скольжения при намокании.

Предусматривается устройство газона обыкновенного на территории площадью 6733,2 кв.м.

При устройстве газона производится замена грунта растительной землей на глубину 0,2 м.

Применяется следующая травосмесь: мятлик луговой - 65%, овсяница красная рыхлокустовая - 20%, полевица побегообразующая - 15%. Норма высева семян - 20 г/кв.м.

С западной стороны здания проектом предусмотрено устройство площадки отдыха сотрудников. На площадке устанавливаются скамьи и урны.

ЦТП-1. Проектом предусмотрена реконструкция отмостки существующего здания главного корпуса. Отмостка выполняется в существующих отметках.

ЦТП-2. Проектом предусмотрено устройство нового дорожного покрытия вокруг проектируемого здания ЦТП-2.

Конструкция реконструируемой проезжей части, расположенной по существующему дорожному покрытию примыкающей площадки представляет собой выравнивающий слой асфальтобетона слоем в среднем 0,10 м по существующему бетонному основанию.

Проектом озеленения и благоустройства предусматривается устройство газона обыкновенного на территории площадью 1853,2 кв.м.

4. Архитектурно-планировочные решения

Котельная. В существующем здании котельной производится демонтаж существующего оборудования и установка нового, без изменения габаритов и расположения внутренних и внешних ограждающих конструкций. Наружные ограждающие конструкции приводятся в соответствие с современными теплотехническими требованиями.

Фасад утепляется минватой слоем 50 мм и защищается профилированным металлическим листом. Кровля утепляется двумя слоями минеральной ваты (40+50мм) и накрывается новым слоем гидроизоляции – Техноэластом в 2 слоя.

Существующее здание котельной построено в 1986г. Здание котельной расположено в осях А-Г/1-9 с размерами в плане 18х48м. Высота котельного зала до низа фермы составляет - 7,1м. Для обслуживания котельного зала предусмотрена металлическая площадка на отм.+3,2м в осях А/5-9. В осях А-Г/3-9 расположен котельный зал, в осях А-Г/1-3 расположены помещения технического назначения. Здание каркасного типа с несущими железобетонными колоннами. Покрытие выполнено из железобетонных ребристых плит по железобетонным фермам. Стены выполнены из стеновых панелей и силикатного кирпича. Кровля здания двускатная с внутренним организованным водостоком и дублируется наружным не организованным водостоком.

Существующие помещения в осях «А-Б» и «В-Г», «1-3» сохраняются и получают назначение кладовых, подсобных и лаборатории. Антресоль на отметке 3.150 в осях «2-5» освобождается от существующего оборудования и сохраняется как резервная площадь и рабочая площадка для обслуживания оборудования котельной. Оборудование котельной размещается в двусветной части здания в осях «7-9».

Входы в здание размещаются в осях «Б-1», «Г-2», «А-9». Предусмотрены две эвакуационные лестницы со второго этажа и с антресолей. Одна, внутренняя, расположена в осях «1-2; А-Б», вторая – наружная металлическая – в осях «А-Б;9».

Используется двухцветная отделка фасадов с чередованием зеленых (RAL 6001) и светло-бежевых RAL (1013) вертикальных и горизонтальных полос.

Кровля - плоская с внутренним водостоком. На кровле площадью 870 м.кв. предусмотрены 4 водоприемные воронки для отвода ливневых стоков. Железобетонные конструкции кровли очищаются от существующих покрытий, восстанавливаются в местах разрушения, покрываются утеплителем в два слоя и закрываются гидроизоляционным слоем с напуском на стены и парапеты на 500 мм.

Рамы оконных блоков выполняются из металлопластика.

Стены коридоров, лестницы - штукатурка с последующей окраской акриловыми красителями.

Отделка стен помещений (кроме санузла) - затирка, шпаклевка, либо – штукатурка и последующая акриловая окраска.

В санузлах: стены облицовка глазурованной плиткой на всю высоту.

Потолки – затирка, шпаклевка, окраска.

Стены основного помещения котельной – антигрибковое покрытие в местах поражения грибком и плесенью, затирка, шпаклевка, клеевая окраска на всю высоту.

Металлические конструкции каркаса обработать огнезащитным негорючим составом «Пламкор» или ему подобными и антикоррозийными составами.

Типы полов приняты в соответствии с существующими покрытиями - в котельном зале бетонные наливные из бетона марки М150.

В санузлах, подсобных и технических помещениях - керамическая плитка на клее; во всех помещениях с мокрыми процессами предусмотреть гидроизоляцию.

На входах, в помещении лаборатории, в лестничных клетках – керамогранит.

ЦТП-1. Предусматривается косметический ремонт помещения ЦТП-1, расположенный в подвальном помещении гостиничного здания. В настоящее время стены и потолок помещения подвержены сырости и поражению плесневым грибком. Поэтому основной частью работ является очищение ограждающих конструкций, обработка антигрибковыми растворами и устройство устойчивого к повышенной влажности покрытия.

Для устройства устойчивого к механическим воздействиям ровного покрытия пола предполагается устройство армированного бетонного выравнивающего слоя на всю площадь помещения с последующим покрытием по системе «наливной пол».

Также проектом предполагается замена существующей входной двери на новую с решетчатым проветриваемым полотном.

ЦТП-2. Здание ЦТП-2 должно иметь внутренние габариты 12.2х8.6 метров. Спроектированное здание представляет собой в плане прямоугольник. Внутреннее пространство представляет собой единое помещение, ограниченное по высоте конструкциями покрытия. Вход в здание размещается в осях «А, 2-3». Второй эвакуационный выход располагается в стене по оси «3».

Принята двускатная кровля с наружным водоотводом. Стены выполнены из минераловатных сэндвич-панелей толщиной 100 мм по металлическому каркасу, кровля сборная по профнастилу с утеплением 120 мм минваты и покрытием Техноэластом в 2 слоя.

Внутренние поверхности имеют отделку и цвет заводских сэндвич-панелей. Скаты кровли изнутри сохраняют вид профилированного оцинкованного листа с высотой волны 75 мм, что соответствует функциональному назначению внутреннего пространства. Полы приняты исходя из конструктивной и технической целесообразности - бетонные наливные из бетона марки М150.

Стойки и балки металлокаркаса окрашиваются защитной краской.

Доминирующие цвета всего объема- цвета покрытия стеновых сэндвич-панелей - светло-бежевый (RAL7046) и светло-серый (RAL7035), чередуются в виде горизонтальных полос в соответствии с расположением стеновых сэндвич-панелей.

Цоколь облицовывается керамогранитом темно-серого цвета (RAL7048).

Окна и двери – ПВХ, цвет белый (RAL9003).

5. Конструктивные решения

Котельная. Фундаменты здания котельной выполнены из отдельных монолитных фундаментов под колонны, на которые опираются фундаментные балки из сборного железобетона, глубина заложения фундаментов - 1,95 м. К фундаментам котельной доступ ограничен, подвальное помещение отсутствует, признаки осадок фундаментов такие как просадка колонн здания и осадочные трещины в стенах не обнаружены.

К вновь спроектированным относятся фундаментная плита под оборудование в осях "7-9"/"А-Г" и металлическая площадка для обслуживания на отм. +2.500. Пространственная устойчивость площадки обеспечивается за счет жестких узлов крепления стоек к фундаментам.

Описание отдельных видов конструкций:

- ж/б каркас, фундаменты, стены и пол существующие;

- монолитная ж/б плита под оборудование в осях 7-9/ А-Г: монолитная ж/б плита δ=200мм, шлифованная, бетон класса В25, верхнее и нижнее армирование выполняется 2-мя сетками Ø10А500С с шагом 200х200мм, под плитой гидроизоляция и бетонная подготовка.

- пол: существующий, кроме пункта выше (в осях 7-9/ А-Г);

- покрытие и кровля: старая кровля снимается с плит покрытия, устраивается новая кровля. Состав кровли снизу вверх: существующие кровельные ж-б панели, пароизоляция, минераловатная плита Н 50мм, минераловатная плита 40мм, Техноэласт 2 слоя.

- площадка для обслуживания оборудования в осях 7-9/В-Г : площадка в осях 7- 9/В-Г высотой 2,5 метра состоит из 6 стоек из двутавра 25К1, балок с шагом 1м из двутавра 18Б2, по балкам решетчатый настил. Базы стоек крепятся к монолитной ж/б плите на анкерный крепеж.

- утепление наружных стен: существующие стеновые ж/б панели утепляются минераловатным утеплителем 50 мм, далее: ветрозащитная пленка, продух и финишный окрашенный профилированный металлический лист.

перегородки: существующие.

- лестницы:

• в осях "1-2"/"А-Б" существующая лестница для подъёма на второй этаж;

• по осям 7 и 8 в осях «В-Г» две металлические вновь спроектированные лестницы для подъёма на площадку для обслуживания котельного оборудования.

• снаружи здания вдоль оси 9 на пересечении с осью А расположена существующая металлическая пожарная эвакуационная лестница.

ЦТП-2. Описание отдельных видов конструкций:

- каркас: каркас здания ЦТП-2 стальной, состоящий из рам шагом 6 м, которые соединены вертикальными связями и распорками. Колонны выполнены из двутавра 25К2 сталь С255, балки покрытия из двутавра 35Б2, прогоны 25Б2, стойки фахверка 140x140x6.

- пол: монолитная ж/б плита δ=100мм, шлифованная, с добавлением в бетон микрофибры, покрытая топом. Бетон класса В25, верхнее и нижнее армирование выполняется 2-мя сетками Ø6А240 с шагом 150х150мм.

- покрытие: стальной профлист δ=75мм Н75.09 по прогонам.

-наружные стены: стеновые сэндвич-панели δ=100мм 3-х-слойные заводского изготовления с минераловатным заполнением.

- кровля: неэксплуатируемая, двускатная с уклоном 28%, рулонная с утеплением.

- окна: металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.

Фундаменты: единая монолитная железобетонная фундаментная плита из бетона класса В25 δ=200мм,в которой предусмотрены фундаментные болты, собранные в анкерные блоки, для крепления металлических колонн. Плита пола δ=100мм армированная 2-мя сетками Ø6А240. Пространство между фундаментной плитой и плитой пола заполняется "тощим" бетоном класса В10.

Дымовая труба. Спроектированная дымовая труба представляет собой пространственный каркас, треугольного сечения в плане с габаритами в осях 1,5х1,5х1,5м до отметки +30,080 м.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельного зала.

Характеристики дымовой трубы:

- расположение конструкции на открытом воздухе;

- класс ответственности - II;

Опорная конструкция запроектирована в виде решетки, основание которой составляют три столба, изготовленные из стальных бесшовных или электросварных труб соответствующего диаметра. Опорная конструкция состоит из 5-и сегментов.

Фундамент дымовой трубы принят из монолитного железобетона.

Элементы дымоходов – модульные. Размер модульной трубы – 6,4 м.

Для уменьшения шумового воздействия предусмотрено использование глушителя типа ASDM.

Конструкция оборудована молниеприемником в виде одного шпиля, установленного на самой высокой ее отметке. Высота молниеприемника +34,53 от отметки ±0,000.

Нижняя часть конструкции должна быть подключена к существующей молниезащите здания котельной, к заземляющим электродам, которые должны быть установлены вне контура фундамента или оцинкованным обручкам, выведенным во время строительства фундамента ДТ.

Удаление дымовых газов от котлов осуществляется с помощью трех индивидуальных дымовых труб. В проекте использованы системы двойных дымоходов с теплоизоляцией типа MKD. Номинальный диаметр дымовых труб 1100мм – 3 шт. Высота дымовых труб составляет 35 м. Дымоходы изготовлены из нержавеющей кислотоустойчивой стали. Между слоями проходит теплоизоляционный слой толщиной 30мм - базальтовая минеральная вата плотностью 95кг/м³.

Для защиты дымовой трубы от разрушения при возможном взрыве газовоздушной смеси предусмотрено использование противовзрывных клапанов типа PKL.

Монолитный железобетонный канал для топливопровода. Стенки и дно канала толщиной 150 мм, монолитные железобетонные, армированные одной сеткой арматурой Ø10А500С ячейка 150x150 мм, бетон класса B25. Общая длина канала 26 метров, через 23 метра от котельной канал имеет один поворот под углом 90°, где он подходит к резервуару для хранения топлива 50 м3. Глубина канала в чистоте 600 мм, ширина в чистоте – 600 мм, отметка дна канала переменная. Накрывается канал также железобетонными монолитными плитами.

Под каналом залита бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса B10.

Опоры под трубопроводы. Опоры под трубопроводы выполнены из холодногнутого замкнутого сварного квадратного профиля 60x60x3 мм, которые замоноличены в столбчатый железобетонный фундамент в виде столбиков высотой 600 мм в плане 500x500 мм, отметка верха которых равна отметке поверхности земли, т.е. фундаменты полностью сидят в грунте. Верхние отметки опор фиксированные и соответствуют проектной отметке низа трубопровода.

Монолитный ж/б фундамент под колодец налива топлива. Фундамент под колодец для налива топлива представляет собой прямоугольную в монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 1,25x0,7 м толщиной 0,6 м, армированную замкнутой по объему плиты арматурной сеткой Ø8А240 с ячейкой 150x150 мм, бетон класса B25. Под плитой залита бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса B10.

Фундаменты для резервуаров 10 м3 и 50 м3. Фундаменты под резервуары объемами 10 м3 и 50 м3 представляют собой монолитные железобетонные фундаментные плиты размерами в плане 2,54м x 3,22м и 3,68м x 7,65м соответственно. Толщина обеих плит 200 мм, бетон класса B25. Плиты армированы двумя сетками из Ø10А500С с ячейкой 300x300 мм.

Под плитой залита бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса B10.

Тепловая камера УТ1. Тепловая камера монолитная железобетонная прямоугольная в плане с размерами 3,0 x3,75 м по внутренним граням, глубиной 2,0 м, с чугунными смотровыми люками. Толщина стенок тепловой камеры 200 мм, армирование двойное, используется арматура: Ø10А500С, Ø12А500С, Ø16А500С, Ø8А240. Бетон класса B25 по водопроницаемости W6.

6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание                                                     технологических решений

6.1. Система электроснабжения

Котельная. В нормальном режиме работы электроснабжение ВРУ котельной выполняется по двум кабельным линиям, проложенным в траншее, в земле от различных щитов низкого напряжения 380/220 В секций 1 и 2 РУ-0,4 кВ существующей РТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА). В случае исчезновения напряжения на обоих вводах возможен переход электроснабжения котельной от ДГУ. Таким образом, обеспечивается бесперебойное электроснабжение электроприемников I-ой категории.

Проектом предусмотрена установка двух батарей компенсации реактивной мощности КРМ (УКМ58)-0,4-25-5 с автоматическим ступенчатым включением конденсаторных блоков в соответствии с реальной нагрузкой.

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты устанавливается панель ППУ, имеющая 2 ввода с разных секций ВРУ с собственным  АВР.

Распределительные сети предусматриваются трехфазные пятипроводные.

Основными потребителями электроэнергии котельной после реконструкции являются: технологическая силовая сеть, осветительная сеть, электродвигатели насосов, вентиляционных систем. Электродвигатели применяются с короткозамкнутым ротором. Напряжение электродвигателей – 0,4 кВ.

Низковольтные комплектные устройства приняты шкафного исполнения. Степень защиты ВРУ - не менее чем IP54. В ВРУ для подключения шкафов управления, поставляемых комплектно с оборудованием, предусматриваются автоматические выключатели, для электродвигателей предусматриваются блоки с автоматическим выключателем и контактором.

Для заземления электрооборудования котельной выполнить наружный контур заземления котельной, соединенный с контуром заземления дымовой трубы и контуром заземления резервуаров дизтоплива. Наружный контур заземления соединить не менее чем в двух местах с ГЗШ и дополнительным контуром уравнивания потенциалов котельной, выполненной из стальной полосы 40х4 мм.

Металлические конструкции вентиляционных коробов и кабельных лотков соединить с магистралью заземления проводом ПуГВнг(А)-LS 1х6мм². При наличии непроводящих вставок в вентиляционных коробах выполнить перемычки, обеспечивающие непрерывность электрической цепи.

Корпуса электрощитов, щиты слаботочных систем и корпуса электрооборудования заземляются РЕ-жилой питающих кабелей.

Внутреннее электрическое освещение котельной включает общее рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное.

В качестве источников света предусматриваются, в основном, светильники со светодиодными лампами. Проектом предусматривается также применение световых указателей выхода со встроенными аккумуляторами.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения предусматривается от ЩО и от ЩАО. Кабели рабочего и аварийного освещения прокладываются на разных отметках.

Групповые сети освещения выполняются трехпроводными кабелями с одним рабочим и одним защитным нулевым проводником типа ВВГнг(А)-LS для рабочего освещения и типа ВВГнг(А)-FRLS для аварийного освещения. Для светильников с блоками бесперебойного питания четырехпроводными кабелями ВВГнг(А)-FRLS.

Управление освещением осуществляется при помощи выключателей, устанавливаемых у дверей на высоте:

- 1м - в кабинетах и кладовых;

- 1,5 метра - в котельном зале.

Групповые сети в помещении котельного зала и склада выполняются в лотках металлических перфорированных, в местах опуска с лотка в металлорукаве, в кладовых и коридорах за подвесными потолками в гофротрубе, по стенам в кабель-каналах. Опуски к выключателям, розеткам - в пластиковом кабель-канале. Высота установки розеток в котельном зале 1,5 м от уровня пола, в кладовых и лаборатории 1 м от уровня пола. В кладовых и лаборатории кабель-канал для розеток вести по периметру помещений на высоте 1 м от уровня пола. При необходимости высота уточняется по месту.

ЦТП-1. Расчетные электрические нагрузки ЦТП-1: Ру=60,212 кВт, Рр=7,05 кВт, Iр=60,69 А, cosφ=0,92, Qр=15,23 квар, Sр=40,06 кВА.

Рабочие и резервные электроприемники подключаются к щиту ЩАВР, получающему питание от двух независимых секций РУ-0,4 кВ распределительной сети главного корпуса (корпус №1). Таким образом, обеспечивается бесперебойное электроснабжение электроприемников II категории.

Питающие сети приняты трехфазные четырехпроводные. Тип системы заземления - TN-C-S.

Распределительные сети предусматриваются трехфазные пятипроводные. К прокладке принят кабель ВВГнг(А)-LS. Для аварийного освещения и питания систем безопасности принят кабель ВВГнг(А)-FRLS.

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели насосов с напряжением 0,4 кВ и 0,23 кВ. Корпуса инженерного оборудования (щиты слаботочных систем) заземляются РЕ-жилой питающих кабелей.

Система уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

- РЕ-проводник питающей сети;

- металлические трубы коммуникаций на вводе в здание;

- дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине  корпуса 1 в соответствии с п.п 1.7.119-1.7.120 ПУЭ.

Молниезащита здания, в котором располагается ЦТП-1 существующая и в проекте не рассматривается.

Внутреннее электрическое освещение котельной включает общее рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное).

В качестве источников света предусматриваются светильники со светодиодными лампами. Проектом предусматривается также применение световых указателей выхода со встроенными аккумуляторами. Светильники аварийного освещения снабжены аккумуляторами, что позволяет поддерживать минимальный уровень освещенности при полном отсутствии напряжения в течение 1 часа.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения предусматривается от разных групп щита ЩАВР. Кабели рабочего и аварийного освещения прокладываются на разных отметках.

Групповые сети освещения выполняются трехпроводными кабелями с одним рабочим и одним защитным нулевым проводником типа ВВГнг(А)-LS для рабочего освещения и четырехпроводными кабелями типа ВВГнг(А)-FRLS для аварийного освещения. Минимальное сечение жил кабелей 1,5 мм².

ЦТП-2. Расчетные электрические нагрузки ЦТП-1: Ру = 79,7 кВт (5 кВт резерв), Рр= 43,85 кВт, Qр= 20,95 квар, Sр= 48,6 кВА, Iр= 73,63 А.

Рабочие и резервные электроприемники подключаются к щиту автоматизации ЦТП-2, в свою очередь получающему электропитание от щита ЩАВР, получающему питание от двух независимых вводов низкого напряжения 380/220В (ввод №1 – от существующей ТП-3, ввод №2 – от вновь устанавливаемой дизель-генераторной установки).

Таким образом, обеспечивается бесперебойное электроснабжение электроприемников  II-ой категории.

Питающие сети приняты трехфазные четырехпроводные, система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S.

Распределительные сети предусматриваются трехфазные пятипроводные. К прокладке принят кабель, ВВГнг(А)-LS. Таким образом, обеспечивается бесперебойное электроснабжение электроприемников II категории.

Питающие сети приняты трехфазные четырехпроводные. Тип системы заземления - TN-C-S.

Распределительные сети предусматриваются трехфазные пятипроводные. К прокладке принят кабель ВВГнг(А)-LS. Для аварийного освещения и питания систем безопасности принят кабель ВВГнг(А)-FRLS.

Сети электроснабжения внутри помещения ЦТП-2 спроектированы с учетом планов расположения технологического, сантехнического и вспомогательного оборудования.

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели насосов с напряжением 0,4 кВ.

Для заземления электрооборудования ЦТП-2 выполнить наружный контур заземления, соединенный с контуром заземления ДГУ. Наружный контур заземления соединить с ГЗШ и дополнительным контуром уравнивания потенциалов ЦТП-2, выполненной из стальной полосы 40х4 мм.

Молниезащита здания, в котором размещен ЦТП-2, обеспечивается металлоконструкциями здания, соединенными с контуром заземления.

Для электроснабжения котельной используется бронированный кабель ВБШвнг(А)-LS-1кВ сечением 4х35 мм²  в ПНД/ПВД- трубах на глубине 0,8 м.

Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных трубах или в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций.

После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.

6.2. Система водоснабжения

Котельная. Источником водоснабжения реконструируемой котельной является  существующий ввод сети водопровода 2хПЭ100, подключенный к существующему кольцевому водопроводу ПЭ180.

Вода подается в здание котельной двумя существующими вводами водопровода ПЭ100 с переходом на DN80 мм. На каждом вводе установлены задвижки с ручным регулированием.

Гарантированный напор в сети водопровода составляет 30 м (давление 0,3МПа).

Внутренний водопровод системы В1 обеспечивает подачу воды:

- к проектируемому технологическому оборудованию котельной (ХВП) и на подпитку теплосети;

- на внутреннее пожаротушение котельной;

- к санитарным приборам для приходящего персонала.

Для обеспечения собственных нужд приходящего обслуживающего персонала предусматривается:

- замена существующих сантехнических приборов (унитаза, умывальника, мойки);

- демонтаж существующего хозяйственно-питьевого водопровода;

- прокладка водопроводов холодного водоснабжения к сантехническим приборам;

- установка электрических накопительных водонагревателей рядом с сантехническими приборами.

Внутреннее пожаротушение в котельном зале предусматривается 4-мя пожарными кранами Ду50 qпож=5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). Для пожаротушения в бытовых помещениях устанавливается 1 пожарный кран Ду50 qпож=2,6 л/с.

Наружное пожаротушение здания котельной предусматривается от существующего  пожарного гидранта, установленного на существующей кольцевой сети водопровода.

На вводе в здание предусматривается установка узла учета воды со счетчиком. Счетчик рассчитан на пропуск воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды потребителей. На обводной линии  водомерного узла устанавливается задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды, открытие которой осуществляется автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Для приготовления горячей воды для собственных нужд приходящего персонала около сантехнических приборов в котельной устанавливаются два настенных электрических накопительных водонагревателя объемом 10л каждый.

ЦТП-1. В помещении существует узел ввода воды, которая расходуется на нужды горячего водоснабжения потребителей и водоснабжения главного корпуса.

Вода подается в помещение ЦТП-1 двумя существующими вводами водопровода DN110 мм от наружной кольцевой  сети водопровода оздоровительного комплекса.

При реконструкции ЦТП-1 предусматривается замена технологического оборудования для приготовления горячей воды и системы его водоснабжения. Врезка проектируемого водопровода ф108х4 мм предусматривается в существующий узел ввода.

ЦТП-2. Источником водоснабжения реконструируемого ЦТП-2 является  существующий кольцевой водопровод DN150 мм.

Вода подается в здание ЦТП-2 двумя спроектированными вводами водопровода DN110 мм от существующего колодца с существующими разделительными задвижками на наружной кольцевой  сети водопровода.

Длина проектируемого наружного водопровода – 46,5 м.

Наружное пожаротушение здания предусматривается от существующего  пожарного гидранта, установленного на существующей тупиковой сети водопровода длиной 35 м.

6.3. Система водоотведения

Котельная. При реконструкции котельной предусматриваются следующие системы внутренней канализации:

- хозяйственно-бытовая канализация (система К1);

- производственная канализация (система К3);

- внутренние водостоки (система К2).

Предусматривается замена существующей хозяйственно-бытовой канализации в бытовых помещениях котельной. Подключение спроектированных сетей хозяйственно-бытовой канализации предусматривается в существующую сеть бытовой  канализации.

Производственная самотечная канализация К3 служит для аварийного отвода воды от технологического оборудования (носит периодический характер) и отвода сточных вод после процесса регенерации установки химводоподготовки.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен отдельными выпусками через гидрозатвор  на отмостку.

Отвод дождевых и талых вод с асфальтового покрытия предусмотрен по спланированной поверхности на рельеф.

Подключение спроектированных сетей производственной канализации предусматривается к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самостоятельным выпуском К1 DN110 мм в существующую сеть бытовой  канализации.

Для приема сточных вод от мытья полов и стен в котельном зале запроектирован трап и самостоятельная сточная канализация К2 DN110 с отводом стоков в проектируемый приямок внутри котельной.

Отвод стоков от кровельных воронок предусмотрен отдельными выпусками  DN110 на отмостку. Водосточные воронки на кровле предусмотрены с электрообогревом.

Отвод дренажных стоков от технологического оборудования, от ВПУ, от предохранительных клапанов запроектирован в стальной трубопровод. Отвод стоков предусмотрен самостоятельным выпуском К3 ф219х6,0 мм в проектируемый приямок внутри котельной.

Выпуск  К3 ф159х4  запроектирован в проектируемый охладительный колодец, рас-положенный рядом с котельной с последующим отводом в существующую ливневую сеть Ду200 (кер.) по проектируемой сети К2 DN150 и DN200.

Протяженность внутриплощадочной проектируемой сети производственной канализации К3 ф159х4 из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с наружной антикоррозийной изоляцией типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 от котельной до охладительного колодца составляет – 3,5 м.

Для отвода  стоков   с площадки АЦ  запроектирована система производственной канализации К3. В проектируемую сеть отводятся нормативно-чистые стоки от приямка, расположенного на площадке АЦ (для автоцистерн).  В колодце 3 предусмотрено устройство запорной арматуры. При разгрузке топлива в подземные резервуары, задвижка, установленная на отводящем  трубопроводе  системы канализации, закрывается, на трубопроводе в аварийный резервуар – открывается. Случайные проливы из аварийной емкости вывозятся автотранспортом на утилизацию. Сброс производственных стоков из приямка осуществляется только после проведения анализа на содержание загрязнений. При недопустимых значениях стоки направляются в аварийную емкость.  При нормальном режиме работы котельной на основном топливе, нормативно-чистые  стоки с площадки АЦ направляются в систему производственной канализации через установку очистки поверхностного стока МД-Л-1 производительностью 1 м3/ч с последующим отводом в существующую сеть.

Протяженность внутриплощадочной проектируемой сети производственной канализации от площадки АЦ до резервуара аварийного топлива составляет – 8,65 м.

Протяженность внутриплощадочной спроектированной сети канализации К2  составляет – 168,7 м.

Глубина заложения трубопроводов 1,4÷1,9 м.

ЦТП-1. При реконструкции ЦТП-1 предусматривается замена внутренней системы водоотведения.

В помещении ЦТП-1 запроектирована система внутренней производственной самотечной канализации К3.

Отведение стоков от спроектированного оборудования и трубопроводов предусматривается по шлангам с разрывом струи в сбросные воронки с последующим отводом воды самотеком по трубопроводам ф108х4 мм в существующий трубопровод канализации DN110 на выходе из помещения ЦТП-1 во внутриплощадочную сеть.

ЦТП-2. В проектируемом здании ЦТП-2 предусматривается система внутренней производственной самотечной канализации (система К3).

Отвод дождевых и талых вод с асфальтового покрытия производится по спланированной поверхности на грунт. Подключение спроектированных сетей производственной канализации предусматривается к существующим внутриплощадочным сетям ливневой канализации.

Отведение стоков от спроектированного оборудования и трубопроводов предусматривается по шлангам с разрывом струи в сбросные воронки с последующим отводом воды самотеком в проектируемый приямок внутри здания ЦТП-2.

Выпуск К3 из приямка здания запроектирован в проектируемый охладительный колодец, расположенный рядом с ЦТП-2 с последующим отводом в существующую ливневую сеть Ду150 (кер.) по проектируемой сети К2 DN150.

Протяженность внутриплощадочной спроектированной сети производственной канализации К3 до охладительного колодца составляет – 4,6 м.

Протяженность внутриплощадочной проектируемой сети канализации К2  составляет – 5,8 м.

Глубина заложения трубопроводов 1,4 м.

6.4. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Котельная. Теплоносителем для систем отопления всех помещений котельной является вода сетевого контура с температурой по отопительному графику Т1/Т2=105-80С. Регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется с помощью трехходового клапана, установленного на подающем трубопроводе, путем подмешивания воды из обратного трубопровода в подающий.

Проектом разработана приточная и вытяжная вентиляция котельного зала с естественным побуждением.

Приток воздуха в котельный зал осуществляется через спроектированные приточные решетки (клапаны) ПЕ1–ПЕ6. Приточные решетки (клапаны) ПЕ1-ПЕ6 укомплектованы пружинами и электроприводами, которые автоматически закрывают клапаны при пожаре, аварии в котельной и отсутствии электропитания. Для открывания решеток на пульте управления предусмотрена кнопка открывания.

Для обеспечения естественной вытяжки из верхней зоны котельного зала в кровле здания существуют три дефлектора Ду630. Проектом предусмотрена замена существующих дефлекторов и установка дополнительного дефлектора Ду630.

Проектом предусмотрена приточная вентиляция в бытовых помещениях на 1м этаже:

- в кабинете химика-лаборанта,

- в помещении хранения реагентов для химводоподготовки.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусматривается:

- из помещения санузла,

- из кабинета химика-лаборанта,

- из помещения хранения реагентов.

Для удаления воздуха из каждого подсобного помещения в оконные проемы устанавливаются осевые вентиляторы с выключателями и шнурками, а также с автоматически открывающимися инерционными решетками.

Для покрытия теплопотерь через ограждения, для нагрева приточного воздуха и поддержания требуемых температур в помещениях котельной в холодный и переходный периоды года  разработаны системы отопления:

- воздушная система отопления – для котельных залов,

- водяная система отопления – для бытовых помещений.

В качестве отопительных приборов для системы воздушного отопления котельного зала запроектированы 5 воздушно-отопительных агрегатов.

Система водяного отопления бытовых помещений предусматривается двухтрубная с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов устанавливаются радиаторы стальные с диагональным подключением.

На каждом радиаторе устанавливаются термостатические клапаны для ручного регулирования теплоотдачи приборов.

Во избежание завоздушивания систем проектом предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков Ду15 в верхних точках трубопроводов и на каждом агрегате воздушного отопления, на каждом радиаторе водяного отопления установлены краны Маевского.

Для слива теплоносителя при ремонтных и пусконаладочных работах в нижних точках гребенок, установленных в котельном зале, проектом предусмотрена установка спускников с шаровыми кранами.

ЦТП-1. Теплопотери через наружные помещения ЦТП-1 покрываются тепловыделениями от технологического оборудования и трубопроводов.

Для вентиляции помещения ЦТП-1 и ассимиляции теплоизбытков от оборудования проектом предусматривается замена существующей приточной решетки, установка воздуховода и замена вытяжного вентилятора.

Приток воздуха в помещение ЦТП-1 осуществляется в летний период через приточную решетку, расположенную в наружной стене здания по оси 5 и забирающей воздух с улицы. Для подачи воздуха в основной зал ЦТП проектом дополнительно устанавливается воздуховод и приточная решетка размерами 300х300мм.

Для обеспечения вытяжки в существующий проем в наружной стене помещения теплового  пункта по оси Д устанавливается вентилятор радиальный канальный каркасного исполнения.

ЦТП-2. Теплопотери через наружные помещения ЦТП-2 покрываются тепловыделениями от проектируемого технологического оборудования.

Для вентиляции помещения ЦТП-2 и ассимиляции теплоизбытков от оборудования проектом предусматривается приточная и вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Приток воздуха в помещение ЦТП-2 осуществляется через открываемые фрамуги с декоративными решетками, расположенные в окнах на фасадах здания. Низ фрамуг расположен на отм. +2.090. Для обеспечения естественной вытяжки из верхней зоны помещения в кровле здания устанавливается дефлектор Ду500.

6.5. Тепловые сети

Предусмотрено проложить новые теплопроводы от котельной до ЦТП-1 и ЦТП-2. Длина трассы L=989,8 м. Для обеспечения объектов горячим водоснабжением, запитанных ранее от котельной, прокладывается сеть ГВС от ЦТП-2 до тепловой камеры, расположенной между баней и электростанцией. Длина трассы L=199,1 м.

В связи с тем, что реконструируемый ЦТП-2 принято разместить в новом здании, предусматривается прокладка теплосети от ЦТП-2 до существующих участков трубопроводов потребителей. Длина трассы - 69 м.

Ппредусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов теплоснабжения от котельной до ЦТП-1,2:

- от существующей котельной до ответвления на ФОК- 2хДу300,

- от ответвления на ФОК до разветвления на ЦТП-1 и ЦТП-2  (ТК-1)- 2хДу250,

- от ТК-1 до ЦТП-1 – 2хДу200,

- от ТК-1 до ЦТП-2 – 2хДу200.

Также предусмотрена прокладка теплосети от ЦТП-2 до существующих участков трубопроводов потребителей:

- от ЦТП-2 до существующей трассы на жилые дома – 2хДу200, Ду80 и Ду50,

- от ЦТП-2 до существующей трассы на промзону и оздоровительный комплекс – 2хДу150.

Теплотрасса прокладывается надземно вдоль котельной и между новым и сносимым зданиями ЦТП-2 в изоляции с защитным слоем из оцинкованной стали и  бесканально от котельной до ЦТП-1 и ЦТП-2, от ЦТП-2 - до существующих трубопроводов потребителей.

При прокладке участка теплотрассы, попадающего в водоохранную зону (200 м от берега реки Медведица) необходимо предусмотреть вывоз откапываемого грунта за пределы водоохранной зоны.

Для контроля за состоянием ППУ теплогидроизоляции теплопроводов предусмотрена система оперативного дистанционного контроля ОДК с сигнальными проводами, заложенными внутри изоляции и терминалов.

6.6. Сети связи

Проектом предусмотрено проектирование интегрированной системы безопасности (ИСБ).  ИСБ состоит из следующих систем:

- системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС),

- системы контроля и управления доступом (СКУД),

- системы охранного телевидения (СОТ).

6.6.1. Система охранной и тревожной сигнализации СОТС

Для защиты помещений применяются:

- магнитоконтактные извещатели (устанавливаются на двери);

- извещатели охранные объемные оптико-электронные..

Для реализации построения охранной сигнализации использованы следующие технические средства:

- контроллеры двухпроводной линии связи;

- извещатели охранные объёмные оптико-электронные  адресные;

- извещатели охранные магнитоконтактные адресные;

- источники бесперебойного питания.

В котельном зале на 1 этаже устанавливаются пульт контроля и управления охранно-пожарный, который предназначен для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны.

Для оперативной передачи сообщений на пост охраны о противоправных действиях проектом предусмотрено установка извещателей охранных ручных.

Кабельные линии системы СОТС выполняются кабелями марок:

- KMBBнг(А)-FRLS 1x2x0,75 - шлейфы охранной сигнализации;

- ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 - электроснабжение оборудования напряжением 220В.

6.6.2. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система включает в себя следующие составные части:

- центральное оборудование;

- линейное оборудование;

- кабельную распределительную сеть.

Центральное оборудование:

- контроллеры "С2000-2" вер. 1.20.

Линейное оборудование:

- считыватель проксимити карты С2000-PROXY;

- кнопка выхода SB 2;

- врезной электромеханический замок Cisa 16215.30.0;

- блок бесперебойного питания РИП-12.

Должна быть возможность задействовать считыватели СКД для удаленного централизованного взятия/снятия шлейфов сигнализации других приборов. При этом должна быть возможность одни и те же идентификатор и считыватель использовать как для локального управления доступом, так и для централизованного управления системой ОПС.

6.6.3. Система охранного телевидения (СОТ)

Центральной частью системы охранного телевидения являются:

- IP-видеорегистратор.

- Уличная IP-камера видеонаблюдения.

- Коммутатор.

СОТ предназначена для наблюдения за оперативной  обстановкой:

- периметра объекта;

- возможность отображения и записи в видеоархиве в одноэкранном формате с     разрешением не менее 704x576  пикселей;

- быстрый поиск в архиве по следующим параметрам: дата/время, событие, «тревога», полный список всех записей;

- просмотр видеоархива любой ВК без остановки записи;

- чувствительность ВК внутреннего исполнения не хуже  0,1 люкс, внешнего исполнения не хуже 0,01 люкс для  решения задач по обнаружению, различению и  идентификации в каждом конкретном случае;

- трансляцию изображения не менее 12 кадров в  секунду;

- минимальное разрешение ВК 540 ТВЛ.

6.6.4. Система радиовещания

Ввиду удаленности объекта строительства проводное радиовещание предлагается заменить эфирным вещанием. Для приема сигналов эфирного радиовещания необходимо приобрести сертифицированные радиоприемники, работающие в FM диапазоне с возможностью фиксированной настройки, для приема трансляций радиопрограмм радиостанции «Радио России», а также сигналов оповещения ГО и ЧС на частоте 91,7 МГц.

Приемники должны располагаться на первом этаже в котельном зале и на втором этаже в одном из технических помещений по согласованию с заказчиком.

Тракт должен иметь свойства:

сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи;

прием местного сообщения является приоритетным за счёт принудительного переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим приёма сигнала оповещения, приёма местных сообщений, либо в случае, если радиоприемник отключен (дежурный режим);

прием сообщений осуществляется с использованием субтона, что не допускает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств;

постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит от положения регулятора громкости.

Благодаря таким свойствам радиоприемника появляется возможность оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного характера. Это значительно сокращает время доведения экстренной информации и позволяет вовремя эвакуировать население из опасной зоны.

6.6.5. Автоматизированная система диспетчеризации и управления                               инженерным оборудованием

Котельная. Автоматизированное управление механизмами котлов осуществляется посредством шкафов управления котлами. Автоматизированное управление горелками котлов предусматривается с помощью шкафов управления, входящими в комплект поставки технологического оборудования.

Аппаратура управления горелками должна обеспечивать автоматическое прекращение подачи топлива при:

а) повышении давления газа перед горелкой;

б) понижении давления воздуха перед горелкой;

в) погасании факела горелки, отключение которого при работе котла не допускается;

г) понижении давления газа перед горелкой.

Аппаратура шкафов управления котлами должна обеспечивать автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам при:

а) уменьшении давления в топке;

б) повышении температуры воды на выходе из котлов;

в) повышении или понижении давления воды на выходе из котлов;

г) понижении или повышении давления газа перед горелками;

д) понижении давления жидкого топлива перед горелками;

е) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.

Автоматизированное управление механизмами вспомогательного оборудования осуществляется посредством шкафа индивидуального изготовления, устанавливаемого в котельном зале на отм. 0.000.

В котельной осуществляется контроль загазованности. Для контроля концентрации угарного газа применяются внешние сенсоры. Внешние сенсоры загазованности осуществляют контроль концентрации природного газа. Аналоговые сигналы от сенсоров передаются на детекторы, устанавливаемые в шкафу контроля загазованности ЩКЗ.

Для подсчета количества теплоты, вырабатываемой котельной, применяется теплосчетчик, имеющий три канала измерения расхода (в общем трубопроводе на выходе из котельной, общем трубопроводе на входе в котельную, в трубопроводе подпиточной воды); два канала измерения давления (в общем трубопроводе на выходе из котельной, общем трубопроводе на входе в котельную); два канала измерения температуры (в общем трубопроводе на выходе из котельной, общем трубопроводе на входе в котельную).

Для контроля содержания кислорода в уходящих дымовых газах используется портативный переносной газоанализатор.

Автоматизированное управление механизмами предусматривается из существующего здания главного корпуса.

Рабочее место оператора должно быть оснащено стандартными средствами вычислительной техники и являться одновременно сервером данных и тревог.

АРМ оператора должно выполнять функции:

- регистрации и архивирования всех актуализированных данных, поступающих от контроллеров;

- формирования информационного потока в архивную базу данных;

- визуализации технологических параметров;

- представления информации в виде мнемосхем, гистограмм, графиков и таблиц;

- решения информационных вычислительных задач регистрации аварийных ситуаций, регистрации отклонения параметров, архивирования.

ЦТП-1. Автоматизированное управление механизмами вспомогательного оборудования осуществляется посредством шкафа индивидуального изготовления, устанавливаемого на отм. 0.000.

Для подсчета потребляемого количества теплоты применяется теплосчетчик, имеющий три канала измерения расхода (в общем трубопроводе на выходе из теплового пункта, общем трубопроводе на входе в тепловой пункт, в трубопроводе обратной сетевой воды, используемой для подпитки теплообменников поз. К1); два канала измерения давления (в общем трубопроводе на выходе из теплового пункта, общем трубопроводе на входе в тепловой пункт); два канала измерения температуры (в общем трубопроводе на выходе из теплового пункта, общем трубопроводе на входе в тепловой пункт).

6.7. Система газоснабжения

Источником газоснабжения котельной является существующий газопровод высокого давления Ду150, проложенный к  зданию котельной.

Давление газа в газопроводе на  вводе в котельную  Ризб.= 0,35 - 0,6 МПа.

Существующий ввод газопровода Ø159х4,0 в помещение котельной осуществляется на отм. +0,600 в осях 3-4 через стену по оси А.

На фасаде проектом предусмотрена установка трубопроводного изолирующего соединения и шарового крана Ду80.

На вводе в котельную по ходу газа предусмотрены:

- термозапорный клапан Ду80;

- кран Ду80;

- клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый Ду80 с медленным открытием, закрывающегося при: отсутствии электроэнергии; сигнале о загазованности помещения; повышении концентрации СО; пожарной опасности;

- продувочный газопровод со штуцером для отбора проб газовоздушной смеси и штуцер для установки манометра.

Учет расхода газа  выполняется измерительным комплексом в составе: ротационого  счетчика (диапазон измерения 1:100); датчиков давления, температуры и диф. манометра, корректор, ПК с ПО с передачей данных на АСУ ТП РГ "Газпром газораспределение Тверь".

Перед счетчиком газа предусмотрена установка фильтра газового Ду80, который предназначен для очистки газа от механических примесей.

Для снижения давления газа от 0,6 до 0,029 МПа (290 мбар), требуемого для работы котлов, оснащенных горелками, предусмотрена газорегуляторная установка с двумя линиями редуцирования (рабочей и резервной).

Регулятор давления газа настраивается на давление Рвых=0,029 МПа (изб).

Предохранительный запорный клапан входящий в состав регулятора настраивается на давление Рверхн.=0,036 МПа(изб.).

Предохранительный сбросной клапан настраивается на давление Рсбр.=0,034МПа(изб.).

Котлы оборудуются системой автоматического регулирования.

К котлам мощностью 3,7 МВт предусмотрены отводы Ø 108х4,0 от газового коллектора Ø 273х7,0. На отводе должны быть установлены термозапорный и быстродействующий  клапаны Ду100.

Поагрегатный учет расхода газа на котлы выполняется турбинными счетчиками. Диапазон измерения 1:20.

К котлу мощностью 2,5 МВт предусмотрен отвод Ø 89х3,0 от  газового коллектора Ø 273х7,0. На отводе должны быть установлены термозапорный и быстродействующие клапаны Ду80.

Поагрегатный учет расхода газа на котел выполняется турбинными счетчиками. Диапазон измерения 1:20.

На концевом участке газового коллектора и после отключающего устройства на отводах к котлам предусмотрены продувочные газопроводы с запорной арматурой и штуцером  для отбора проб газа.

Продувочные и сбросные газопроводы вывести выше карниза крыши на 1 м и заземлить.

Каждая газовая рампа включает: запорный шаровой кран, фильтр, регулятор давления газа со встроенным предохранительным запорным клапаном, предохранительный сбросной клапан, два манометра с кнопочным краном, двойной электромагнитный клапан, реле максимального давления газа, реле минимального давления газа с функцией контроля герметичности, компенсатор тепловых расширений.

Внутри котельной газопроводы прокладываются открыто на кронштейнах и опорах с установкой резиновых прокладок в качестве изоляции от конструкции здания.

При пересечении стены газопроводы предусмотрено заключить в футляр с установкой резиновой прокладки.

После испытаний на прочность и плотность газопровод предусмотрено окрасить масляной краской в 2 слоя по ГОСТ 14202-69 для защиты от коррозии, а также для опознавательной окраски.

Перед нанесением защитных покрытий в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 должна быть выполнена очистка третьей степени поверхностей стальных конструкций от окалины и ржавчины.

6.8. Технологические решения

Котельная. Проектная документация включает установку в существующем здании двух водогрейных котлов тепловой мощностью 3700 кВт (3,18 Гкал/ч) и одного - 2500 кВт (2,15 Гкал/ч). Котлы оборудуются газовыми горелками. В настоящее время в котельной установлены три паровых котла типа ДКВР 6,5/13, насосное и теплообменное оборудование, деаэратор, фильтры химводоподготовки. Все это оборудование подлежит демонтажу.

Во время реконструкции в работе будут находиться 2 котла, которые будут остановлены и демонтированы после введения в работу нового оборудования.

Подключение потребителей теплоснабжения по независимой схеме, через теплообменники, установленные в ЦТП. Присоединение ЦТП к котельной предусмотрено по зависимой схеме. Система теплоснабжения – 2х трубная.

Регулирование тепловой сети по температурному графику качественно-количественное по температуре наружного воздуха предусмотрено горелками котлов, а также с помощью трехходового регулирующего клапана, установленного на подающей линии.

Технологическая схема котельной включает в себя следующее технологическое оборудование:

- водогрейные котлы,

- горелки,

- рециркуляционные насосы котлов,

- сетевые насосы,

- повысительные насосы исходной воды,

- расширительные баки,

- установка химводоподготовки,

- дымовые трубы.

Для измерения отпущенного тепла котельной в систему теплоснабжения проектом предусмотрен теплосчетчик с преобразователями расхода, установленными на подающем и обратном трубопроводах сетевой воды, на трубопроводе подпитки.

В качестве изолирующего материала применяется минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали и цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой.

Для обслуживания  арматуры и частей оборудования, требующих обслуживания, расположенных на высоте более 1,6 м, предусмотрены передвижные подмости высотой 0,96 м.

Все котлы с автоматическими блочными горелками работают под наддувом с избыточным давлением каждый на свою дымовую трубу.

От каждого водогрейного котла отвод дымовых газов производится по сборным индивидуальным газоходам в индивидуальные сборные дымовые трубы.

Отвод дымовых газов от котлов по газоходам в дымовые трубы производится внутри помещения котельной. Газоходы проходят сквозь стену котельной и выходят на улицу. Газоходы оборудованы штуцерами для отбора проб дымовых газов, взрывными клапанами в целях безопасности. Компенсация температурных удлинений газоходов предусмотрена за счет их конструкции и углов поворота. Газоходы оборудованы скользящими и неподвижными опорами. Проектируемые дымовые трубы крепятся на одной опорной конструкции, установленной снаружи здания котельной.

Основным топливом для новых котлов является природный газ, резервным – дизельное топливо.

Топливо доставляется автомобильным транспортом. Для слива дизельного топлива из автоцистерны в емкости хранения предусмотрена площадка АЦ. По периметру площадка АЦ ограничивается бортиком высотой 150 мм.

Для хранения дизельного топлива предусмотрены два герметичных резервуара объемом                       25 м³ каждый, конструктивно выполненные в виде одной двухстенной емкости с перегородкой. Размещение емкости подземное. Емкость поставляется с двумя люками на каждом резервуаре: технологическим и смотровым.

Для подачи дизельного топлива от емкостей до горелок котлов предусматривается использование погружных насосов. Подача дизельного топлива к котельной предусмотрена  по трубопроводам, проложенным в непроходном канале.

Для поддержания заданного давления в подающем топливопроводе к горелкам на об-ратном топливопроводе устанавливается регулятор давления «до себя».

Учет расхода топлива ведется по разности показаний счетчиков, установленных на подающей линии перед коллектором и на циркуляционной линии перед выводом топливопровода из котельной.

Предусмотрена возможность поддержания температуры дизельного топлива до +15°С с помощью электрообогрева  трубопроводов от емкости до здания котельной.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии предусмотрена  окраска предварительно подготовленных поверхностей. Все металлические трубопроводы  необходимо покрыть двумя слоями лака БТ-577 по грунту ГФ-021.

Трубопроводы для подачи дизтоплива в котельную и его возврата в емкости  подлежат изоляции цилиндрами  из  минеральной  ваты толщиной  50 мм с покровным слоем из стеклоткани.

ЦТП-1. Технологическая тепловая схема ЦТП-1 включает следующее тепломеханическое оборудование:

- проектируемые теплообменники системы отопления и вентиляции главного корпуса, дач №5 и №6, перспективы;

- проектируемые циркуляционные насосы системы отопления и вентиляции;

- существующие теплообменники ГВС с/к «Охотничий», дачи №5 и дачи №6;

- существующие циркуляционные насосы системы ГВС;

- повысительные насосы исходной воды;

- расширительные баки;

- грязевики;

- фильтры;

- узлы учета.

ЦТП-1 должен быть оборудован приборами КИП и автоматики, которые обеспечивают его работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В качестве запорной арматуры в ЦТП предусмотрены шаровые краны на первичном теплоносителе и во вторичных контурах.

На вводе в ЦТП-1 первичного теплоносителя для контроля, учета и регистрации количества и параметров отпускаемых из тепловой сети энергии и теплоносителя, а также для измерения количества воды из обратного трубопровода тепловой сети, отпускаемого на заполнение и подпитку контуров отопления и вентиляции 2х потребителей, устанавливается теплосчетчик.

ЦТП-2. Технологическая тепловая схема ЦТП-2 включает следующее тепломеханическое оборудование:

- теплообменники системы отопления 1й группы объектов;

- циркуляционные насосы системы отопления 1й группы объектов;

- теплообменники системы отопления 2й группы объектов;

- циркуляционные насосы системы отопления 2й группы объектов;

- теплообменники системы ГВС;

- циркуляционные насосы системы ГВС;

- повысительные насосы исходной воды;

- расширительные баки;

- грязевики;

- фильтры;

- узлы учета.

ЦТП-2 должен быть оборудован приборами КИП и автоматики, которые обеспечивают его работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В качестве запорной арматуры в ЦТП предусмотрены шаровые краны на первичном теплоносителе и во вторичных контурах.

На вводе в ЦТП-2 первичного теплоносителя для контроля, учета и регистрации количества и параметров отпускаемых из тепловой сети энергии и теплоносителя, а также для измерения количества воды из обратного трубопровода тепловой сети, отпускаемого на заполнение и подпитку контуров отопления и вентиляции 2х потребителей, установлен теплосчетчик.

7. Основные мероприятия по охране окружающей среды

Участок под реконструкцию ЦТП-2 частично находится в водоохранной зоне р. Медведица.

При производстве работ необходимо выполнение следующих работ:

- уведомить Московско-окское территориальное Управление о начале производства работ за 10 календарных дней;

- соблюдать режим использования водоохранных зон и их прибрежных защитных полос;

- временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы должны размещаться на специально-отведенных строительно-административных площадках, находящихся за пределами прибрежных защитных полос объектов рыбохозяйственного значения;

- не производить забор воды из водных объектов рыбохозяйственного значения без установки рыбозащитных сооружений на водозаборах;

- не допускать сброс неочищенных сточных вод в водные объекты с превышением нормативов ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения;

- ремонт и мойка спецтехники на месте проведения работ запрещается;

- не допускать попадания ГСМ, отходов и других вредных веществ в водоемы;

- после завершения работ провести рекультивацию и озеленение нарушенных земель;

- соблюдать требования законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства, а также законодательства в области охраны окружающей среды о сохранении водных биологических ресурсов и среды обитания.

8. Охранно-защитные дератизационные системы

При выполнении работ в котельной необходимо обеспечить защиту здания от заселения грызунами (крысами и мышами) путем блокирования подхода к их кормовой базе, локализации мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей их миграции; т.е. установить ОЗДС на базе электрического дератизатора.

Состав ОЗДС:

1. Блок преобразователя импульсного (БВИ);

2. Блок высоковольтного усилителя (БВУ);

3. Барьерный элемент электризуемый (БЭ).

Количество каналов подключения БВУ – 6; количество БВУ, подключаемых на один канал (не более) – 5; протяженность БЭ, подключаемых к одному БВУ не более – 20 м.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

9.1. Автоматическая пожарная сигнализация

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара и выдачи аварийного сигнала в помещении операторской с круглосуточным дежурством персонала.

Контроль состояния пожарной сигнализации должен осуществляться при помощи контроллера двухпроводной линии.

Электропитание приборов осуществляется от резервированного источника питания со встроенными аккумуляторными батареями.

Пульт контроля и управления осуществляет прием тревожных сообщений от контроллера.

Для обнаружения очага возгорания в защищаемых помещениях предусмотрена установка адресных дымовых извещателей.

Для обнаружения возгорания в котельном зале применены линейные дымовые пожарные извещатели c выносным устройством.

На пути эвакуации (у выходов к лестничным клеткам на высоте 1,5м) устанавливаются извещатели ручные пожарные.

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией

Система обеспечивает свето-звуковое оповещение путем подачи сообщений о необходимости эвакуации.

В состав оборудования должно входить оборудование управления оповещением, оборудование воспроизведения звука (громкоговорители) и световые указатели (табло "ВЫХОД").

В проектируемой системе оповещения, применен оповещатель светозвуковой для настенного монтажа.

Кабельные линии системы СОУЭ выполняются кабелями марок:

- KMBBнг(А)-FRLS 1x2x0,75- соединительные линии;

- ВВГнг(А) 3х2,5 - электроснабжение оборудования напряжением 220В.

10. Организация работ

Котельная. До начала реконструкции и строительства необходимо проведение следующих обязательных мероприятий:

- разработка проекта производства работ (ППР) и ознакомление с ним сотрудников;

- получение разрешения в Госархстройнадзоре на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации;

- согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ;

- получение разрешения владельца инженерных сетей на производство и способ производства строительных работ;

- передача подрядчику разрешения соответствующей организации на пользование энергоресурсами;

- устройство подъездных дорог.

Бытовой городок организуется в западной части строительной площадки и обеспечивает потребности всего строительства в бытовых нуждах.

Необходимо выполнить следующие работы:

- установить противопожарные щиты, укомплектованные первичными средствами пожаротушения;

- выполнить временное освещение строительной площадки прожекторами, установленными на прожекторных мачтах;

- установить пункт мойки колес автотранспорта с системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр-МД-К-2»;

- установить контейнер бытового мусора;

- установить био-туалеты.

Работы по возведению «0» цикла:

Работы вести в следующей последовательности:

- устройство монолитных приямков для ввода коммуникаций;

- прокладка инженерных коммуникаций под полом;

- трамбовка основания под полы;

- выполнить бетонную подготовку под несущую плиту пола;

- выполнить гидроизоляцию по бетонной подготовке, защитить её профилированной мембраной;

- установить анкерные блоки под колонны технологических площадок;

- выполнить устройство армирования;

- установить опалубку под фундаменты котлов и насосов;

- выполнить бетонирование плиты пола с посыпкой ТОПами с последующей шлифовкой пола;

- выполнить нарезку деформационных швов на 1/3 толщины пола.

До начала производства работ на устройство монолитных железобетонных конструкций должны быть завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки.

Работы по реконструкции надземной части здания:

Работы вести в следующей последовательности:

- ремонт несущих и ограждающих конструкций согласно раздела КР;

- устройство кровли согласно чертежам АР и КР;

- установка кронштейнов для навесного фасада;

- монтаж утеплителя стен с помощью клея и зонтиков;

- монтаж оцинкованных уголков;

- монтаж профнастила;

- установка оконных блоков;

- установка дверных блоков;

- монтаж фасонных элементов фасада;

- внутренняя отделка существующего здания;

- устройство монтажного проема в кирпичной стене (для замены оборудования);

- монтаж нового технологического оборудования;

- заделка монтажного проема;

- внутренняя отделка места монтажного проема;

- монтаж технологических инженерных систем (внутренних).

Дымовая труба:

- отрывка котлована;

- устройство бетонной подготовки;

- установка опалубки;

- монтаж анкерных блоков;

- армирование фундамента;

- заливка бетоном;

- снятие опалубки;

- монтаж каркаса под газоходы;

- монтаж газоходов.

Монтаж дымовой трубы должен производится по проекту производства работ (ППР), разработанному специализированной организацией.

Вспомогательные сооружения:  резервуары для хранения топлива, установка слива жидкого топлива, резервуар аварийного пролива топлива V=10м3:

- отрывка котлованов;

- устройство фундамента под резервуары для хранения топлива (№5.1);

- устройство фундамента под резервуар аварийного пролива топлива (№5.3);

- монтаж резервуаров;

- устройство канала для топливопровода;

- монтаж топливопровода;

- обратная засыпка с трамбовкой толщиной слоя не более 20см;

- устройство бетонной подготовки под установку слива жидкого топлива (№5.2);

- устройство монолитной ж/б плиты под установку слива жидкого топлива (№5.2);

- монтаж установки слива жидкого топлива (№5.2).

Фундаментная плита под контейнер ДГУ :

- устройство опалубки 4,3х2,7м h 200 мм по уклону;

- по существующему дорожному покрытию укладка нижней сетки из арматуры А500С Ø12мм;

- установка стержней подставки с шагом 500х500мм в шахматном порядке; вязать вязальной проволокой во всех пересечениях с горизонтальной арматурой;

- по стержням-подставкам уложить арматурную сетку;

- залить бетом кл. В22,5;

- при достижении бетоном проектной прочности удалить опалубку.

В ходе подготовительных работ на данной территории должна быть проведена вырубка существующей поросли деревьев и кустарников с корчевкой пней.

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СП 45.13330.2012. (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»).

Работы нулевого цикла выполняются по всей площади застройки.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

При производстве планировочных работ не допускается оставлять замкнутые понижения, не предусмотренные проектом.

ЦТП-2. На территории строительной площадки находятся следующие здания и сооружения подлежащие демонтажу после ввода в эксплуатацию нового здания ЦТП-2: существующее здание ЦТП-2, дымовая труба Н≈21м, участок теплосети и водопровода.

По участку проходят существующие подземные коммуникации канализации, водопровода, теплоснабжения, энергоснабжения, телефонной канализации, которые не попадают в зону застройки.

Почти половину участка занимает существующая бетонная площадка, используемая под автостоянку.

На территории имеется несколько экземпляров деревьев, не представляющих декоративной ценности.

Перед началом строительства произвести вынос участка подземной теплосети попадающий в зону строительства с временной прокладкой труб теплосети к существующему зданию ЦТП-2.

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов администрация предприятия и исполнитель работ назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий.

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а так же следующих дополнительных правила:

1. В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

2. Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

3. Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

4. При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

На момент проведения строительных работ площадка огораживается временным забором высотой 2м. Временный забор выполняется из гофрированного оцинкованного стального листа Н57-750-0,7. Шаг столбов 2м. Разработка грунта под столбы осуществляется вручную.

Предусмотрено устройство ворот шириной 4,5м во временном ограждении.

Рядом с основными воротами предусмотрено помещение для круглосуточного пребывания охраны объекта.

Работы, связанные с применением таких строительных машин как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п., вести с 8.00 до 20.00 часов.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |
|  | Территория газовой котельной |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 3,3 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |
|  | 2 | Демонтаж металлических оград и столбов | 100 м ограды | 4,18 |  |  |
|  | ЦТП2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 1,36 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
|  | 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1118,4 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4,8 |
|  | 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза | 1 т груза | 1118,4 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
|  | Территория котельной |  |  |  |  |  |
|  | Планировка территории |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,667 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |
|  | 7 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,416 |  |  |
|  | 8 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 55 |  |  |
|  | Разработка грунта под котлован |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6111 |  |  |
|  | 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 /зачистка дна/ 10% от разработки | 100 м3 грунта | 0,679 |  |  |
|  | 11 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,679 |  |  |
|  | 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза /перевозка грунта в отвал, для дальнейшего использования/ | 1 т груза | 1627,5 |  |  |
|  | 13 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,679 |  |  |
|  | Территория ЦТП 2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью: 0.65 (0.5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,09 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
|  | 15 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 18 |  |  |
|  | Благоустройство территории газовой котельной |  |  |  |  |  |
|  | Проектируемое покрытие проездов и автостоянок-1094м2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,282 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |
|  | 17 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 361,02 |  |  |
|  | 18 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1,094 |  |  |
|  | 19 | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,8752 |  |  |
|  | 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,094 |  |  |
|  | 21 | Розлив вяжущих материалов (0,4л/м2) | 1 т | 0,4376 |  |  |
|  | 21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,094 |  |  |
|  | Проектируемое покрытие проездов и автостоянок по существующему бетонному покрытию -787м2 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,6296 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |
|  | 24 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,787 |  |  |
|  | 25 | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,4376 |  |  |
|  | 26 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,787 |  |  |
| Тротуарная плитка =34м2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,136 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |
| 28 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 37,4 |  |  |
| 29 |  | Укладка геосетки | 1000 м2 покрытия | 0,034 |  |  |
| 30 |  | Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2 | м2 | 37,4 |  |  |
| 31 |  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,034 |  |  |
| 32 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 3,4 |  |  |
| 33 |  | Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм | м2 | 34,68 |  |  |
| Отмостка 108м2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,216 | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |  |
| 35 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 23,76 |  |  |
| 36 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,108 |  |  |
| 37 |  | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,0864 |  |  |
| 38 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,108 |  |  |
| Установка бортового камня |  |  |  |  |  |  |
| БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 4,75 | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |  |
| 40 |  | Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 475 |  |  |
| БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,28 | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |  |
| 42 |  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 28 |  |  |
| Озеленение =6733,2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 67,332 | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 4 |  |
| 44 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 67,332 |  |  |
| Благоустройство территории ЦТП 2 |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемое покрытие проездов и автостоянок-210 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,63 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
| 46 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 69,3 |  |  |
| 47 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,21 |  |  |
| 48 |  | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,168 |  |  |
| 49 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,21 |  |  |
| 50 |  | Розлив вяжущих материалов (0,4л/м2) | 1 т | 0,084 |  |  |
| 51 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,21 |  |  |
| Проектируемое покрытие проездов и автостоянок по существующему бетонному покрытию -1060м2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,848 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
| 53 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,06 |  |  |
| 54 |  | Розлив вяжущих материалов (0,4л/м2) | 1 т | 0,4376 |  |  |
| 55 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,06 |  |  |
| Отмостка 15м2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
| 57 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,3 |  |  |
| 58 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,015 |  |  |
| 59 |  | Розлив вяжущих материалов (0,8л/м2) | 1 т | 0,012 |  |  |
| 60 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,015 |  |  |
| Установка бортового камня |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,8 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
| 62 |  | Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 80 |  |  |
| Озеленение =1851 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 18,51 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 8 |
| 64 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 18,51 |  |  |
| МАФ |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 4,13 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 3 |
| 66 |  | Ограждение (секции+ трубы 50х50х5) | м2 | 826 |  |  |
| 67 |  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 309,75 |  |  |
| 68 |  | Огрунтовка и окраска | м2 | 61,95 |  |  |
| 69 |  | Устройство ворот распашных: без фундаментов | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 70 |  | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 71 |  | Ворота с калиткой | шт | 1 |  |  |
| 72 |  | Скамья | шт. | 2 |  |  |
| 73 |  | Урна | шт. | 4 |  |  |
| Территория ЦТП2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 2,25 |  | проект 19-10/16- 155-ПЗУ лист 7 |
| 75 |  | Ограждение | м/п | 225 |  |  |
| 76 |  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 309,75 |  |  |
| 77 |  | Огрунтовка и окраска | м2 | 33,75 |  |  |
| 78 |  | Устройство ворот распашных: без фундаментов | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 79 |  | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 80 |  | Ворота с калиткой | шт | 2 |  |  |
| Архитектурные решения по котельной именование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |
| Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемо й поверхности | 8,7 |  | 19-10/16-155-1-АР1 лист 1, 5 |
| 82 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 78,3 |  |  |
| 83 |  | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL | м3 | 34,8 |  |  |
| 84 |  | Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL | м3 | 43,5 |  |  |
| 85 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/Техноэласт ЭПП, Техноэласт ЭКП/ | 100 м2 кровли | 8,7 |  |  |
| Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,045 |  | 19-10/16-155-1-АР1 лист 1 |
| 87 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0425 |  |  |
| 88 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,13125 |  |  |
| 89 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,12 |  |  |
| 90 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,83156 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |
| Стены 468м2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4,68 |  | 19-10/16-155-1-АР1 лист 2, 3 |
| 92 |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,0608 |  |  |
| 93 |  | Окраска водными составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,68 |  |  |
| Потолок =848,4м2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 8,484 |  | 19-10/16-155-1-АР1 лист 2, 3 |
| 95 |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,1103 |  |  |
| 96 |  | Окраска водными составами-простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,484 |  |  |
| Архитектурные решения по ЦТП-2 Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |
| Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,39 |  | проект 19-10/16-155-3-АР2 лист 1, 3 |
| 98 |  | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты /в 2 слоя/ | м2 | 126 |  |  |
| 99 |  | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL | м3 | 5,04 |  |  |
| 100 |  | Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL | м3 | 10,08 |  |  |
| 101 |  | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,26 |  |  |
| 102 |  | Техноэласт ЭПП | м2 | 206,6 |  |  |
| 103 |  | Техноэласт ЭКП | м2 | 143,6 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых/1080х780-2шт/ | 100 м2 проемов | 0,016848 |  | проект 19-10/16-155-3-АР2 лист 1 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,06 |  | проект 19-10/16-155-3-АР2 лист 1 |
| 106 |  | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2 | м2 | 6 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок/ | 1 т | 0,640012 |  |  |
| 108 |  | Арматурные сетки сварные | т | 0,640012 |  |  |
| 109 |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,0492 |  |  |

| 110 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 10,701 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 1,0492 |  |

| Архитектурные решения по ЦТП-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы |  |  |  |  |
| 112 | Армирование подстилающих слоев и набетонок /Арматурные сетки сварные /вес 1м2 =6,36кг/ | 1 т | 4,0068 | проект 19-10/16-155-1,2-АР3 лист 1,2 |
| 113 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,15 |  |
| 114 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 32,126 |  |
| 115 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 3,15 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 116 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,44 | проект 19-10/16-155-1,2-АР3 лист 1,3 |
| 117 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,44 |  |
| 118 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,0317 |  |
| 119 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,44 |  |
| 120 | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0,0317 |  |
| 121 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,44 |  |
| 122 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 4,563 |  |
| 123 | Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,44 |  |

| Потолок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,15 | проект 19-10/16-155-1,2-АР3 лист 1 |
| 125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,15 |  |
| 126 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,041 |  |
| 127 | Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 3,15 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 128 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,92 | проект 19-10/16-155-1,2-АР3 лист 1 |
| 129 | металлическая сетчатая дверь 2000х960мм. | шт | 1 |  |

| Конструктивные и объемно-планировочные решения Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита газовой котельной |  |  |  |  |
| 130 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,3 | 19-10/16-155-1-КР1 лист11 |
| 131 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 30,6 |  |
| 132 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,59 |  |
| 133 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 59,89 |  |
| 134 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | т | 3,542 |  |
| 135 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,36 |  |
| 136 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов | т | 0,36 |  |
| 137 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /гильза/ | 1 т | 0,0068 |  |
| 138 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,3 | 19-10/16-155-1-КР1 лис11 |
| 139 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов/мембрана Planter/ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,3 |  |
| 140 | Planter профилированная мембрана | м2 | 264,5 |  |

| 141 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,75 | 19-10/16-155-1-КР1 лис11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрамление приямков |  |  |  |  |
| 142 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,1544 | 19-10/16-155-1-КР1 лис11 |
| 143 | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0,0695 |  |

| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0042 | 19-10/16-155-1-КР1 лис11 |
| 145 | Монтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 5,9913 |  |
| 146 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | 1 т конструкций | 5,9913 |  |
| 147 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 148 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0012 |  |
| 149 | Болт Hilti М16 | шт | 4 |  |
| огрунтовка металлических изделий |  |  |  |  |
| 150 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 2,3964 | 19-10/16-155-1-КР1 лис11 |
| Фасад |  |  |  |  |
| 151 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 13 | 19-10/16-155-1-КР1 лис17 |
| 152 | Пленка ветроизоляционная | м2 | 2700 |  |
| 153 | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL | м3 | 65 |  |
| 154 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 2350 |  |
| 155 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный | шт. | 3940 |  |
| 156 | Профилированный настил окрашенный С21- 1000-0,6 (вес 6,4кг /м2) | т | 9,072 |  |
| 157 | Анкер-шпилька Hilti HSА М10 | шт | 4240 |  |
| 158 | Дюбель фасадный | шт. | 5200 |  |

| 159 | Шурупы самосверлящие | 10 шт. | 2970 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 3,7 |  |
| 161 | Профилированный настил окрашенный С21- 1000-0,6 (вес 6,4кг /м2) | т | 2,4864 |  |
| 162 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1350 |  |
| Узел усиления конструкций |  |  |  |  |
| 163 | Усиление м/к | т | 1.37461 |  |
| 164 | Устройство поясов: в опалубке /ж/б подушка/ | м3 | 2 |  |
| 165 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 2.03 |  |

| Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 166 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1233 | 19-10/16-155-3-КР2 лист5 |
| 167 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,137 |  |
| 168 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,137 |  |
| 169 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до км I класс груза/ в отвал/ грунт в дальнейшем используется/ | 1 т груза | 239,75 |  |
| Фундаментная плита |  |  |  |  |
| 170 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 58 | 19-10/16-155-3-КР2 лист5 |
| 171 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,29 |  |
| 172 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 28,56 |  |
| 173 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобето на в деле | 0,485 |  |
| 174 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 49,23 |  |
| 175 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | т | 1,851 |  |
| 176 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,2686 |  |
| 177 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 1,032 |  |
| 178 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0308 |  |
| 179 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /гильза/ | 1 т | 0,034 |  |
| 180 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,5 |  |
| 181 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,4312 |  |
| 182 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0,104 |  |
| 183 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,3272 |  |
| Обрамление приямков |  |  |  |  |

| 184 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металличес ких изделий | 0,0314 | 19-10/16-155-3-КР2 лист5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Обрамление угловой сталью /прим./ | 1 т | 0,0115 |  |
| гидроизоляция |  |  |  |  |
| 186 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,3 | 19-10/16-155-3-КР2 лист5 |
| 187 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов/мембрана Planter/ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,3 |  |
| 188 | Planter профилированная мембрана Ц |  | 264,5 |  |
| Каркас здания |  |  |  |  |
| 189 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,002 | 19-10/16-155-3-КР2 лист14 |
| 190 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 1 т конструкций | 11,9643 |  |
| 191 | Изготовление металлических конструкций | 1 т конструкций | 11,9643 |  |
| 192 | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь полуспокойная, № 25 | т | 2,5343 |  |
| 193 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 | т | 1,831 |  |
| 194 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 25 | т | 2,9 |  |
| 195 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,035 |  |
| 196 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х140 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0,343 |  |
| 197 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,986 |  |
| 198 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0,098 |  |
| 199 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм | т | 0,821 |  |
| 200 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,031 |  |
| 201 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0,763 |  |
| 202 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм | т | 0,471 |  |
| 203 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0,864 |  |
| 204 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм | т | 0,007 |  |
| 205 | Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми М24 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91 | т | 0,007877 |  |
| 206 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм | т | 0,22 |  |
| 207 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,12 |  |
| 208 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0036 |  |
| 209 | Болт Hilti М16 | шт | 12 |  |
| огрунтовка металлических изделий |  |  |  |  |
| 210 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 3,464545 | 19-10/16-155-3-КР2 лист14 |
| 211 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 3,464545 |  |
| 212 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,75 часа | 100 м2 обрабатыва емой поверхност и | 3,065755 |  |
| Фасад |  |  |  |  |
| 213 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 2,2 |  |

| 214 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 242 | 19-10/16-155-3-КР2 лист14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,3 |  |
| 216 | Профилированный лист оцинкованный Н75- 750-0,9 /вес 9.3кг/м2/ | т | 1,3299 |  |
| 217 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 78 |  |
| 218 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,1 |  |

| Дымовая труба нование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 1,1105 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 220 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 112,7 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 221 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А- I, диаметром 6 мм | т | 0,12 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 222 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | т | 1,5 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 223 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм | т | 0,45 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 224 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкеры) | т | 0,52605 | MDK- 600.2.500.1.30.F |
| 225 | Монтаж дымохода МКД 600-1 | компл. | 1 | MDK- 600.2.500.1.30.S |
| 226 | Монтаж дымохода МКД 600-2 | компл. | 1 | MDK- 600.2.500.1.30.S |
| 227 | Монтаж дымохода МКД 500 | компл. | 1 | MDK- 600.2.500.1.30.S |
| 228 | Опорной конструкции ККР-Т 1500 | компл. | 1 | MDK- 600.2.500.1.30.S |
| 229 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | т | 6,5 | MDK- 600.2.500.1.30.S |
| 230 | Монтаж газоотводящих стволов газоходов | т | 6,06959 | MDK- 600.2.500.1.30.S |

| Земляные работы/разборка грунта под резервуар/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0,7002 |  | 19-10/16-155-5-КР4 лист2 |
| 232 |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0,778 |  |  |
| Вспомогательные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  | 1 м3 основания |  | 16 |  | 19-10/16-155-5-КР4 лист4 |
| 234 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле |  | 0,08 |  |  |
| 235 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) |  | м3 |  | 8,16 |  |  |
| 236 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле |  | 0,22 |  |  |
| 237 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) |  | м3 |  | 22,33 |  |  |
| 238 |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм |  | т |  | 0,016 |  |  |
| 239 |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм |  | т |  | 0,123 |  |  |
| 240 |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм |  | т |  | 0,895 |  |  |
| 241 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм |  | т |  | 0,187 |  |  |  |
| 242 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм |  | т |  | 0,069 |  |  |  |
| 243 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  | 1 т |  | 0,1733 |  |  |  |
| 244 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,75 |  |  |  |
| м/к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 1 т конструкций |  | 0,03985 |  | 19-10/16-155-5-КР4 лист4 |  |
| 246 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т |  | т |  | 0,03985 |  |  |  |
| 247 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности |  | 0,1594 |  |  |  |

| ОПОРЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-1-3 шт |  |  |  |  |
| 274 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле | 0,0045 | 19-10/16-155-5-КР4 лист12 |
| 275 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0,459 |  |
| 276 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | 100 м3 железобетон а в деле | 0,015 |  |
| 277 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 1,523 |  |
| 278 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,045 |  |
| 279 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,008 |  |
| ОП-2-1 шт |  |  |  |  |
| 280 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0015 | 19-10/16-155-5-КР4 лист12 |
| 281 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0,153 |  |
| 282 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | 100 м3 железобетон а в деле | 0,004 |  |
| 283 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 0,406 |  |
| 284 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,009 |  |
| 285 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,0525 |  |
| 286 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,009 |  |
| ОП-3-1 шт |  |  |  |  |
| 287 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
| 288 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0,306 | 19-10/16-155-5-КР4 лист12 |
| 289 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | 100 м3 железобетон а в деле | 0,012 |  |
| 290 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 1,218 |  |
| 291 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,002 |  |
| 292 | Швеллеры металлические 80х50х4 мм | т | 0,038 |  |
| 293 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02 |  |

| ОП-4-2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 19-10/16-155-5-КР4 лист12 |  |
| 295 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 железобетон а в деле |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 |  |  | 1,218 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Швеллеры металлические 80х50х4 мм | т |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент под ДГУ-2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 /объем 2,6м3*2/ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | м3 |  |  | 5,278 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | т |  |  | 0,1776 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т |  |  | 0,0844 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения, электроосвещения Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 1 |  |
| 306 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| ЩУУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 1 |  |
| 308 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| ЩР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 1 |  |
| 310 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| ЩР2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 1 |  |
| 312 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| ЩУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| 314 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| ЩУЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| 316 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| ЩОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| 318 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| Прочее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| 320 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 100 кг | 1 шкаф |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| 323 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ (прим) | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 3 |  |
| 329 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | 100 м |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 | 100 м |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 4 |  |
| 335 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 4 |  |
| 337 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | 100 шт. |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 5 |  |
| 338 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг | 100 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг | 100 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг | 100 шт. |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 6 |  |
| 343 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | 1 электрод заземления |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов | 1 т конструкций |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали (прим) | 100 м |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных зданий: опорных частей (прим. стальных листов) | 10 т конструкций |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, в том числе: | 1 т конструкций |  |  | 2,9071 |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм / | 1 т конструкций |  |  | 0,1776 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1 т конструкций |  |  | 1,885 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 30х30х4 мм / | 1 т конструкций |  |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Уголок перфорированный У50х36 | шт. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 50х32 мм | м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | 1 шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. |  |  | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 7 |  |
| 363 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (прим) | 100 м шва |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 | т |  |  | 0,00713 |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий | 1 канало- километр трубопровода |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| Система электрообогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 7 |  |
| 373 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 8 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник |  |  | 70 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 3 |  |
| 375 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 6 |  |
| 377 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание |  |  | 34 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 3 |  |
| 378 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 7 |  |
| 380 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  |  | 20 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 6 |  |
| 381 | Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности (Конденсаторная установка компенсации реактивной мощности) | 1 устройство |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С1 лист 2 |  |
| Система электроснабжения, электроосвещения котельной Наимен ование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит рабочего освещения ЩО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 1 |  |
| 383 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, диаметр прохода 22 мм | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, диаметр прохода 16 мм | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
| Щит аварийного освещения ЩАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 1 |  |
| 389 | Лапки для крепления к стене | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, диаметр прохода 16 мм | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. |  |  | 0,98 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 2 |  |
| 394 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 2 |  |
| 396 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 2 |  |
| 401 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 3 |  |
| 402 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Изготовление металлоконструкций: опорных конструкций трубопроводов (прим) | 1 т конструкций |  |  | 0,7689 |  |  |  |  |  |  |
| 408 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |  |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Коробка ответвительная (прим) | шт. |  |  | 44 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 3 |  |
| 410 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.1.С2 лист 4 |  |
| Внутриплощадочные сети Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |  | 3,05 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 450 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |  | 8 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 451 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  | 66 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 452 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  |  | 2,33 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 2 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля |  |  | 6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 454 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 455 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 | 1 шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 456 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 457 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало- километр трубопровода |  |  | 0,0868 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 458 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало- километр трубопровода |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 459 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 460 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | 1 км |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 461 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  |  | 8 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 462 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  |  | 8 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| 463 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт. |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.3.С лист 1 |  |
| Система резервного электроснабжения Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 2 т | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.4.С лист 1 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Прокладка проводника заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.4.С лист 1 |  |
| 466 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 467 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой | 100 м |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Генератор напряжением: до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт (Дизель-генератор) | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1- ИОС1.1.4.С лист 1 |  |
| 470 | Система независимого возбуждения синхронного генератора | 1 система |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения ЦТП-1 наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 1 |  |
| 473 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 1 |  |
| 476 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 479 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.1.С2 лист 2 |  |
| Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 2 |  |
| 482 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 2 |  |
| 484 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 485 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 486 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | 100 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 3 |  |
| 487 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями массой: до 4 кг | 100 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Изготовление металлоконструкций: опорных конструкций (прим) | 1 т конструкций |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | 1 шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.2.С лист 4 |  |
| 498 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник |  |  | 10 |  |  |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС1.1.С2 лист 1 |  |
| 505 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения ЦТП-2 наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 5 |  |
| 508 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало- километр трубопровода |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | 1 км кабеля |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Дизель-генератор стационарный |  |  | 1 т |  |  | 1,72 |  | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 1 |  |  |
| 515 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 516 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Щит АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 1 |  |  |
| 518 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 жил |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,7 |  | 19-10/16-155-3- |  |  |
| 520 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 521 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,3 |  | ИОС1.1.С2 лист 1 |  |  |
| 522 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 523 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 2 |  |  |
| 524 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 525 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 526 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,1 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 2 |  |  |  |
| 528 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,5 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 2 |  |  |  |
| 530 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 531 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 532 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг |  |  | 100 шт. |  |  | 0,4 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 3 |  |  |  |
| 533 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями массой: до 4 кг |  |  | 100 шт. |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 534 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  |  | 10 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 535 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 536 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,5 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 4 |  |  |  |
| 537 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 538 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 539 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали (прим) |  |  | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 540 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 541 | Изготовление металлоконструкций: опорных конструкций трубопроводов (прим) |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,703 |  |  |  |  |
| 542 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,703 |  |  |  |  |
| 543 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 544 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 1 шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 545 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  | 1 шт. |  |  | 368 |  |  |  |  |
| 546 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 547 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 548 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 548 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 1 канало- километр трубопровода |  |  | 0,0237 |  |  |  |  |
| 549 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,005 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 5 |  |  |  |
| 550 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |
| 551 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 552 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А |  |  | 1 шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 1 |  |  |  |
| 554 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 1 токоприемник |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 555 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 1 линия |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 556 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 точек |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 557 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 1 испытание |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 558 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 1 испытание |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 559 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 1 измерение |  |  | 14 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 4 |  |  |  |
| 560 | Генератор напряжением: до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт (Дизель-генератор) |  |  | 1 шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-3- ИОС1.1.С2 лист 1 |  |  |  |
| 561 | Система независимого возбуждения синхронного генератора |  |  | 1 система |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Система водоснабжения котельной наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Установка Водонагревателя электрического накопительного V=10 л Thermex Hit H10-О |  |  | 1 шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 563 | Установка крана водоразборного |  |  | шт. |  |  | 4 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 564 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 10 компл. |  |  | 0,2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 565 | Установка смесителя латунного с гальванопокрытием для мойки настольного, с верхней камерой смешения |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 566 | Установка унитазов: с краном смывным |  |  | 10 компл. |  |  | 0,1 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| Противопожарные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Установка шкафа пожарного ШПК-310 навесного закрытого с комплектующими |  |  | шт. |  |  | 3 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 568 | Установка порошкового огнетушителя класса ВС(Е), емкостью 5л/4кг |  |  | 1 шт. |  |  | 6 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| 569 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм |  |  | 1 кран |  |  | 3 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.1 |  |  |  |
| Исходная вода В1, t=5/15°С, Рр=0,6 МПа, Рисп.=0,75 МПа. Категория ВV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  |  | 1 счетчик (водомер) |  |  | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 571 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.003, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 572 | Установка воздухоотводчиков |  |  | 1 шт. |  |  | 3 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 573 | Установка задвижки с обрезиненным клином, чугунной, фланцевой, DN80, PN16, «Гранар» с многооборотным электроприводом SA 07.6-F10 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 574 | Установка фильтра фланцевого FVF чугунного сетчатого, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 575 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 89 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,21 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 576 | Установка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 577 | Установка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 578 | Установка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х4 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 579 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 57 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,815 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 580 | Установка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  | шт. |  |  | 15 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 581 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 48 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,005 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 582 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,005 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 583 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 584 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,013 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 585 | Установка отводов 90-21,3х2,8 |  |  | 1 шт. |  |  | 8 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 586 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  |  | шт. |  |  | 5 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 587 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 1,025 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 588 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,023 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 589 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 590 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 591 | Изоляция трубопроводов Цилиндрами минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  |  | 20,648 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 592 | Изоляция трубопроводов Цилиндрами минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  |  | 41,296 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 593 | Изоляция трубопроводов Цилиндрами минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  |  | 0,5162 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 594 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Швеллера № 10 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 0,0443 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 595 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т |  |  | 0,0778 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| 596 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т |  |  | 0,0025 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.3 |  |  |  |
| Система водоснабжения ЦТП-1 Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная вода В1, t=5/15°С, Рр=0,6 МПа, Рисп.=0,75 МПа. Категория ВV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Установка счетчиков холодной воды фланцевых, марка ВСХ-40 |  |  | 1 счетчик (водомер) |  |  | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 598 | Установка Крана шарового BROEN BALLOMAX с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.003, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 599 | Установка Клапана обратного пружинного "Danfoss" чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 600 | Установка воздухоотводчиков |  |  | 1 шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 601 | Установка Фильтра фланцевого FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 602 | Устройство защиты от накипеобразования «AntiCa++» Ду100, с ручной регулировкой по расходу воды |  |  | компл. |  |  | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 603 | Прокладка Трубы стальной сварной, диаметр условного прохода 108 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 13 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |  |
| 604 | Установка Отвода 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 605 | Установка Перехода концентрического на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х4 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 606 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром условного прохода 45 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,005 | 19-10/16-155-1- ИОС2.1.С, л.2 |  |  |  |
| 607 | Установка Перехода концентрического на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х4- 45х4 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |  |
| 608 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром условного прохода 22 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,005 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |  |
| 609 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,138 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |  |
| 610 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,012 | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |  |
| 611 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 612 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 613 | Изоляция трубопроводов Цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  |  | 13 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 614 | Изоляция трубопроводов Цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  |  | 0,5 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 615 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм |  |  | т |  |  | 0,0272 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 616 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т |  |  | 0,0005 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| 617 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Швеллера: № 10 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 0,0266 |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.2 |  |  |
| Пусконаладочные работы оборудования систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Микрофильтр (прим. Устройство нехимической водоподготовки AntiСa++) |  |  | 1 узел |  | 1 |  |  | 19-10/16-155-2- ИОС2.2.С, л.1 |  |  |
| Система водоснабжения ЦТП-2 Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная вода В1, t=5/15°С, Рр=0,6 МПа, Рисп.=0,75 МПа. Категория ВV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Установка счетчика холодной воды, марка ВСХ-40 |  |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 620 | Установка кранов шаровых под приварку "Danfoss" JiP- WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 621 | Установка кранов шаровых под приварку "Danfoss" JiP- WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 622 | Установка воздухоотводчиков муфтовых, G1/2" |  |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 623 | Установка устройства защиты от накипеобразования «AntiCa++» Ду100, с ручной регулировкой по расходу воды |  |  | компл. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 624 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 625 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,086 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |  |
| 626 | Установка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 627 | Установка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х4 мм |  |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 628 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,005 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |  |
| 629 | Установка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х4- 45х4 мм |  |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |  |
| 630 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,005 |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |  |
| 631 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 632 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 633 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 634 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 635 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  | 10 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 636 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  | 0,5 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 637 | Изготовление металлоконструкций из стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм |  |  | т |  | 0,0195 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 638 | Изготовление металлоконструкций из стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т |  | 0,0005 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 639 | Изготовление металлоконструкций из швеллера: № 10 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  | 0,0266 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы оборудования систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Микрофильтр (прим. Устройство нехимической водоподготовки AntiСa++) |  |  | 1 узел |  | 1 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |
| 641 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 642 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 643 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 644 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 645 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  | 10 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 646 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL) |  |  | м |  | 0,5 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 647 | Изготовление металлоконструкций из стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм |  |  | т |  | 0,0195 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 648 | Изготовление металлоконструкций из стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т |  | 0,0005 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| 649 | Изготовление металлоконструкций из швеллера: № 10 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  | 0,0266 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.2 |  |  |
| Пусконаладочные работы оборудования систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Микрофильтр (прим. Устройство нехимической водоподготовки AntiСa++) |  |  | 1 узел |  | 1 |  |  | 19-10/16-155-3 - ИОС2.3.С л.1 |  |  |
| Система водоотведения котельной наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 665 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | Установка Патрубка полипропиленового безнапорного канализационного раструбного диаметром 110 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 667 | Установка Отвода канализационного полипропиленового 87,5° диаметр 110 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 668 | Установка Отвода канализационного полипропиленового 87,5° диаметр 50 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 669 | Установка Тройника канализационного полипропиленового 90° диаметром 50 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 670 | Установка Тройника канализационного полипропиленового 90° диаметром 110 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 671 | Установка Ревизии диаметром 110 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 672 | Установка Заглушки канализационной полипропиленовой диаметром 110 мм |  | шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 673 | Установка Кольца резинового уплотнительного для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  | шт. |  |  | 10 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| 674 | Установка Кольца резинового уплотнительного для полиэтиленовых труб диаметром 50 мм |  | шт. |  |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.1 |  |  |  |
| Внутренние водостоки К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | Установка Кровельной воронки DN110 с листоуловителем HL062.1E |  | 1 шт. |  |  | 4 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |  |  |
| 676 | Прокладка трубопроводов канализации ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,8 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |  |  |
| 677 | Установка трапов диаметром : 100 мм |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |  |  |
| 678 | Установка отвода сварного полиэтиленового 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм |  | шт. |  |  | 12 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |  |  |
| 679 | Установка отвода сварного полиэтиленового 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм |  | шт. |  |  | 8 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |  |  |

| 680 | Установка Ревизии 110 PP с крышкой |  |  | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 681 | Изготовление мелких металлоконструкций: опор и креплений трубопроводов из Стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т | 0,1167 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 682 | Изготовление мелких металлоконструкций: опор и креплений трубопроводов из Стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т | 0,0013 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| Производственная канализация К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | Прокладка трубопроводов канализации из стальных электросварных труб диаметром: 219 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,12 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 684 | Установка Заглушки эллиптической на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5,0 мм |  |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 685 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 133 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,16 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 688 | Прокладка трубопроводов канализации из стальных электросварных труб диаметром: 108 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,4 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 689 | Установка Отвода 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 690 | Прокладка трубопроводов канализации из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,13 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 691 | Установка Отвода 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 692 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,03 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 693 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,03 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 694 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,03 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 695 | Установка воронок водосточных, диаметр 249/108 мм |  |  | 1 воронка | 3 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 696 | Установка воронок водосточных,, диаметр 148/57 мм |  |  | 1 воронка | 3 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 697 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 698 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.2 |  |
| 699 | Установка трапов диаметром : 100 мм |  |  | 10 компл. | 0,1 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.3 |  |
| 700 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали угловой равнополочной, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т | 0,0389 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.3 |  |
| 701 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Стали круглой оцинкованной диаметром 10-12 мм |  |  | т | 0,0025 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.3 |  |
| 702 | Изготовление металлоконструкций: опор трубопроводов из Швеллера: № 10 сталь марки Ст3пс |  |  | т | 0,0443 | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С, л.3 |  |
| Колодцы дождеприемные Д1, Д2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 |  |  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0,076 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С1, л.5 |
| 768 |  |  | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца (прим. Дождеприемник ДБ1(В125)-2-30х50) | шт. | 2 |  |  |
| 769 |  |  | Устройство основания: песчаного | м3 | 0,22 |  |  |
| 770 |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,092 |  |  |
| 771 |  |  | Пуско-наладочные работы: Установка очистки поверхностного стока МД-Л-1 (исполнение подземное). Производительность 1 м3 | 1 шт. | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС3.1.С1, л.1 |
| Внутренняя канализация ЦТП-1 ание Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение производственное внутреннее К3, Tр=40°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  | 19-10/16-155-2– ИОС3.2.С л.1 |
| 773 |  |  | Установка Отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 |  | 19-10/16-155-2– ИОС3.2.С л.1 |
| 774 |  |  | Установка Воронки водосборной, диаметр 249/108 мм (прим) | шт. | 12 |  | 19-10/16-155-2– ИОС3.2.С л.1 |
| 775 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  | 19-10/16-155-2– ИОС3.2.С л.1 |
| 776 |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  | 19-10/16-155-2– ИОС3.2.С л.1 |
| Внутренняя канализация ЦТП-2 енование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение производственное внутреннее К3, Tр=40°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,27 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| 778 |  |  | Установка отвода 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 6 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| 779 |  |  | Установка воронок водосточных диаметром 249/108 мм | 1 воронка | 8 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| 780 |  |  | Установка трапов диаметром : 100 мм | 10 компл. | 0,1 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| 781 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| 782 |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 19-10/16-155-3 – ИОС3.3.С, л.1 |  |
| Отопление и вентиляция котельной Наименование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 |  | Установка агрегатов воздушно-отопительных АВО 73 массой: до 0,25 т |  | шт | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 798 |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 100 кг изделия | 0,3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 799 |  | Установка шкафа автоматического управления ШСУ ШСАУ–АВО–2.5-(АВО 73) |  | шт | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 800 |  | Монтаж разводки по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  | 100 жил | 0,45 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 801 |  | Установка радиаторов: стальных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,12771 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 802 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С, в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком, N=206 Вт Kermi FKO 11 - 300*400 |  | шт | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 803 |  | УстановкаРадиатор стальной однорядный профильный компактный с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком0 N=260 Вт Kermi FKO 11 - 400*40 |  | шт | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 804 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком0 N=470 Вт Kermi FKO 11 - 500*600 |  | шт | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 805 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком N=585 Вт Kermi FKO 11 - 400*900 |  | шт | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 806 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком N=783 Вт Kermi FKO 11 - 500*1000 |  | шт | 4 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 807 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком0 N=861 Вт Kermi FKO 11 - 500*1100 |  | шт | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 808 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком0 N=1276 Вт Kermi FKO 11 - 600*1400 |  | шт | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 809 |  | Установка радиаторов стальных однорядных профильных компактных 0 с боковым подключением, G 1/2”, Ру10, Т=105/80°С,0 в комплекте с консолями крепления, воздухоотводчиком0 N=2583 Вт Kermi FKO 11 - 900*2000 |  | шт | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 810 |  | Установка воздушных клапанов Гермик-П 1150х1000 (hxb), fж/c= 0,82 м2, 0 общепромышленное исп., с электроприводом 220В и пружинным возвратом, с конечными выключателями |  | шт | 6 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 811 |  | Установка решеток объемных накладных 1200х1200 (axh), fж/c= 1,12 м2, 0 с фланцем 50мм, оцинкованных |  | шт | 6 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 812 |  | Установка воздушных клапанов Гермик-П 250х200 (hxb), fж/c= 0,82 м2, 0 общепромышленное исп., с электроприводом 220В и 0 пружинным возвратом, с конечными выключателями |  | шт | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 813 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм |  | 1 дефлектор | 4 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 814 |  | Монтаж растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 630 мм |  | шт. | 4 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 815 |  | Установка решетки объемной накладной 750х1200 |  | шт | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 816 |  | Установка вентиляторов накладных осевых, со шнуром и выключателем0 Q=100 м3/ч, эл. двигатель 220В; 50Гц; 15Вт, n=2650 об/мин0 STYL 100 WP «Dospel» |  | шт | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 817 |  | Установка решетки пластиковой инерционной |  | шт. | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 818 |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | м2 | 2,632 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| Подающая отопительная вода Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм |  | шт. | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 820 |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  | шт. | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 821 |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм |  | шт. | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 822 |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 25 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 823 |  | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт | 7 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 824 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм |  | 1 соединение | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 825 |  | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм /прим/ |  | м | 42 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 826 |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм |  | 10 м трубопровода | 4,5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 827 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 8 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 828 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 75 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 829 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 21 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 120 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 830 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 831 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.3 |
| 832 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) |  | м | 27 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 833 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL) |  | м | 8 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 834 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL) |  | м | 45 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 |  | Изготовление металлоконструкций из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | м | 55 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 836 |  | Изготовление металлоконструкций из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | м | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 837 |  | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-32 ГОСТ 16127-78 |  | шт | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 838 |  | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-89 ГОСТ 16127-78 |  | шт | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| Обратный отопительный Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 |  |  | Установка регулирующих вентилей, проходных, G1/2", Ру10, Т=120 оС Combi 4 Арт. 1090762 Oventrop | шт | 16 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 840 |  |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 841 |  |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм | шт. | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 842 |  |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм | шт. | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 843 |  |  | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 18 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 844 |  |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | 1 соединение | 2 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.4 |
| 845 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 31 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 846 |  |  | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 847 |  |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм | 10 м трубопровода | 31 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 848 |  |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 7 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 849 |  |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 68 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 850 |  |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 120 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 851 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 852 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 853 |  |  | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,56319 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 854 |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) | м | 31 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 855 |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL) | м | 7 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 856 |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL) | м | 48 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 |  |  | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) | м | 50 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 858 |  |  | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | м | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 859 |  |  | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-32 ГОСТ 16127-78 Ц=169/1,18/6,17 | шт | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| 860 |  |  | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-89 ГОСТ 16127-78 300/1,18/6,17 | шт | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.5 |
| Пусконаладочные работы оборудования системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 |  |  | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 3 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1 |
| 862 |  |  | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 5 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.2 |
| 863 |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |  | 19-10/16-155-1 - ИОС4.1.С л.1-5 |

| Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм | 1 дефлектор | 1 | 19-10/16-155-3 – ИОС4.3.С л.1 |
| 865 | Установка растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-3 – ИОС4.3.С л.1 |

| Отопление и вентиляция ЦТП-1 нование Ед. изм. Кол. Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 866 | Установка жалюзийной решетки 25-550*600 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 - ИОС4.2.С л.1 |
| 867 | Установка вентилятора канал-ВАРК-КП-Н-42- 42-9-2-,8-4-380 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 - ИОС4.2.С л.1 |
| 868 | Монтаж основания виброизолирующего Канал- ВИБР-42-42 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2 - ИОС4.2.С л.1 |
| 869 | Установка решетки 25-350х350 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 - ИОС4.2.С л.1 |
| 870 | Установка сетки Канал-сетка – 42-42 | шт |  | 19-10/16-155-2 - ИОС4.2.С л.1 |

| Технологические решения ЦТП-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное технологическое оборудование |  |  |  |  |
| 982 | Установка аппарата теплообменного пластинчатого разборного НН№19А (291,5х2) кг | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 983 | Установка аппарата теплообменного пластинчатого разборного НН№19А (290,5х2) кг | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 984 | Установка насосов циркуляционных для отопления "WILO" серии TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м3/час /масса единицы 230кг/ | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 985 | Установка насосов циркуляционных ГВС o G=9,0 м эл. двигатель 3~400V, N=1,5 кВт, 2900 1/мин, o G 1 1/2", PN16, 1 рабочий + 1 резервный массой 34 кг | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 986 | Установка насосов повысительных исходной воды, с внешним ЧПР,o=21,4 м м вод. ст., tраб=-30/+120°С,oHelix V 1604- 1/16/E/S/50-2 Арт. 4201321 "Wilo", эл. двигатель 3~400V, N=3,0 кВт, 2900 1/мин,o G 2”, PN16, 1 рабочий+ 1 резервный массой 48 кг | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 987 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3 250 кг | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 988 | Установка водонагревателей электрических накопительных, V= 1000л, Рраб.max=6 бар, N=18,0 кВт, 3~400В, в комплекте: o - с группой безопасности - с теплоизоляцией, SHO AC 1000 9/18 "Stiebel Eltron" массой 232 кг | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| Узел учета расхода тепла |  |  |  |  |
| 989 | Установка теплосчетчика ВИС.Т ТС-300-2-2-1- 1-Е (моноблок + первичные преобразователи), ПП-Ду100/100Gmax= 160 м3/ч дд 1:250 ПП-Ду15 Gmax=6 м3/ч дд 1:250 | компл. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |

| 990 | Установка комплекта термопреобразователей КТПТР-01 с гильзами и бобышками | компл. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 991 | Установка датчика давления МТ-100М | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| 992 | Установка отвода сифонного | шт | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| 992 | Установка крана трехходового G1/2 | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| Подающая отопительная вода Т1 |  |  |  |  |
| 993 | Установка клапана двухходового регулирующего системы отопления DN100, РN16, Kvs=160 м³/ч, Tраб.max = 150°C, чугун. фланц. VFM2-100 065B3502 Danfoss с электроприводомAME655, 2000 Н, 6 сек., 230 В, 50 Гц, 16,1 ВА, трехпозиционного AME655 082G3443 Danfoss | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| 994 | Установка регулирующего клапана двухходового VFM2/Dn80/Kvs100/ Tmax150VFM2-80, 065B3501, Danfoss с электроприводомAME655, 2000 Н, 6 сек., 230 В, 50 Гц, 16,1 ВА, трехпозиционного AME655 082G3443 Danfoss | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| 995 | Установка регулятора перепада давления, AFP- 9/VFG2 Danfoss компл. Клапан DN150, РN16, kvs=280 м3/ч, Tраб.max = 140°C, фланц. VFG2-150 065B2398 Регулирующий блок, пределы настройки 0,15-1,5 бар AFP-9 003G1015 Трубка внешняя импульсная AF 003G1391 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 996 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 997 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 998 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 999 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | 1 соединение | 16 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1000 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1001 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1002 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1003 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1004 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1005 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1006 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1007 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1008 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1009 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1010 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1011 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 219 мм | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1012 | Установка фильтра механического cетчатого фланцевого, чугунного, DN200, РN16, Траб.max=+150°С, со спускным элементом, FVF-200 065B7737 Danfoss | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.3 |
| 1013 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1014 | Установка перехода концентрического на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1015 | Установка перехода концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1016 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1017 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 10 м трубопровода | 1,76 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1018 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1019 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108Установках4,0 мм | шт. | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1020 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1021 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 1,09 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1022 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1023 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х5,0-76х3,5 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1024 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1025 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-89х3,5 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1026 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 1,54 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1027 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1028 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1029 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 25 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1030 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1031 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1032 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м трубопровода | 2,56 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1033 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,03 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1034 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м трубопровода | 0,3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1035 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1036 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.4 |
| 1037 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1038 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1039 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1040 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1041 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1042 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1043 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL) | м | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1044 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) | м | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1045 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL) | м | 14 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1046 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1048 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL) | м | 25 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1049 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) | м | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1050 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |
| 1051 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1052 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс | м | 14 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1053 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов из швеллера № 14 сталь марки Ст3пс | т | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1054 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 15 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| Обратная отопительная вода Т2 |  |  |  |  |
| 1055 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1056 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.5 |
| 1057 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1058 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1059 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1060 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1061 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм | шт. | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1062 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1063 | Установка автоматического воздухоотводчика, муфтового, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1064 | Установка фильтров диаметром : 200 мм | 10 фильтров | 0,1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1065 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1066 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1067 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | 1 соединение | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1068 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1069 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1070 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1071 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1072 | Установка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1073 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1074 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 10 м трубопровода | 1,7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.6 |
| 1075 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1076 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1077 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1078 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1079 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х5,0-108х4,0 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1080 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1081 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 1,52 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1082 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1083 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1084 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1085 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 25 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1086 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1087 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м трубопровода | 2,5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1088 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1089 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм | 10 м трубопровода | 0,3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1090 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1091 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1092 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1093 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1094 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 20 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1095 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1096 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1097 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 1,373185 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1098 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL) | м | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1099 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) | м | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1100 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL) | м | 14 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.7 |
| 1101 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1102 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL) | м | 25 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1103 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) | м | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1104 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |
| 1105 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1106 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс | м | 22 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1107 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | м | 15 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| Раздел 5. Подпитка сетей обратной отопительной водой Т2 |  |  |  |  |
| 1108 | Установка клапана электромагнитного нормально-закрытого, латунного, муфтового, G1/2", PN15, Kvs=1,5 м³ /ч,EV220B 10В 032U1251 «Danfoss» | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1109 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1110 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1111 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1112 | Установка клапанов предохранительных чугунных однорычажных: 15х15 мм | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1113 | Установка фильтров фланцевых FVR чугунных сетчатых, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1114 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.8 |
| 1115 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 25 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1116 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр до 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1117 | Установка переходов концентрических точечных из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664- 84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 26,9х21,3 мм/прим/ | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1118 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм /прим/ | шт. | 9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1119 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 2,6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1121 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1122 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL) | м | 22 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1123 | Изоляция трубопроводовЦилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL) | м | 3,5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1124 | Монтаж подвесок для трубопроводов ПГ-32 ГОСТ 16127-78 | шт | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| Подающая отопительная вода Т11 |  |  |  |  |
| 1125 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1126 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1127 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1128 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.9 |
| 1129 | Установка кранов шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1130 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1131 | Установка клапанов предохранительных пружинных фланцевых с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм /65мм/ | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1132 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1133 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1134 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1135 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1136 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1137 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1138 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 0,7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1139 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1140 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1141 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 133 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1142 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 19 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1143 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1144 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 1,9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1145 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1146 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1147 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм | 10 м трубопровода | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1148 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 28 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1149 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1150 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб прямошовных (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 21,3мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1151 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1152 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 3,1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1153 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.10 |
| 1154 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1155 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) | м | 7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1156 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL) | м | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1157 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) | м | 19 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1158 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL) | м | 28 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |
| 1159 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) | м | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1160 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс | м | 17 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1161 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | м | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| Обратная отопительная вода Т21 |  |  |  |  |
| 1162 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1163 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1164 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1165 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1166 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм | шт. | 9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1167 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.11 |
| 1168 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовый, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1169 | Установка клапанов обратных пружинных "Danfoss" тип 402, чугунных, фланцевых, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1170 | Установка клапанов балансировочных чугунных фланцевых, DN125, РN16, Траб.max=+120°С, КБЧ серии 10 FH01A136754 АДЛ Ц=35461/1,18/3,67 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1171 | Установка клапанов балансировочных чугунных фланцевых, DN100, РN16, Траб.max=+120°С, КБЧ серии 10 FH01A136752 АДЛ Ц=25216/1,18/3,67 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1172 | Установка клапанов балансировочных латунных муфтовых, DN32, РN25, VIR 9505 DN01B116748 АДЛ Ц=3103/1,18/3,67 | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1173 | Установка фильтров FVF/Dy150/Py16/Tmax300, FVF-150, 065B7736, Danfoss | шт | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1174 | Установка виброкомпенсаторов резиновых фланцевых DN125, PN16, Траб.max=+120°С, EPDM., KP-EPDM 125-16 «Hortum» Ц=6168/1,18/3,67 | шт | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1175 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1176 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 16 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1177 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | 1 соединение | 16 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1178 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1179 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1180 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1181 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1182 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 10 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1183 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1184 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1185 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1186 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 0,54 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1187 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1188 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.12 |
| 1189 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1190 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1191 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1192 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм | 10 м трубопровода | 1,3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1193 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 31 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1194 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1195 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 3,1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1196 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1197 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1198 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1199 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL) | м | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1200 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) | м | 20 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1201 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) | м | 13 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1202 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL) | м | 26 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |
| 1203 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) | м | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1204 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс | м | 22 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1205 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | м | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| 1206 | Установка виброоснования под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 1,5 м2 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.13 |
| Горячее водоснабжение Т3 |  |  |  |  |
| 1207 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1208 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1209 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1210 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1211 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15-25 мм | шт. | 9 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1212 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм | шт. | 7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1213 | Установка автоматического воздухоотводчика, муфтового, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss | шт | 5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1214 | Установка клапана предохранительного пружинного фланцевого с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм/прим./ | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1215 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1216 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1217 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1218 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 0,2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1219 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1220 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м | 0,02 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1221 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |

| 1222 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 8 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1223 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1224 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-75х4,0 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1225 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0,07 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1226 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1227 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм | 100 м | 0,001 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1228 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 2,1 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1229 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 7 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14 |
| 1230 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0,21 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1231 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,3 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1232 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1233 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1,5 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1234 | Установка отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |

| 1235 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм |  | 100 м |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1236 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1237 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1238 | Изоляция трубопроводов из цилиндров минераловатных толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 3 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1239 | Изоляция трубопроводов из цилиндров минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1240 | Изоляция трубопроводов из цилиндров минераловатных толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1241 | Изоляция трубопроводов из цилиндров минераловатных толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 21 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1242 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | м |  | 7 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1243 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс |  | м |  | 10 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1244 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | м |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| 1245 | Монтаж подвесок для трубопроводов ПГ-57 ГОСТ 16127-78 Ц=187/1,18/6,17 |  | шт |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.15 |
| Циркуляционная горячего водоснабжения Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром до 50 мм |  | шт. |  | 7 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1247 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1248 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1249 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1250 | Установка клапанов обратных пружинных "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1251 | Установка клапанов балансировочных латунный муфтовый, DN32,40 РN25, VIR 9505 DN01B116748 АДЛ |  | шт |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1252 | Установка фильтров FVF/Dy50/Py16/Tmax300, FVF-50, 065B7736, Danfoss |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1253 | Установка виброкомпенсаторов резиновых фланцевый DN40, PN16,Траб.max=+120°С, EPDM., KP-EPDM 40-16 «Hortum» |  | шт |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16 |
| 1254 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм |  | 1 соединение |  | 24 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.16,17 |
| 1255 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1256 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-57х3,0 мм |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1257 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм |  | 100 м |  | 0,015 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1258 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 1,1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1259 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |  | шт. |  | 6 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1260 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-45х2,5 мм |  | шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1261 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм |  | 100 м |  | 0,11 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1262 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1263 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм/прим/ |  | 10 м |  | 1,5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1264 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 3,0 мм/прим/ |  | 10 м |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1265 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм |  | 10 м |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1266 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром до 57 мм, толщиной стенки 3 мм |  | шт. |  | 11 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1267 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм |  | 100 м |  | 0,275 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1268 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1269 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1270 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 1,5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1271 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 11 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1272 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 1,5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1273 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 115 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| 1274 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 8 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.17 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1275 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | м |  | 7 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1276 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс |  | м |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1277 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | м |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1278 | Монтаж виброоснования для насосов b=35мм |  | м2 |  | 0,5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1279 | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-57 ГОСТ 16127-78 |  | шт |  | 3 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1280 | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-32 ГОСТ 16127-78 |  | шт |  | 3 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1281 | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-38 ГОСТ 16127-78 |  | шт |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| Исходная вода В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1282 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм |  | шт. |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1283 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1284 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1285 | Установка кранов шаровых BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 7 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1286 | Установка автоматических воздухоотводчиков, муфтовых, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1287 | Установка клапанов предохранительных малоподъемных однорычажных фланцевых 17ч3бр1 диаметром 40 мм |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1288 | Установка клапанов обратных пружинных "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1289 | Установка виброкомпенсаторов резиновых фланцевых DN50, PN16,Траб.max=+120°С, EPDM., KP-EPDM 50-16 «Hortum» |  | шт |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.18 |
| 1290 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  | 1 соединение |  | 14 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1291 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм |  | 1 соединение |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1292 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм |  | 1 соединение |  | 6 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1293 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | 10 м |  | 0,9 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1294 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-57х3,5 мм |  | шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1295 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  | шт. |  | 10 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1296 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 108 мм |  | 100 м |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1297 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 1,8 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1298 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм |  | шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1299 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1300 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм |  | 100 м |  | 0,19 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1301 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1302 | Установка переходов стальных концентрических бесшовных приварных (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-45х2,5 мм |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1303 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм |  | 100 м |  | 0,011 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1304 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 3,2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1305 | Прокладка трубопроводовх бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 3,0 мм/прим/ |  | 10 м |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1306 | Прокладка трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм |  | 10 м |  | 0,2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1307 | Установка отводов с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром до 57 мм, толщиной стенки 3 мм |  | шт. |  | 12 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1308 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм |  | 100 м |  | 0,32 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1309 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1310 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1311 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)/прим. толщ.25/ |  | м |  | 9 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.19 |
| 1312 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными толщиной 30 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)/прим. толщ.25/ |  | м |  | 18 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1313 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)/прим. толщ.25/ |  | м |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1314 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)/прим. толщ.25/ |  | м |  | 32 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315 | Изготовление металлоконструкций опор из стали угловой равнополочной, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | м |  | 13 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1316 | Изготовление металлоконструкций опор из швеллера № 10 сталь марки Ст3пс |  | м |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1317 | Изготовление металлоконструкций опор из стали круглой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | м |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1318 | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-45 ГОСТ 16127-78 Ц=169/1,18/6,17 |  | шт |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1319 | Монтаж подвески для трубопроводов ПГ-89 ГОСТ 16127-78 Ц=300/1,18/6,17 |  | шт |  | 5 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| 1320 | Монтаж виброоснование под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,5 м2 |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.20 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч |  | 1 насос |  | 6 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 1322 | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 10 м3/ч /теплообменник/ |  | 1 установка |  | 4 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.1 |
| 1323 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч |  | 1 система |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2-13 |
| 1324 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч |  | 1 система |  | 1 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.14- 20 |
| 1325 | Контур систем автоматического регулирования параметров |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-2 – ИОС4.5.С л.2 |
| Тепломеханические решения по ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел ввода. Тепловой пункт Ридан серии УВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326 | Установка клапана с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 125 мм (прим. регулятор перепада давления) |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1327 | Установка фильтров диаметром : 250 мм/прим./ |  | 10 фильтров |  | 0,2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1328 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1329 | Установка фильтров диаметром : 50 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1330 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1331 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1332 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1333 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1334 | Установка манометров: с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 11 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1335 | Установка съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг /контроллер/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.1 |
| 1336 | Монтаж конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг /панель клеммная/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1337 | Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /датчик температуры/ |  | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| Узел учета тепла ВИС.Т ТС-300-1-2-2-1-Е |  |  |  |  |  |  |  |
| 1338 | Установка счетчика, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм/ПП100/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1339 | Установка счетчика, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм/ПП15/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1340 | Установка прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг/прим./ термообразователь |  | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1341 | Установка бобышек, штуцеров на условное давление: до 10 МПа |  | 100 шт. |  | 0,03 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1342 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,026 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1343 | Монтаж переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм |  | шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1344 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  | 1 соединение |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1345 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м |  | 0,5 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1346 | Монтаж переходов стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм |  | шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1347 | Монтаж переходов К-1-33,7х3,2-21,3х3,2, ГОСТ 17378-2001 |  | шт |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| 1348 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм |  | 1 соединение |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.2 |
| Блок системы ГВС. Тепловой пункт Ридан серии БТП-Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1349 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных / прим./ Установка моноблока HH- 41-174-ТКTL41/109-TL / |  | 10 компл. |  | 0,2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1350 | Установка насосов центробежных с электродвигателем |  | 1 насос |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1351 | Установка насосов центробежных с электродвигателем |  | 1 насос |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1352 | Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм /Регулирующий клапан с электроприводом / |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1353 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм/Балансировочный клапан / |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1354 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20х20 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1355 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб /обратный клапан 812/Dy65/Py40/Tmax350/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1356 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм /обратный клапан 812/Dy100/Py40/Tmax350/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1357 | Установка фильтров диаметром : 65 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1358 | Установка фильтров диаметром : 100 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1359 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм /Шаровой кран / |  | 1 шт. |  | 6 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1360 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм /Краны шаровые под приварку / |  | 1 шт. |  | 13 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1361 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм /Краны шаровые под приварку/ |  | 1 шт. |  | 7 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1362 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм /Шаровой кран / |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3 |
| 1363 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3,4 |
| 1364 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм /вибровставка/ |  | 1 шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1365 | Установка прибора на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /датчик температуры/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1366 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле /Реле разности давлений/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1367 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 18 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1368 | Установка манометров: с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 27 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1369 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм /шаровый кран/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1370 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1371 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1372 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм /балансировочный клапан/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1373 | Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1374 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм |  | шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1375 | Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,15 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1376 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1377 | Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,089 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1378 | Монтаж трубопроводов бесшовных холоднодеформированных из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | 10 м |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.4 |
| 1379 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., исп. 1, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,3 мм |  | шт. |  | 5 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1380 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварныхе (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм |  | шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1381 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1382 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1383 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, (ROCKWOOL) |  | м |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1384 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм, (ROCKWOOL) |  | м |  | 15 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1385 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм цилиндрами минераловатными толщиной 40 мм (ROCKWOOL) |  | м |  | 7 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| Блок системы отопления и вентиляции №1 Тепловой пункт Ридан серии БТП-О |  |  |  |  |  |  |  |
| 1386 | Установка теплообменника водоводяного (HH- 19-72TLTM96 х 2шт.) |  | 1 т |  | 0,64 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1387 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т |  | 1 насос |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1388 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 |  | 1 бак |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5 |
| 1389 | Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм/Регулирующий клапан /двухходовой |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1390 | Установка клапанов с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 25; 32 мм /Соленоидный клапан / |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1391 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм |  | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1392 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1393 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1394 | Установка фильтров диаметром : 150 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1395 | Установка фильтров диаметром : 32 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1396 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм /Краны шаровые/ |  | 1 шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1397 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1398 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1399 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм /Шаровой кран BVR/Dy32/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1400 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм |  | 1 шт. |  | 5 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1401 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1402 | Установка прибора на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /датчик температуры/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1403 | Установка прибора на резьбовых соединениях /реле разности давления/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1404 | Установка приборана металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг /Прессостат KPI35/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1405 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 12 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.6 |
| 1406 | Установка манометров: с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 20 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1407 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1408 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1409 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,003 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1410 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,003 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| Блок системы отопления и вентиляции №2 Тепловой пункт Ридан™ серии БТП-О |  |  |  |  |  |  |  |
| 1411 | Теплообменник водоводяной (HH-47- 46TKTM36 х 2шт.) |  | 1 т |  | 1,21 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1412 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т |  | 1 насос |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1413 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 |  | 1 бак |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1414 | Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм /регулирующий клапан/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1415 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1416 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (Обратный клапан 812/Dy200/Py40/Tmax350) |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.7 |
| 1417 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Обратный клапан 812/Dy32/Py40/Tmax350) |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1418 | Установка фильтров диаметром : 200 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1419 | Установка фильтров диаметром : 32 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1420 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм /Шаровой кран Ду200мм/ |  | 1 шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1421 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм /Шаровой кран Ду125/ |  | 1 шт. |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1422 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1423 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1424 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм |  | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1425 | Установка кранов спускных Ду80мм |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1426 | Установка кранов спускных Ду40мм |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1427 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1428 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм /вибровставка/ |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1429 | Установка прибора на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг/датчик температуры/ |  | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1430 | Установка прибора или аппарата/ реле разности давления/ |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1431 | Установка прибора на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1432 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 12 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1433 | Установка манометров: с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 20 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.8 |
| 1434 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,006 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| 1435 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 0,5 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| 1436 | Монтаж отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| 1436 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,003 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| 1437 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,003 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| Грузоподъемные механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438 | Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м |  | шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.9 |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч |  | 1 насос |  | 8 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3,5,7 |
| 1440 | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 10 м3/ч /теплообменник/ |  | 1 установка |  | 6 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3,5,7 |
| 1441 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч |  | 1 система |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.5-9 |
| 1442 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч |  | 1 система |  | 1 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3-5 |
| 1443 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5 |  | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-3- ИОС4.6.С, л.3,6,7 |
| Система охранной и тревожной сигнализации котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1-ИОС5.1.1 л.1 |
| 1445 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1446 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1447 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1448 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 1449 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 1450 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 1451 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1452 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  | 1 шт. |  | 20 |  |  |
| 1453 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  | 5 |  |  |
| 1454 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (прим) |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1-ИОС5.1.1 л.2 |
| 1455 | Коробка распределительная (прим) |  | 1 коробка |  | 15 |  |  |
| 1456 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  | 1 шт. |  | 12 |  |  |
| 1457 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1458 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1459 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,7 |  | 19-10/16-155-1-ИОС5.1.1 л.2 |
| 1460 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м |  | 2 |  |  |
| 1461 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м |  | 6,7 |  |  |
| 1462 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 7 |  |  |
| 1463 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 7 |  | 19-10/16-155-1-ИОС5.1.1 л.3 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1464 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| 1465 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) |  | 1 канал |  | 7 |  |  |
| Система контроля управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1466 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.3.1.С л.1 |
| 1467 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1468 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 1469 | Аппаратура настенная |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 1470 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1471 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 1472 | Ответная планка CISA |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1473 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 1474 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1475 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1476 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1477 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  | 100 м |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.3.1.С л.2 |
| 1478 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом (прим) |  | 10 концов кабеля |  | 0,5 |  |  |
| 1479 | Колпачки изолирующие |  | 10 шт. |  | 0,5 |  |  |
| 1480 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 1 |  |  |
| 1481 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,65 |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1482 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Система охранная телевизионная |  |  |  |  |  |  |  |
| РИП и боксы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1483 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.3.С л.1 |
| Монтаж материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  | 100 м |  | 0,03 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.3.С л.1 |
| 1485 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 2,76 |  |  |
| 1486 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,56 |  |  |
| 1487 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | 1 разъем |  | 1 |  |  |
| 1488 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 2,76 |  |  |
| 1489 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм |  | шт. |  | 3 |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | Устройство видеоконтрольное |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.3.С л.1 |
| 1491 | Устройство видеоконтрольное |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1492 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг |  | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.3.С л.2 |
| 1493 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1494 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1495 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1496 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1497 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | 1 разъем |  | 2 |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498 | Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход- выход»: до 5 с числом органов настройки до 2 |  | 1 шт. |  | 5 |  |  |
| Система телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование СТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1499 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом (прим) |  | 10 концов кабеля |  | 0,2 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.4.С л.1 |
| 1500 | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ- 45 |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 1501 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 1502 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  | 1 коробка |  | 2 |  |  |
| 1503 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 1504 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 1505 | Коммутатор служебной связи |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 1506 | Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного |  | 1 рабочее место |  | 2 |  |  |
| 1507 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| Кабели и кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1508 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,25 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.4.С л.1 |
| 1509 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м |  | 2,93 |  |  |
| 1510 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 13,64 |  |  |
| 1511 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 6,64 |  |  |
| 1512 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 2,93 |  |  |
| Радиовещание |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование СР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  | 1 коробка |  | 18 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.5.С л.1 |
| Кабели и кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1514 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,94 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.5.С л.1 |
| 1515 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  | 100 м |  | 2,93 |  |  |
| 1516 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 5,75 |  |  |
| 1517 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 0,47 |  |  |
| 1518 | Кабель-канал (короб) 15х17 мм |  | м |  | 47 |  |  |
| 1519 | Соединение на стык для короба 15х17 мм |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 1520 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 2,93 |  |  |
| Автоматизированная система диспетчеризации и управления оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| АВТОМАТИКА КОТЛОВ №1-3 - ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) БКС-001-С-ГЖ с функцией каскадного управления, устанавли-ваемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.1 |
| 1522 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) БКС-001-ГЖ, устанавливае-мый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1523 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил |  |  | 4,5 |  |  |
| 1524 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |
| 1525 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |
| ВОДА. ВЫХОД ИЗ КОТЛА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1526 | Установка термометров в оправе прямых и угловых с гильзой из нержавеющей стали | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.2 |  |
| 1527 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1528 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.2-3 |  |
| 1530 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1531 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1532 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,006 |  |  |  |
| ВОДА. ВХОД В КОТЕЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.3-4 |  |
| 1534 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1535 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1536 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.4 |  |
| 1537 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1538 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1539 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,006 |  |  |  |
| ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ. ВЫХОД ИЗ КОТЛА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.5 |  |
| 1541 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1542 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| Разрежение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.5-6 |  |
| 1543 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1544 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,003 |  |  |  |
| ТОПКА КОТЛА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрежение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 6 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.6 |  |
| 1546 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 6 |  |  |  |
| 1547 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,006 |  |  |  |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 6 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.6-7 |  |
| 1549 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1550 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1551 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,009 |  |  |  |
| ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1552 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.7-8 |  |
| 1553 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 9 |  |  |  |
| 1554 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1555 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 6 |  |  |  |
| 1556 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,009 |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 2,4 |  |  |  |
| АВТОМАТИКА ОБЩЕКОТЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.9 |  |
| 1559 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил |  | 1,5 |  |  |  |
| 1560 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1561 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 6 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.9-10 |  |
| 1563 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 6 |  |  |  |
| 1564 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1565 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 26 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.11 |  |
| ДАТЧИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1566 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.12 |  |
| 1567 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1568 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.12-14 |  |
| 1569 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1570 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,003 |  |  |  |
| 1571 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 3 |  |  |  |
| 1572 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,006 |  |  |  |
| 1573 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 6 |  |  |  |
| 1574 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1575 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |
| 1576 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1577 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,002 |  |  |  |
| УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1578 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.14-15 |  |
| 1579 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1580 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.15 |  |
| 1581 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1582 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,002 |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1583 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 2,75 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.15 |  |
| 1584 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  | 2,75 |  |  |  |
| 1585 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 3,05 |  |  |  |
| 1586 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 8,45 |  |  |  |
| АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ КОТЕЛЬНОЙ - ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1587 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.18 |  |
| 1588 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. ПОДАЧА НА КОТЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.18-19 |  |
| 1590 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 11 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.19 |  |
| 1592 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,011 |  |  |  |
| Загазованность. Метан. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (прим) | 1 шт. |  | 6 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.19 |  |
| Загазованность. Угарный газ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (прим) | 1 шт. |  | 4 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.20 |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1595 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м | 0,8 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.20 |  |
| 1596 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  | 100 м | 0,8 |  |  |  |
| 1597 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  | 100 м | 5,9 |  |  |  |
| Флагшток для сенсора (для 6 сенсоров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1598 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (прим) | 1 т конструкций |  | 0,03 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.21 |  |
| АВТОМАТИКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА - ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.21 |  |
| 1600 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. ПОДАЧА НА КОТЛЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.21-22 |  |
| 1602 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1603 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1605 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 7 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.22-23 |  |
| 1607 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1608 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 8 |  |  |  |
| 1609 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 8 |  |  |  |
| 1610 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,008 |  |  |  |
| ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. ХРАНЕНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1611 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 3 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.23-24 |  |
| 1612 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1613 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1614 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1615 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. |  | 0,004 |  |  |  |
| Уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.24 |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1617 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0,8 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.24 |  |
| 1618 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  | 0,8 |  |  |  |
| 1619 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 7,4 |  |  |  |
| ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1620 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 7 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.26 |  |
| АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА (АРМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | 1 шт. |  | 2 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 лл.26-27 |  |
| 1622 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1623 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (прим) | 1 сетевой элемент |  | 1 |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1624 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (прим) | 1 сетевой элемент |  | 2 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.27 |  |
| Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом (прим) | 10 концов кабеля |  | 6 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.27 |  |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1626 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 10 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 л.27 |  |
| 1627 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | 1 шт. |  | 1 |  | 19-10/16-155-1- ИОС5.1.6.С1 |  |
| 1628 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5 | 1 шт. |  | 7 |  |  |  |
| 1629 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20 | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1630 | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | 1 компл. |  | 1 |  |  |  |
| 1631 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инсталляция |  | 3 |  |  |  |
| 1632 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция |  | 60 |  |  |  |
| 1633 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция |  | 60 |  |  |  |
| 1634 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система |  | 6 |  |  |  |

| Система охранной и тревожной сигнализации ЦТП-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1635 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2-ИОС5.2.1 л.1 |
| 1636 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |
| 1637 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. | 1 |  |
| 1638 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 1 |  |
| 1638 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 1 |  |
| 1639 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2-ИОС5.2.1 л.2 |
| 1640 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (прим) | 1 шт. | 1 |  |
| 1641 | Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты | шт. | 1 |  |
| 1642 | Коробка распределительная (прим) | 1 коробка | 1 |  |
| 1643 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. | 2 |  |
| 1644 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 1 |  |
| Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
| 1645 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,7 | 19-10/16-155-2-ИОС5.2.1 л.2 |
| 1646 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 1647 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 6,7 |  |
| 1648 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 7 |  |
| 1649 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 7 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1650 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |  |

| Автоматизированная система сигнализации и управления инженерным оборудованием ЦТП-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ. |  |  |  |  |
| 1651 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 1 |
| 1652 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил | 1,5 |  |
| 1653 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 |
| 1654 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20 | 1 шт. | 1 |  |
| ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |
| 1655 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 28 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 3 |
| Давление |  |  |  |  |
| 1656 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 50 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 4 |
| 1657 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. | 0,05 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 4 |
| ДАТЧИКИ |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |
| 1658 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 4 |
| 1659 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 4 |
| Давление |  |  |  |  |
| 1660 | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. | 0,013 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 6 |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |
| 1661 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 | 19-10/16-155-2- ИОС5.2.2.АК.С1 л. 6 |
| 1662 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 |  |
| 1663 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом (прим) | 10 концов кабеля | 1 |  |

| Система охранной и тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1664 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-3-ИОС5.3.1.С л.1 |
| 1665 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |
| 1666 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. | 1 |  |
| 1667 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 1 |  |
| 1668 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 1 |  |
| 1669 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-3-ИОС5.3.1.С л.2 |
| 1670 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (прим) | 1 шт. | 1 |  |
| 1671 | Коробка распределительная (прим) | 1 коробка | 1 |  |
| 1672 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. | 2 |  |
| 1673 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 1 |  |
| Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
| 1674 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,7 | 19-10/16-155-3-ИОС5.3.1.С л.2 |
| 1675 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 1676 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 6,7 |  |
| 1677 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 7 |  |
| 1678 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 7 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1679 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |  |

| Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием ЦТП-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ. |  |  |  |  |  |
| 1680 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-3- ИОС5.3.2.АК.С1 л.1 |
| 1681 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил | 0,45 |  |
| 1682 |  | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 19-10/16-155-3- ИОС5.3.2.АК.С1 |
| 1683 |  | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20 | 1 шт. | 1 |  |
| ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |
| 1684 |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 | 19-10/16-155-3- ИОС5.3.2.АК.С1 л.1 |
| 1685 |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,03 |  |
| 1686 |  | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг (гильзы) | 1 шт. | 3 |  |
| 1687 |  | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) | шт. | 3 |  |
| Давление |  |  |  |  |  |
| 1688 |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 19-10/16-155-3- ИОС5.3.2.АК.С1 л.2 |
| 1689 |  | Устройство отборное (прим) | 1000 шт. | 0,004 |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| 1690 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,4 | 19-10/16-155-3- ИОС5.3.2.АК.С1 л.2 |
| 1691 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,4 |  |
| Газоснабжение внутреннее |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1692 |  | Демонтаж: Горелка газомазутная, масса: 0,6 т | 1 т | 0,15 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1693 |  | Демонтаж: кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1694 |  | Демонтаж: кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1695 |  | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,08 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1696 |  | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,04 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1697 |  | Снятие: счетчиков | 100 приборов | 0,01 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1698 |  | Демонтаж: фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 200 мм | 1 фильтр | 2 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1699 |  | Демонтаж: клапанов предохранительных диаметром : до 200 мм | 1 клапан | 3 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1700 |  | Демонтаж: клапанов предохранительных диаметром : до 100 мм | 1 клапан | 1 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1701 |  | Демонтаж: клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм | 1 клапан | 1 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1702 |  | Демонтаж: регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм | 1 регулятор | 1 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1703 |  | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм (заслонки регулирующей) | 100 шт. арматуры | 0,03 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1704 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1705 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,25 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1706 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1707 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1708 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,414 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| 1709 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза | 1 т груза | 3,414 | 19-10/16-155-ОБ1 |
| Комбинированная модулируемая горелка WK-GL 30/3-A - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 1710 |  | Установка горелки комбинированной WM-GL 30/3-A, DN 65, исп. ZM-R. 600-5700 кВт, ж/т: 110-5700 кВт. (вес 190 кг) | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1711 |  | Установка реле макс. давления газа GW 150 A6/1, для горелок WM-G/WM-GL, фланцевое исполнение | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1712 |  | Монтаж кабеля штекерного для подключения клапана утечки газа к W-FM50 | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1713 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1714 |  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | 1 фильтр | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1715 |  | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм | 1 регулятор | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1716 |  | Установка магнитного клапана утечки газа LGV 507/5 | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1717 |  | Установка устройства индикации герметичности | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1718 |  | Установка манометра в комплекте 0-400 мбар, G 1/4 для DMV | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1719 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0134 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1720 |  | Монтаж колена углового 90°, DN 65, PN 3, фланцевого | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1721 |  | Установка компенсатора аксиального ALN 10.0065 (AF 1141), DN 65, PN 10,фланцевый | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1722 |  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | 1 фильтр | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1723 |  | Установка фильтра жидкотопливного тип AF 0130 G1" (max. 30bar/1500l/h) | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| 1724 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
| Комбинированная модулируемая горелка - WM-GL 30/2-A - 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | 1725 | Установка горелки комбинированной WM-GL 30/2-A, 2", исп. ZM-T. 450-4100 кВт, ж/т: 900-4100 кВт. | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.1 |
|  | 1726 | Установка реле максимального давления газа GW 150 A6/1 WM 10/20/30 резьбового исполнения R 3/4"-2" | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1727 | Монтаж кабеля штекерного для подключения клапана утечки газа к W-FM50 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1728 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1729 | Установка крана шарового Rp 2 PN 40/MOP5 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1730 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 50 мм | 1 фильтр | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1731 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм | 1 регулятор | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1732 | Установка магнитного клапана утечки газа LGV 507/5 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1733 | Устройство индикации герметичности | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1734 | Установка манометра в комплекте 0-400 мбар, G 1/4 | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1735 | Монтаж колена углового 90°, G 2, с внутренней и наружной резьбой | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1736 | Установка двойного ниппеля R 2 x 160 мм | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1737 | Установка фильтра для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | 1 фильтр | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | 1738 | Установка фильтра жидкотопливного тип AF 0130 G1" (max. 30bar/1500l/h) | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
|  | Измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ЭКвз-Р-0,75-400/1,6 |  |  |  |  |
| 1739 |  | Установа измерительного комплекса учета расхода газа СГ-ЭКвз-Р-0,75-400/1,6 (в комплекте с ПДД, блоком питания, ноутбуком с ОС, кабелем-адаптером, системой СОДЭК) | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
| Прочее оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1740 |  | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 80 мм (КТЗ 001-80-Ф) | 1 клапан | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
| 1741 |  | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 80 мм (EVPS09 608 DN80) | 1 клапан | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.2 |
| 1742 |  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм (ФГ16-80-В) | 1 фильтр | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.3 |
| 1743 |  | Установка регуляторов давления газа со встроенным ПЗ диаметром до 50 мм (Dival-G 600MP DN50 PN16/LA) | 1 регулятор | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.3 |
| 1744 |  | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм (ПСК-50П-С/50) | 1 клапан | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1745 |  | Установка счетчика на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Ду 80мм (1:20) TRZ G250) | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1746 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1747 |  | Установка счетчика на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм (Ду 100мм (1:20) TRZ G400) | 1 шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1748 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1749 |  | Установка крана газового шарового BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 150 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1750 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1752 |  | Установка крана газового шарового BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 100 мм | шт. | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1753 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1754 |  | Установка крана газового шарового полнопроходной фланцевый Ду80 Py=1,6МПа КШГ сер.71.113.80 | 1 шт. | 7 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1755 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 7 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1756 |  | Установка крана газового шарового BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1757 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.4 |
| 1758 |  | Установка крана газового шарового BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1759 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1760 |  | Установка крана шаровой латунного с наружной резьбой, с патрубком, диаметром 20 мм | шт. | 12 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1761 |  | Установкакрана шаровой латунного с наружной резьбой, с патрубком, диаметром 15 мм | шт. | 13 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1762 |  | Установка крана трехходового для манометра Ду15 Ру1,6МПа 9090045 WIKA | 1 шт. | 14 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1763 |  | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 80 мм | 10 вводов | 0,1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1764 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1765 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальные электросварные прямошовныетруб диаметром: 300 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1766 |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 2,33 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1767 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальные электросварные прямошовные труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,233 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1768 |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 0,72 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1769 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,072 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1770 |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м трубопровода | 5,62 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1771 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,562 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1772 |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 2,57 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.6 |
| 1773 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,257 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.6,7 |
| 1774 |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.6,7 |
| 1775 |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.6,7 |
| 1776 |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.6,7 |
| 1777 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,018 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8 |
| 1778 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,003 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.5 |
| 1779 |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,003 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8 |
| 1780 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,598 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8 |
| 1781 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,598 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8 |
| Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 1782 |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,0236 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8,9 |
| 1783 |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных зданий: опорных частей (прим. стальных листов) | 10 т конструкций | 0,00942 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8,9 |
| 1784 |  | Изготовление металлоконструкций: опорных конструкций трубопроводов (прим) | 1 т конструкций | 0,3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8,9 |
| 1785 |  | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций | 0,3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8,9 |
| 1786 |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,12 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С, л.8,9 |
| Пусконаладочные работы оборудования системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1787 |  | Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч | 1 установка | 3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С |
| 1788 |  | Горелка: газомазутная или газовая | 1 горелка | 3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С |
| 1789 |  | Узел учета расхода газа без диспетчеризации | 1 компл. | 1 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С л.2 |
| 1790 |  | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | 1 система | 3 | 19-10/16-155-1-ИОС6.С |

| Наружное топливоснабжение котельной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливоснабжение котельной |  |  |  |  |  |
| Основное технологическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж резервуаров стальных. Объем50м3, двухстенный 5+5мм Ст3,Диаметр нар. 3150 с коническими днищами двухсекционный 25м3+25м3, с однослойной перегородкой, с 2- мя горловинами в каждой секции. наружный защитным покрытием РБК | 1 т конструкций |  | 8,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 2 | Монтаж Шахт технологических 1360х1360х1500 | компл. |  | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 3 | Монтаж Хомутов крепления резервуаров | компл. |  | 8 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 4 | Монтаж Технологических трубопроводов горловины резервуара 100м3 с клапаном КОП- 80 | компл. |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 5 | Монтаж Метроштока 4,5 | компл. |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 6 | Монтаж резервуаров стальных. Объем10м3, одностенный 5мм Ст3,Диаметр нар.2000 с коническим днищем однохсекционный с одной горловинной наружный защитным покрытием РБК | 1 т конструкций |  | 1,1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 7 | Монтаж Шахт технологических 2000 | компл. |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 8 | Монтаж Хомутов крепления резервуаров 2000 | компл. |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 9 | Монтаж Технологических трубопроводов горловины резервуара 10м3 | компл. |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 10 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | 1 шт. |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 11 | Монтаж Колодца слива топлива на одну секцию в комплекте с арматурой, фильтрами и муфтами | компл. |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 12 | Монтаж Насоса погружного /прим./ | 1 шт. |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка Клапана отсечного электромагнитного DN50; PN25; для дизтоплива; фланцевый; 230 В; 50 Гц; 300 Вт, 0нормально закрытый, СЕНС ПР DN50 N250 | шт |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.1 |
| 14 | Установка Крана стального шарового фланцевого DN80, PN16, tрабmax=-40..+80°С, полный проход, с ручкой, 0для дизтоплива | шт |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.2 |
| 15 | Установка Крана стального шарового фланцевого DN65, PN16,0tрабmax=-40..+80°С, полный проход, с ручкой | шт |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.2 |
| 16 | Установка Огнепреградителей фланцевых ОП- 50 | шт |  | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.2 |
| 17 | Трубопроводное изолирующее соединение приварное DN65; | шт |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 18 | Установка Совмещенного механического дыхательного клапана Ду 50, СМДК-50 | шт |  | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 19 | Установка Муфты сливной Ду 80, МС-80 | шт |  | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 20 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали 20, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм | 100 м трубопровода |  | 0,185 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 21 | Установка Отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. |  | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 22 | Установка Заглушки 89х3,5 | 10 шт. |  | 0,1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 23 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали 20, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм | 100 м трубопровода |  | 0,614 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 24 | Монтаж Перехода стального концентрического бесшовного приварного (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,0 мм | шт. |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 25 | Установка Отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. |  | 12 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 26 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали 20, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм | 100 м трубопрово да |  | 0,11 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| 27 | Установка Отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. |  | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.3 |
| Опоры |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж Опоры 76-КП-А11-ВСтЗпс- ОСТ 36-146- 88 | шт |  | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 29 | Монтаж Опоры 76-КП-А11-ВСтЗпс- ОСТ 36-146- 88 | шт |  | 18 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 30 | Монтаж Опоры 76-ХБ-А-ВСтЗпс- ОСТ 36-146- 88 |  |  | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 31 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (вес 3,77кг/м) | 1 т конструкций |  | 0,06325 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 32 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов:Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т |  | 0,053189 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 33 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов:Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп | т |  | 0,000413 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 34 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности |  | 0,22 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 35 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности |  | 0,22 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| Цилиндры |  |  |  |  |  |
| 36 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 83 мм (ROCKWOOL) | 1 м3 изоляции |  | 0,78186 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| 37 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,46 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С1. л.4 |
| Технологическая часть котельной |  |  |  |  |  |
| К1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж: Котел водогрейный для работы на газе/диз.топливе BOD SCH UT- L 18 произв-сть 2500 кВт, |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| 2 | Монтаж: Насос рециркуляционный котла G=0- 43 м³/ч, напор Н=3 м вод. ст., tраб=+140°С, IL 65/130-0,75/4 Арт. 2142041 "Wilo"эл. двигатель 3~400V, N=0,75 кВт, 1450 об/мин, DN65, PN16, 1 рабочий |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| К2-К3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж: Котел водогрейный для работы на газе/диз.топливе BOD SCH UT- L 28 произв-сть 3700 кВт |  | шт | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| 4 | Монтаж: Насос рециркуляционный котла G=0- 63 м³/ч, напор Н=3 м вод. ст., tраб=+140°С, эл. двигатель 3~400V, N=1,1 кВт, 1450 об/мин, DN80, PN16, 2 рабочих |  | шт | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| 5 | Монтаж: Насос сетевой G=170 м³/ч, напор Н=35 м вод. ст., tраб=+140°С,эл. двигатель 3~400V, N=30,0 кВт, 1450 об/мин, с внешним ЧПР, DN150, PN16, 2 рабочих + 1 резервный, IL 150/325-30/4 Арт. 2142044 "Wilo" Ц=286391.92 /1,18/3,67 |  | шт | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| 6 | Насос повысительный исходной воды, G=21,4 м³/ч, напор Н=23 м вод., tраб=+120°С, эл. двигатель 3~400V, N=1,1 кВт, 2900 1/мин, с внешним ЧПР, G 1 1/2”, PN16, 1 рабочий + 1 резервный, Helix V 605-1/16/E/S/50-2 Арт. 4201408 "Wilo" |  | шт | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| 7 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3 |  | 1 бак | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| К7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка: Предварительная ёмкость "reflex V" 5000 10 бар, серый |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| К8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка: Фильтр сетчатый грубой механической очистки Ду 40 |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| К8.1, К8.2, К8.3, К8.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка:Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SF 200/2-95 |  | комп. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| 11 | Установка: Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SF 125-77Т |  | комп. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2 |
| 12 | Установка: Комплекс пропорционального дозирования АКВАФЛОУ DС SP63206 |  | комп. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.3 |
| 13 | Установка: Комплекс пропорционального дозирования АКВАФЛОУ DС SP606D |  | комп. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.3 |
| узел учета тепла |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка: Теплосчетчик ВИС.Т ТС-300-2-2-1- 1-Е (моноблок + первичные преобразователи), ПП-Ду150/150 Gmax= 600 м3/ч дд 1:250 ПП-Ду25 Gmax=10м3/ч дд 1:250 |  | компл. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.3 |
| 15 | Установка: Комплект термопреобразователей КТПТР-01 с гильзами и бобышками |  | компл. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.3 |
| 16 | Установка: Датчик давления МТ-100М |  | компл. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.3 |
| Подающая отопительная вода Т1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка: Клапан трехходовой смесительный регулирующий системы отопления, чугунный фланцевый,DN250, РN16, Kvs=900 м³/ч, Tраб.max =+230°C, с электроприводом PSL 325; 25 кН; 230 В; 50 Гц; 100 Вт;трехпозиционный, с доп. концевыми выключателями и датчиком положения 4-20 mА, КМ 307Ф-250-900 АД |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 18 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 19 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 20 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 21 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм |  | шт. | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 22 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 23 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 24 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 25 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 26 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм |  | шт. | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 27 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 28 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 29 | Установка: Автоматический воздухоотводчик, муфтовый, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 30 | Установка: Клапан обратный чугунный, межфланцевый пружинный,DN250, РN16, Траб.max=+100°С, тип NVD 805 065В7512 «Danfoss» |  | шт | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 31 | Установка: Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 32 | Установка: Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 33 | Установка: Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 34 | Установка: Виброкомпенсатор резиновый фланцевый DN150, PN16,Траб.max=+120°С, EPDM., KP-EPDM 150-16, «Hortum»» |  | шт | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 35 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 36 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм |  | 1 соединение | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 37 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм |  | 1 соединение | 20 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 38 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм |  | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 39 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм |  | 1 соединение | 26 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 40 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм |  | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.5 |
| 41 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 42 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 43 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 20 наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,247 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 44 | Установка: Отводы с углом 90 град. из стали 20 на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. | 13 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 45 | Установка: Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 46 | Установка: Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм /прим/ |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 47 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 20 наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,082 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 48 | Установка: Отводы с углом 90 град. из стали 20 на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм |  | шт. | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 49 | Установка: Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм |  | шт. | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 50 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 20 наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,061 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 51 | Установка: Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 52 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,164 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 53 | Установка: Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х3,5 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 54 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | шт. | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 55 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,057 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 56 | Установка: Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-76х3,5 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 57 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 58 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,062 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 59 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 60 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,01 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 61 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,028 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 62 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром76 мм, толщиной стенки 3 мм |  | шт. | 18 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 63 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,12 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 64 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.6 |
| 65 | Прокладка: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр21 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 66 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 68 | Изоляция трубопроводов: Мат теплоизоляционный из минеральной ваты толщиной 40 мм |  | м3 | 2,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 69 | Монтаж Покровного слоя – оцинкованная сталь |  | м2 | 30 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 70 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 273 мм (ROCKWOOL) |  | м | 7 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 71 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 219 мм (ROCKWOOL) |  | м | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 72 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) |  | м | 15 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 73 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 133 мм (ROCKWOOL) |  | м | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 74 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 89 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 75 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 76 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, кашированные алюминиевой фольгой, диаметром 28 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 77 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов:Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | т | 0,035398 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 78 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс |  | т | 0,132973 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 79 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс |  | т | 0,37152 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 80 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | т | 0,009536 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| Раздел 4. Обратная отопительная вода Т2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.7 |
| 82 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 83 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 84 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 85 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 86 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 87 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 88 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 89 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 90 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм |  | 1 шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 91 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 92 | Установка: Автоматический воздухоотводчик, муфтовый, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 93 | Установка: Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 65х65 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 94 | Установка: Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50х50 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 95 | Установка: Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50х50 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.8 |
| 96 | Установка: Грязевик вертикальный фланцевый DN300, PN16 |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 97 | Установка: Фильтр механический cетчатый фланцевый, чугунный, DN300, РN16, Траб.max=+150°С, со спускным элементом, FVF-300 065B7739 Danfoss |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 98 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 99 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм |  | 1 соединение | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 100 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 101 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм |  | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 102 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 103 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  | 1 соединение | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 104 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм |  | 1 соединение | 18 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 105 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм |  | 1 соединение | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 106 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали20 наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм |  | 100 м трубопровода | 0,371 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 107 | Установка: Отводы с углом 90 град. из стали 20 на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. | 9 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 108 | Установка: Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм /прим/ |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 109 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 20 наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,093 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 110 | Установка: Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 111 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали20 наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,101 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 112 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 113 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | 100 м трубопровода | 0,062 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 114 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 116 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | 100 м трубопровода | 0,08 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 117 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 118 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 119 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  | 100 м трубопровода | 0,061 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 120 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 121 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм |  | 100 м трубопровода | 0,089 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 122 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром76 мм, толщиной стенки 3 мм |  | шт. | 9 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 123 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | 100 м трубопровода | 0,104 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 124 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 125 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 2,5 мм, наружный диаметр 21 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | 100 м трубопровода | 0,064 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 126 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.9 |
| 127 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 128 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 129 | Изоляция трубопроводов: Мат теплоизоляционный из минеральной ваты толщиной 40 мм |  | 1 м3 изоляции | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 130 | Монтаж Покровного слоя – оцинкованная сталь |  | м2 | 60 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 131 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 273 мм (ROCKWOOL) |  | м | 9 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 132 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL) |  | м | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 133 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL) |  | м | 6 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 134 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 135 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| 136 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.10 |
| Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 137 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,43кг/м) |  | т | 0,035398 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 138 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс |  | т | 0,132973 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 139 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс |  | т | 0,37152 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 140 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  | т | 0,009536 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| Подпиточная вода Т94 |  |  |  |  |  |
| 141 | Установка: Клапан электромагнитный нормально-закрытый,латунный, муфтовый, G1", PN10, Kvs=11,0 м³ /ч, Траб.max = +120°C, 220 В, 50 Гц, 10 Вт, EV220B 25 032U6534 «Danfoss»» |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 142 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 40 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 143 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 144 | Установка: Автоматический воздухоотводчик, муфтовый, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 145 | Установка: Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 146 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 25мм |  | 1 соединение | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 147 | Прокладка трубопроводов:Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 48мм, толщина стенки 3,0 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм, наружный диаметр до 21,3мм, толщина стенки 2,0 мм |  | 100 м трубопровода | 0,166 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11,12 |
| 148 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., исп. 1, наружным диаметром 48 мм, толщиной стенки 3,6 мм |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 149 | Установка: Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664- 84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 48х33,7 мм/прим/ |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.11 |
| 150 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,03 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 151 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,03 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 152 | Монтаж опорных конструкций: Подвески для трубопроводов ПГ-45 ГОСТ 16127-78 |  | шт | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| Исходящая вода В1 |  |  |  |  |  |
| 153 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. | 5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 154 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 155 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм |  | шт. | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 156 | Установка: Автоматический воздухоотводчик, муфтовый, G1/2",Tраб.max=+110°С, Airvent 065В8223 Danfoss |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 157 | Установка: Клапан обратный чугунный, межфланцевый пружинный,DN50, РN16, Траб.max=+100°С, тип NVD 895 065В7505 «Danfoss» |  | шт | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 158 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: Ду50 мм |  | 1 соединение | 15 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 159 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), оцинкованные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,115 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 160 | Установка: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  | шт. | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 161 | Установка: Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-38х4,0 мм |  | шт. | 4 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 162 | Установка: Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-45х4,0 мм |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 163 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), оцинкованные, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,02 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.12 |
| 164 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), оцинкованные, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,06 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 164 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), оцинкованные, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,06 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 166 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,02 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 167 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,02 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 168 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 25 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) |  | м | 10 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 169 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 25 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL) |  | м | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 170 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные толщиной 25 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL) |  | м | 0,5 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 171 | Монтаж опорных конструкций: Подвески для трубопроводов ПГ-57 ГОСТ 16127-78 |  | шт | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| Дренажные трубопроводы котлов Т96 |  |  |  |  |  |
| 172 | Монтаж: Кран муфтовый стальной шаровой, РN40 ,КШТ 60.100.032 диаметр условного прохода: 32 мм |  | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 172 | Монтаж: Кран муфтовый стальной шаровой, РN40 ,КШТ 60.100.020 диаметр условного прохода: 20 мм |  | 1 шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 173 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,15 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 174 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,075 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 175 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704- 91), наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | 100 м трубопрово да | 0,082 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13,14 |
| 176 | Монтаж: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., исп. 1, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,3 мм /прим./ |  | шт. | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 177 | Монтаж: Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром26,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм /прим./ |  | шт. | 9 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.13 |
| 178 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,08 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.14 |
| 179 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577/за 2 раза/ |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,08 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.14 |
| 180 | Изготовление Корыта для предохранительных клапанов из Листа Б-О-ПН-3 ГОСТ 19903-74* 1-IV-Ст3пс ГОСТ14637-89 |  | м2 | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.14 |
| Раздел 8. Грузоподъемные механизмы |  |  |  |  |  |
| 181 | Установка Лестницы-стремянки трансформера, максимальная высота 2,5 м |  | шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.14 |
| 181 | Установка Лестницы-стремянки переносной, максимальная высота 1,3 м |  | шт | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.14 |
| Раздел 9. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с котлами: водогрейными |  | 1 котельная | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ |
| 2 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч |  | 1 котел | 3 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1 |
| 3 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч |  | 1 насос | 8 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.1,2 |
| 5 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч |  | 1 система | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4-14 |
| 7 | Контур систем автоматического регулирования параметров |  | 1 шт. | 1 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.4 |
| 8 | Установка умягчения воды |  | 1 установка | 2 | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.С. л.2,3 |

|  | Внутреннее топливоснабжение котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Установка: Клапан электромагнитный для дизельного топлива «НЗ» D Ду50 Ру25, Tраб.max =-50/+80°C, с ответными фланцами, D220В; 50 Гц; 10 ВтD СЕНС ПР DN50 PN25 ТяжПромКомплект |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Установка: Счетчик жидкого топлива Ду20 Ру16, DTраб.max =+130°C, Gmax=1500 л/чD VZO-20 Contoil |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX диаметром 50 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX диаметром 25 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Установка: Краны шаровые BROEN BALLOMAX диаметром 20 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Установка: Клапан обратный межфланцевый стальной; Ду50 Pу40 DTраб.max =+300°CDтип 2415 «Немен» |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.1 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Установка: Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Установка: Фильтр механический сетчатый фланцевый, Ду50, Ру16D Tраб.max =+300°C, тип 821F-С50 «Немен»D |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные из стали 20, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Монтаж Перехода стального концентрического бесшовного приварного (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3- 38х3,0 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Установка Отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные из стали 20, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Монтаж Перехода стального концентрического бесшовного приварного (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 38х3- 28х3,0 мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Прокладка трубопроводов: Трубы стальные электросварные из стали 20, наружным диаметром 28 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Изготовление противеня из стали толщиной 3мм |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С, л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные, кеашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, внутренним диаметром 57 мм (ROCKWOOL) |  |  |  |  | 1 м |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные, кеашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, внутренним диаметром32 мм (ROCKWOOL) |  |  |  |  | 1 м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Изоляция трубопроводов: Цилиндры минераловатные, кеашированные алюминиевой фольгой толщиной 25 мм, внутренним диаметром 28 мм (ROCKWOOL) |  |  |  |  | 1 м |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваем ой поверхности |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (вес 3,05кг/м) |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  | 0,04577 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Изготовление металлоконструкций опор трубопроводов: Сталь круглая, марка стали ВСт3кп2, диаметр 10 мм (вес 0,617кг/м) |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  | 0,00092 |  |  |  | 19-10/16-155-1 - ИОС7.1 ТМ.ДТ.С. л.2 |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Установка автономного вытяжного шкафа стандартной комплектации |  |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Сборка и установка стола для титрованных растворов |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Установка экспресс-лаборатории |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Установка электроплитки бытовой |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Установка полуавтоматического кислородомера мембранного типа |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Установка прибора для определения прозрачности |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Установка табуретки лабораторной |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Сборка и установка стола для приборов |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Установка лабораторного холодильника Биотест |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Сборка и установка шкафа для хранения реактивов ЛАБ-800-ШР |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Сборка и установка шкафа для одежды ЛАБ- 800-ШО |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-1 – ИОС7.2.С л.2 |  |  |  |  |
| Снос и демонтаж объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание ЦТП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2- этажных |  |  |  |  |  | 10 м3 строительн ого объема |  |  |  |  | 193,91346 |  |  |  |  | Технический отчет № 253-099/16-1 по комплексному обследованию строительных конструкций здания ЦТП-2. |  |  |  |  |
| 2 |  | Разборка фундаментов зданий |  |  |  |  |  | 10 м2 площади застройки |  |  |  |  | 33,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разборка: кирпичных стен /дымовая труба +цоколь/ |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | Технический отчет № 294-099/16/1 по обследованию дымовой трубы Н=21м |  |  |  |  |
| 4 |  | Разборка: железобетонных фундаментов (наружный Ф 2,8, внутр. =1,3, высота 1,2) |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж насоса |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж водонагревателей |  |  |  |  |  |  | 1 прибор |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  | 1- Технический отчет № 253-099/16-1 по комплексному обследованию строительных конструкций газовой котельной. 2 - 19-10/16-155-1-АР1 л.4 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разборка покрытий : асфальтовых и асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПЗУ л.4 |  |  |  |  |
| 9 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 2,113 |  |  |  |  | 1 - 19-10/16-155-ПОД л. 49-50 2 - 19-10/16-155-1-АР1 л.1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций глубиной 100 мм /полы/ |  |  |  |  |  |  | 1 м реза |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПОД л. 51 |  |  |  |  |
| 11 |  | Разборка покрытий полов: бетонных |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Разборка: кирпичных стен /дымовая труба+цоколь/ |  |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  | 370,5 |  |  |  |  | Технический отчет № 294-099/16/2 по обследованию дымовой трубы Н=45м |  |  |  |  |
| 13 |  | Разборка: железобетонных фундаментов |  |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж насоса |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 15 |  | Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 13 т /котлы/ |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 8 т/Экономайзер чугунный стальной/ |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 17 |  | Демонтаж вентилятора |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Демонтаж дымососа |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3 |  |  |  |  |  |  | 1шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж водонагревателей |  |  |  |  |  |  | 1 прибор |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Демонтаж Деаэрационная установка атмосферного типа/прим./ |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1000 мм, однокамерный |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 250мм/=50+20+15+50+10+112/ =257м/п |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 25 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 26 |  | Разборка воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  | 16,29 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 27 |  | Демонтаж подогревателя водяного /прим./ 2 шт. (по 200кг) |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 28 |  | Демонтаж блока сетевых подогревателей |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования ЦТП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Демонтаж насоса |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Демонтаж водонагревателей |  |  |  |  |  |  | 1 прибор |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| Мазутное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Резка стального листа /для разборки резервуара/ |  |  |  |  |  |  | 1 м реза |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1 - Технический отчет № 294-099/16/6 по осмотру строительных конструкций мазутного хозяйства 2 - 19-10/16-155-ПОД л. 53 |  |  |  |  |
| 32 |  | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 (расчет:высота 5,53м*3,14*диаметр 6,63м*вес 1м2- 0,3955т*2шт) |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 91,063595 |  |  |  |  | 1 - Технический отчет № 294-099/16/6 по осмотру строительных конструкций мазутного хозяйства 2 - 19-10/16-155-ПОД л. 53 |  |  |  |  |
| 33 |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых |  |  |  |  |  |  | 100 м3 строительн ого объема, включая подвал |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  | Технический отчет № 294-099/16/6 по осмотру строительных конструкций мазутного хозяйства |  |  |  |  |
| 34 |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых |  |  |  |  |  |  | 100 м3 строительн ого объема, включая подвал |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть 155м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Демонтаж изоляции трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  | 6,08375 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 37 |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250мм) (длина 155м/пх2) |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Демонтаж: Горелка газомазутная, масса: 0,6 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 39 |  | Демонтаж: кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 40 |  | Демонтаж: кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 41 |  | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм-8, до 200мм-4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 42 |  | Снятие: счетчиков |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 43 |  | Демонтаж: фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 200 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 44 |  | Демонтаж: клапанов предохранительных диаметром : до 200 мм-3, до 100-2шт, до 50мм- 1шт |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 45 |  | Демонтаж: регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 46 |  | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм (заслонки регулирующей) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 47 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 48 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 49 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| 50 |  | Демонтаж: трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 32мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ОБ1 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 1765,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до51 км I класс груза |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 1351,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 413,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранно-защитные дератизационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 19-10/16-155-ООС2.С л.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Отдельно устанавливаемый: усилитель (прим) |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  | 19-10/16-155-ООС2.С л.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 14 |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Герметизация канала кабельной канализации: свободного (прим) |  | 1 канал |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РИП и боксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 1 шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.1 |  |  |  |  |  |  |
| АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.1 |  |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.2 |  |  |  |
| Кабельные изделия и кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.2 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 14,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкафы и панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.2 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 36 (прим) |  |  |  |  |  | 1 оптический кросс |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.2.С л.3 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 |  |  |  |  |  | 1 система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 1 |  |  |  |
| РИП и боксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 1 |  |  |  |
| АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 1 |  |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (прим) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные изделия и кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 2 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 2 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  |  |  | 1 разъем |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Основание одиночных кабельных полок (прим) |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Коммутатор служебной связи |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного |  |  |  |  |  | 1 рабочее место |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 3 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.; прим. шлюз) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 36 (прим) |  |  |  |  |  | 1 оптический кросс |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 20х3 при разделке одного кабеля пайкой (прим) |  |  |  |  |  | 10 концов кабеля |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Розетка микрофонная (прим) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее |  |  |  |  |  | 1 км кабеля |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 19-10/16-155-ПБ1.3 л. 3 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Измерение на смонтированном участке волоконно- оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 |  |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  |  | 1 система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Требования к техническим и иным характеристикам оборудования, товаров, материалов, применяемых при выполнении работ

Требования к значениям показателей оборудования, товаров, материалов (далее – товары) установлены Заказчиком следующим образом:

1) c учетом требований к характеристикам товаров, установленных нормативными документами, определяющими производство, оборот и применение товаров на территории Российской Федерации (все требования к значениям показателей находятся в пределах (допусках), установленных соответствующими нормативными документами);

2) на основании мониторинга характеристик товаров, представленных на рынке различными производителями, декларирующими соответствие производимых ими товаров требованиям нормативных документов. Проведенный мониторинг технических характеристик товаров, показывает, что большинство производителей предлагает товары, соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП, характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств.

В случае, если необходимый для производства работ товар не производится по государственному стандарту либо государственный стандарт на него отсутствует или устарел – показатели принимаются Заказчиком на основании мониторинга рынка, проводимого для товаров, использованных при определении начальной максимальной цены. Данные требования обязательны для выполнения и приняты Заказчиком с целью расширения доступа к участию для товаров, не сертифицированных по ГОСТ, но имеющих требуемые Заказчиком характеристики, а также для описания товаров, на которые отсутствуют государственные стандарты.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, Заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но в конкретных случаях отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

При установлении требований к товарам, состоящим из нескольких компонентов (материалов), определяющих их функциональные, потребительские и экологические свойства, Заказчиком устанавливаются, в том числе, требования к таким компонентам (материалам).

Нижеперечисленное Приложения является неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

- Приложение №1 «Оборудование, товары и материалы, применяемые при выполнении работ»;

- Приложение № 2 «Котельная: потребности строительства в кадрах, строительных машинах; механизмах, транспортных средствах»;

- Приложение № 3 «Снос или демонтаж: потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механизмах, транспортных средствах»;

- Приложение № 4 «ЦТП-2: потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механизмах, транспортных средствах».

Приложение №1

к Техническому заданию

Оборудование, товары и материалы, применяемы при выполнении работ

| № п/п | Наименование Товара | Требуемые характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный тип 1 | Котел водогрейный для работы на газе, дизельном топливе. Производительность: 2500 кВт. Давление: [до 6 бар]. Температура: [до 110 С]. Состав: основа котла 3-ходовой конструкции с гладкой жаровой трубой, инжектором для внутреннего повышения температуры обр. потока, камерой сбора и патрубком дымовых газов, дверь горелки с глухой плитой (петли двери слева/справа), теплоизоляция, обшивка из алюминиевого листа, взрывной клапан на камере дымовых газов, комплект для чистки, площадка для обслуживания, два штуцера под предохранительные клапаны, с ответными фланцами в комплекте, теплоизоляционный материал для изоляции кольцевого зазора между пламенной головой горелки и амбразурой котла, упаковка в термоусадочную пленку. Гидравлическое сопротивление котла: 16 мбар. Объемный поток воды: 110 м3/ч. Температура дымовых газов при полной нагрузке: 213ºС. Ширина гладкой топки котла: 776 мм. Длина топки котла вместе с поворотной камерой: 3 148 мм. КПД при полной нагрузке при температурном графике [80/60]: 91,7%. |
| 2 | Котел водогрейный тип 2 | Котел водогрейный для работы на газе, диз. топливе. Производительность: 3700 кВт. Давление: [до 6 бар]. Температура: [до 110 С]. В составе: основа котла 3-ходовой конструкции с гладкой жаровой трубой, инжектором для внутреннего повышения температуры обратного потока, камерой сбора и патрубком дымовых газов, дверь горелки с глухой плитой (петли двери слева/справа), теплоизоляция, обшивка из алюминиевого листа, взрывной клапан на камере дымовых газов, комплект для чистки, площадка для обслуживания, два штуцера под предохранительные клапаны, с ответными фланцами в комплекте, теплоизоляционный материал для изоляции кольцевого зазора между пламенной головой горелки и амбразурой котла, упаковка в термоусадочную пленку. Гидравлическое сопротивление котла: 34 мбар. Объемный поток воды: 163 м3/ч. Температура дымовых газов при полной нагрузке: 200ºС. Ширина гладкой топки котла: 897 мм. Длина топки котла вместе с поворотной камерой: 3 552 мм. КПД при полной нагрузке при температурном графике [80/60]: 92,3%. |
| 3 | Горелка комбинированная (газ, д.т.) тип 1 | Номинальная мощность (газ): [450-4100] кВт. Номинальная мощность (диз. топливо): [900-4100] кВт. Номинальный ток: 19 А. Предохранитель на входе двигателя: 35 А. Частота вращения (50 Гц): 2850 об/мин. Класс NOx по EN 267/EN 676: 2 Масса: 160 кг Топливные шланги DN/длина: [20/1000]. |
| 4 | Горелка комбинированная (газ, д.т.) тип 2 | Номинальная мощность (газ): [600-5700] кВт. Номинальная мощность (диз. топливо): [110-5700] кВт. Номинальный ток: 26,5 А. Предохранитель на входе двигателя: 50 А. Частота вращения (50 Гц): 2900 об/мин. Класс NOx по EN 267/EN 676: 2 Масса: 190 кг Топливные шланги DN/длина: [25/1300]. |
| 5 | Насос рециркуляционный котла тип 1 | Мощность :750 Вт. Частота вращения: 1450 об/мин. Подсоединение: DN65. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Температура прокачиваемой жидкости: [-20…+140ºС]. Класс защиты: IP55. Максимальная температура эксплуатации: +40 ºС. Вес: 46 кг. |
| 6 | Насос рециркуляционный котла тип 2 | Диаметр выходного отверстия: 80 мм. Диаметр рабочего колеса: 145 мм. Мощность мотора: 1,1 кВт. Частота вращения: 2900 об/мин. Число полюсов мотора: 4 . Допустимый диапазон температур: от -20° C до +140° C. Вид защиты: IP 55 . Тип ротора: сухой. Макс. рабочее давление: 16 бар. Частота сети электропитания: 50 Гц. |
| 7 | Насос сетевой | Мощность: 30 кВт. Частота вращения: 1450 об. в мин. Подсоединение: DN 150. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Температура прокачиваемой жидкости : [-20…+140ºС]. Класс защиты: IP55. Максимальная температура эксплуатации: +40 ºС. Вес: 428 кг. |
| 8 | Насос повысительный исходной воды | Тип: многоступенчатый. Вид: вертикальный. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Материал рабочих колес: нержавеющая сталь. Тип присоединения: желательно фланец овальный резьбовой. Вес: 27 кг. Монтажная длина: 204 мм. Номинальный ток: 2.2 A. Класс защиты двигателя: IP55. Номинальная мощность: 1.1 кВт. Потребляемая мощность : 1.33 кВт. Температура рабочей среды: диапазон от -30 до +120ºC. Напряжение питания: [3х400В/50 Гц]. Уплотнение: рекомендуется EPDM. |
| 9 | Бак расширительный мембранный | Тип: вертикальный. Назначение: для компенсации температурного расширения и поддержания избыточного давления в закрытых системах отопления и холодоснабжения. Объем: 2000 л. Температура рабочей среды: диапазон от - 10 до + 70 гр. С. Максимальное рабочее давление: не менее 6 бар. Предварительное давление: не менее 3,5 бар. Высота: не выше 2431 мм. Диаметр: не менее 1200 мм. Подключение: [DN 65/PN 6]. Мембрана: рекомендуется заменяемая. Материал корпуса: должна быть листовая высококачественная сталь. Вес: менее 255 кг. |
| 10 | Предварительная емкость | Номинальный объем: 5000 л. Вес: легче 1100 кг. Диаметр – не менее 1500 мм. Высота (H): не выше 3666 мм. Высота до присоединения (h): не более 340 мм. Присоединение: [DN 65/PN 6]. Максимальное давление: не менее 6 бар. |
| 11 | Фильтр сетчатый промывной | Ду: 40. Производительность номинальная: не менее 4,8 м3/ч Производительность максимальная: не менее 9 м3/ч. Размер пор фильтрующего элемента: 400 мкм. Фильтр сетчатый должен быть предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. |
| 12 | Установка умягчения 1-ой ступени | Установка должна состоять из двух корпусов фильтров, общего блока управления и бака-солерастворителя. Корпус каждого фильтра должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе должно быть верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-солерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. Характеристики фильтра: Производительность номинальная, м3/ч: не менее 4,8. Линейная скорость фильтрования м/ч: не менее 21,5. Потери напора, кг/см2: 0,4-0,6. Присоединительные размеры Dy: вход, мм: не менее 40. выход, мм: не менее 40. дренаж, мм: не менее 20. Максимальная высота корпуса фильтра, мм: 1805. Диаметр корпуса фильтра: 552 мм. Высота солевого бака, мм: до 1070. Максимальный диаметр солевого бака: 710 мм. Масса фильтра в рабочем состоянии, кг: не более 440. Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг: не более 390. Объем солевого бака, л: не менее 300. Объем ионообменной смолы, л: 200. Количество гравия, кг: 50. Количество соли на одну регенерацию, кг: до 25. Электропотребление, Вт: не более 60. Подача воды на взрыхление, м3/ч: не более 2,9. Продолжительность регенерации, мин: 60-90. Количество воды на одну регенерацию, м3: не более 2,4. Фильтроцикл (при исходной жесткости = 9,5 мг-экв/л), м3: ориентировочно 25,3. Периодичность промывок, час: рекомендуется 5,3. Месячный расход соли на регенерацию, кг: не более 3280. |
| 13 | Установка умягчения 2-ой ступени | Установка должна состоять из корпуса фильтра, бака-солерастворителя и блока управления. Корпус фильтра должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе должно быть верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-солерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. Производительность номинальная, м3/ч: не менее 4,8. Линейная скорость фильтрования, м/ч: не менее 37,0. Потери напора, кг/см2: 0,4-0,6. Присоединительные размеры Dy: вход, мм: не менее 25. выход, мм: не менее 25. дренаж, мм: не менее 20. Максимальная высота корпуса фильтра, мм: 1859. Минимальный диаметр корпуса фильтра: 406 мм. Максимальная высота солевого бака, мм: 1000. Минимальный диаметр солевого бака: 530 мм. Масса фильтра в рабочем состоянии, кг: ориентировочно 280. Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг: не более 260. Объем солевого бака, л: не менее 200. Объем ионообменной смолы, л: 125. Количество гравия, кг: 20. Количество соли на одну регенерацию, кг: не более 18,75. Электропотребление, Вт: не более 10. Подача воды на взрыхление, м3/ч: 1,6. Продолжительность регенерации, мин: 60-90. Количество воды на одну регенерацию, м3: не более 1,5. Фильтроцикл (при исходной жесткости = 0,19 мг-экв/л), м3: рекомендуется 789,5. Месячный расход соли на регенерацию, кг: 90. |
| 14 | Комплекс дозирования (связывание кислорода) | Производительность номинальная, м3/ч: не менее 4,8 Потери напора, кг/см2: не более 0,1. Максимальная высота емкости рабочего раствора, мм: 600. Диаметр емкости рабочего раствора, мм: не менее 470. Присоединительные размеры Dy: вход: не менее 32 мм. выход: не менее 32 мм. точка дозирования: не менее 15 мм. Объем емкости рабочего раствора, л: не менее 60. Масса в рабочем состоянии, кг: не более 80. Электропотребление, Вт: не более 12. Комплект поставки: - дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода: 1шт, - установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны): 1шт, - емкость для дозирования спец.: 1 шт, - водосчетчик с имп. выходом: 1 шт. |
| 15 | Комплекс дозирования (корректировка pH) | Производительность номинальная, м3/ч: не более 4,8. Потери напора, кг/см2: не более 0,1. Максимальная высота емкости рабочего раствора: 600 мм. Минимальный диаметр емкости рабочего раствора, мм: 470. Присоединительные размеры Dy: точка дозирования, мм: не менее 15. Минимальный объем емкости рабочего раствора, л: 60. Масса в рабочем состоянии, кг: ориентировочно 80. Электропотребление, Вт: не более 12. Комплект поставки: - дозирующий насос с жк дисплеем и датчиком сухого хода: 1шт, - установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны): 1шт, - емкость для дозирования спец.: 1 шт. |
| 16 | Холодильник отбора проб | Холодильник двухточечный для отбора проб пара и воды должен быть предназначен для охлаждения отбираемых для химического анализа проб [пара или воды до температуры 40 °C]. Внешний вид: должен представлять собой цилиндрический сосуд с приваренным нижним днищем. Фланец верхней крышки холодильника отбора проб присоединяют к фланцу корпуса болтами. Фланцевое соединение уплотняют паронитовой прокладкой. Внутри корпуса холодильника отбора проб должны быть расположены два змеевика из нержавеющей стали. Диаметр корпуса: не более 133 мм. Максимальное давление пробы: 3,2 Мпа (32 кгс/см2). Давление охлаждающей воды: не более 1,6 Мпа. Диаметр змеевика наружный: не более 10 мм. Масса: ориентировочно 10 кг. |
| 17 | Термопреобразователь тип 1 | Назначение: должен быть предназначен для измерения температуры и разности температур в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии. Длина монтажной части: не менее 200 мм. Материал защитной арматуры: рекомендуется сталь 12Х18Н10Т. Материал головки: рекомендуется полиамид. Степень защиты от пыли и влаги: не ниже IP 65. Диапазон измеряемых температур: 0…180ºС. Диапазон измеряемой разности температур: 0…180ºС. Условное давление: 6,3 Мпа. |
| 18 | Термопреобразователь тип 2 | Назначение: должен быть предназначен для измерения температуры и разности температур в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии. Длина монтажной части: не менее 60 мм. Материал защитной арматуры: рекомендуется сталь 12Х18Н10Т. Материал головки: полиамид. Степень защиты от пыли и влаги: не ниже IP 65. Диапазон измеряемых температур: 0…180ºС. Диапазон измеряемой разности температур: 0…180ºС. Условное давление: 6,3 Мпа. |
| 19 | Клапан трехходовой смесительный регулирующий системы отопления с электроприводом | DN: 250-300. PN: 16. Тип присоединения: [Ф-Ф]. Тип клапана: 3-х ходовой. Тип управления: непрямого действия. Тип управляющего сигнала: аналоговый, трехпозиционный. Kvs: 900-1200 м3/ч. Материал корпуса: сталь углеродистая. Материал седлового уплотнения: металл по металлу. Максимальная температура рабочей среды: не ниже 230 ºС. Минимальная температура окружающей среды: не выше -20 ºС. Максимальная температура окружающей среды: не ниже 80 ºС. |
| 20 | Кран стальной шаровой с электроприводом тип 1 | Применение: должен быть предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Рабочее давление: до 25 бар. Температура рабочей среды: [-40…200] ºС. Вес: не должен превышать 52,5 кг. Присоединение: [фланец/фланец] Диаметр: не менее 200 мм. Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал шара: нержавеющая сталь. |
| 21 | Кран стальной шаровой с электроприводом тип 2 | Применение: должен быть предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Рабочее давление: до 25 бар. Температура рабочей среды: [-40…200 ºС]. Вес: не должен превышать 41 кг. Присоединение: [фланец/фланец]. Диаметр: не менее 150 мм. Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал шара: нержавеющая сталь. |
| 22 | Кран стальной шаровой с редуктором тип 1 | Применение: должен быть предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Рабочее давление: 16 бар. Вес: не должен превышать 185 кг. Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал шара: нержавеющая сталь. Материал уплотнительных колец: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон. Размер присоединения DN: не менее 300. Диаметр: не менее 300мм. Максимальная рабочая температура: 200 ºС. |
| 23 | Кран стальной шаровой с редуктором тип 2 | Применение: должен быть предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Рабочее давление: до 25 бар. Вес: не должен превышать 160 кг. Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал шара: нержавеющая сталь. Материал уплотнительных колец: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон. Размер присоединения DN: не менее 250. Диаметр: не менее 250мм. Максимальная рабочая температура: 200 ºС. |
| 24 | Кран стальной шаровой с редуктором тип 3 | Применение: должен быть предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Рабочее давление: до 25 бар. Вес: не должен превышать 41 кг. Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал шара: нержавеющая сталь. Материал уплотнительных колец: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон. Размер присоединения DN: не менее 150. Диаметр: не менее 150 мм. Максимальная рабочая температура: 200 ºС. |
| 25 | Фланец тип 1 ГОСТ 12821-80 | Условное давление: от 16 до 40 кгс/см2. Условный проход : не менее150 мм. Материал исполнения: Ст 3. Масса: не более 8,90 кг. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование должны быть по ГОСТ 12816-80. Размеры: d1: не более 177 мм. b: не более 29 мм. h4: 65-70 мм. Dm: более 160 мм. Dn: не менее 161 мм. |
| 26 | Фланец тип 2 ГОСТ 12821-80 | Условное давление: от 10 до 25 кгс/см2. Условный проход: не менее 300 мм. Материал исполнения: Ст 3. Масса: не более 22,76 кг. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование должны быть по ГОСТ 12816-80. Размеры: d1: не более 351 мм. b: не более 28 мм. h4: 65-70 мм. Dm: более 400 мм. Dn: не менее 222 мм. |
| 27 | Отвод тип 1 ГОСТ 17375-2001 | Размеры: D: не более 325 мм. T: менее 8 мм. R: не более 450 мм. Масса отвода: не более 45 кг. |
| 28 | Отвод тип 2 ГОСТ 17375-2001 | Размеры: D: не более 273 мм. T: не менее 6 мм. R: не менее 375 мм. Масса отвода: не более 27 кг. |
| 29 | Переход тип 1 ГОСТ 17378-2001 | Требуемые размеры: DN: не более 300 мм. D: не более 325 мм. T: 8 или 10 мм. D1: от 219 мм. T1: не более 10 мм. L: от 140 до 220 мм. Масса: не более 11 кг. |
| 30 | Переход тип 2 ГОСТ 17378-2001 | Требуемые размеры: DN: не более 250 мм. D: не более 273 мм. T: 7 или 10 мм. D1: не менее 133 мм, не более 168. T1: не более 4,5 мм. L: не менее 140, не более 220 мм. Масса: не более 12 кг. |
| 31 | Труба тип 1 ГОСТ 10704-91 | Наружный диаметр: не менее 325 мм. Толщина стенки: не менее 5,5 мм. Теоретическая масса 1 м труб: не менее 47,20 кг. Длина трубы: не менее 5 м. Отклонение по наружному диаметру: ±0,75%. Отклонение по толщине стенки: в соответствии с ГОСТ 19903. Допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм сверх допустимых отклонений. Овальность и равностенность трубы должны быть не более предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки. Марка стали: должна быть Ст20. Кривизна трубы не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. |
| 32 | Труба тип 2 ГОСТ 10704-91 | Наружный диаметр: не менее 273 мм. Толщина стенки: не менее 5,5 мм. Теоретическая масса 1 м труб: не менее 39,51 кг. Длина трубы: не менее 5 м. Отклонение по наружному диаметру: ±0,75%. Отклонение по толщине стенки: в соответствии с ГОСТ 19903. Допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм сверх допустимых отклонений. Овальность и равностенность трубы должны быть не более предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки. Марка стали: должна быть Ст20. Кривизна трубы не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. |
| 33 | Труба тип 3 ГОСТ 10704-91 | Наружный диаметр: не менее 219 мм. Толщина стенки: не менее 5,0 мм. Теоретическая масса 1 м труб: не менее 26,39 кг. Длина трубы: не менее 5 м. Отклонение по наружному диаметру: ±0,75%. Предельное отклонение по толщине стенки: в соответствии с ГОСТ 19903. Допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм сверх допустимых отклонений. Овальность и равностенность трубы должны быть не более предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки. Марка стали: должна быть Ст20. Кривизна трубы не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. |
| 34 | Грунтовка ГОСТ 25129-82 | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Должна быть предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под различными эмалями. Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры [от минус 45 до 60 °С]. Цвет пленки: красно-коричневый. Внешний вид пленки: ровная, однородная, матовая или полуглянцевая. Условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4: не менее 45 с. Степень разбавления грунтовки растворителем: не более 20%. Массовая доля нелетучих веществ: 54-56%. Степень перетира: не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3, не более при (105±5) °С: 35 мин. Время высыхания до степени 3, не более при (20±2) °С: 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3: не менее 0,35 усл. ед. Эластичность пленки при изгибе, не более : 1 мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1: не менее 50 см. Адгезия пленки: не более 1 балла. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия: не менее 24 ч. Способность пленки шлифоваться: пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость пленки к действию нитроэмали: не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Стойкость пленки к статическому: не менее 48 ч. Расслаивание: не более 5 мл. |
| 35 | Уголок стальной горячекатанный тип 1 ГОСТ 8509-93 | Ширина полки: не менее 50 мм. Толщина полки: не менее 4, не более 5. Радиус внутреннего закругления: не менее 4,5 мм. Радиус закругления полок: не менее 1,8 мм. Площадь поперечного сечения: менее 5,69 см2.. По точности прокатки: высокой точности или обычной точности. Плотность стали: 7,85 г/см3. Предельное отклонение по ширине полки: ±1,5 мм. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35ʹ. Длина уголка: от 3 до 13 м. |
| 36 | Сталь круглая ГОСТ 2590-2006 | Классификация по точности прокатки: особо высокой точности; высокой точности; повышенной точности; обычной точности. Классификация по длине: мерной длины; немерной длины; в мотках. Класс по кривизне: I/ II/ III/IV. Номинальный диаметр: не менее 10 мм. Площадь поперечного сечения : менее 0,950 см2. Масса 1 м длины проката: более 0,499 и менее 0,746 кг. Плотность стали: 7,85 г/см3. Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру. |
| 37 | Швеллер тип 1 ГОСТ 8240-97 | Классификация по форме и размерам: с уклоном внутренних граней полок; с параллельными гранями полок; специальные. Высота швеллера: не менее 100 мм. Ширина полки: не менее 46 мм. Толщина: не менее 4,2 и не более 4,5 мм. Толщина полки: менее 7,8 и не менее 7,6 мм. Радиус внутреннего закругления: не более 9,0 мм. Радиус закругления полки: не более 4,0 мм. Площадь поперечного сечения: не менее 10,79 и не более 10,90 см2. Масса 1 м: не менее 8,47 и не более 8,59 кг. Предельные отклонения по массе не должны превышать ±4% для партии и ±6% для отдельного швеллера. |
| 38 | Швеллер тип 2 ГОСТ 8240-97 | Классификация по форме и размерам: с уклоном внутренних граней полок; с параллельными гранями полок; специальные. Высота швеллера: не менее 120 мм. Ширина полки: менее 58 мм. Толщина стенки: не менее 4,2 и не более 4,8 мм. Толщина полки: не менее 7,5 мм и менее 8,1 мм Радиус внутреннего закругления: не более 9,0 мм. Радиус закругления полки: не более 4,5 мм. Площадь поперечного сечения: не более 13,30 см2. Масса 1 м: не менее 8,59 и не более 10,40 кг. Предельные отклонения по массе не должны превышать ±4% для партии и ±6% для отдельного швеллера. |
| 39 | Подвеска для трубопроводов тип 1 ГОСТ 16127-78 | Условный диаметр трубопровода Dу: не менее 40мм. Нагрузка Рmax: не менее 100 кгс. Размеры: Н: не менее 520 мм. D: не более 10 мм. l: до 52 мм. l1: не более 147,5 мм. А: не менее 26 мм. |
| 40 | Подвеска для трубопроводов тип 2 ГОСТ 16127-78 | Условный диаметр трубопровода Dу: не менее 65 мм. Нагрузка Рmax – не менее 250 кгс. Размеры: Н: не менее 520 мм. D: не более 10 мм. l: до 67 мм. l1: не более 147,5 мм. А: не менее 26 мм. |
| 41 | Уголок стальной горячекатанный тип 2 ГОСТ 8509-93 | Ширина полки: не менее 100 мм. Толщина полки: не менее 8, не более 10. Радиус внутреннего закругления: не менее 12 мм. Радиус закругления полок: не менее 4,0 мм. Площадь поперечного сечения: менее 19,24 см2. По точности прокатки: высокой точности или обычной точности. Плотность стали: 7,85 г/см3. Предельное отклонение по ширине полки: ±1,5. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35ʹ. Длина уголка: от 3 до 13 м. |
| 42 | Уголок стальной горячекатанный тип 3 ГОСТ 8509-93 | Ширина полки: не менее 80 и менее 90 мм. Толщина полки: не менее 7, не более 8. Радиус внутреннего закругления: не менее 9 мм. Радиус закругления полок: не менее 3,0 мм. Площадь поперечного сечения – менее 10,85 см2. По точности прокатки: высокой точности или обычной точности. Плотность стали: 7,85 г/см3. Предельное отклонение по ширине полки: ±1,5. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35ʹ. Длина уголка: от 3 до 13 м. |
| 43 | Лист стальной с рифлением ГОСТ 8568-57 | Толщина: не менее 4 мм. Высота рифлей на листах должна быть 0,1-0,3 толщины основания листа. Ширина: от 600 до 2200 мм. Длина: от 1400 до 8000 мм. Отклонения по длине и ширине листов: по ГОСТ 19903. Отклонения по плоскостности: по ГОСТ 19903. Марка стали: Ст0; Ст1; Ст2; Ст3. Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине. Не поверхности листов не должно быть прокатных и слиточных плен, раковин-вдавов, раковин от окалины, раскатанных пузырей, трещин и загрязнений. На кромках листов не должно быть расслоений. |
| 44 | Профиль стальной гнутый тип 1 ГОСТ 30245-2003 | Высота: не менее 50 мм. Ширина: не менее 30 мм. Толщина стенки: не менее 3,0 и не более 3,5 мм. Площадь поперечного сечения: не более 4,79 см2. Масса 1 м: более 2,82 и не более 3,76 кг. Радиус наружного закругления угла: 6 или 7,5 мм. Предельные отклонения по высоте и ширине профиля: ±1,0. Длина: от 6 до 12 м. Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Трещины, закаты, глубокие риски и другие повреждения на поверхности профилей не допускаются. Незначительная шероховатость, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения профиля за пределы допускаемых отклонений. |
| 45 | Болты тип 1 ГОСТ 7798-70 | Номинальный диаметр резьбы: не менее 14 мм. Шаг резьбы: 1,5 или 2 мм. Диаметр стержня: не менее 14, не более 16 мм. Размер «под ключ»: не менее 21, не более 24 мм. Высота головки: менее 12 мм, не менее 8,8 мм. Диаметр описанной окружности: не менее 22,8. Диаметр отверстия в стержне: не менее 3,2 мм, не более 4,0 мм. Диаметр отверстия в головке: не менее 3,2, не более 4,0 мм. Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке: менее 6,0, не менее 4,5 мм. Длина: от 25 до 90 мм. Резьба должна быть выполнена по ГОСТ 24705. Концы болтов должны быть выполнены по ГОСТ 12414. Радиус под головкой: по ГОСТ 24670. Масса болта: не более 0,089 кг. |
| 46 | Гайки тип 1 ГОСТ 5915-70 | Резьба – по ГОСТ 24705. Номинальный диаметр резьбы: не менее 14 мм. Шаг резьбы: 1,5 или 2. Размер «под ключ»: не менее 21, не более 24 мм. Диаметр описанной окружности: не менее 22,8. Высота: не менее 12,8. Масса 1 шт.: не более 0,025 кг. |
| 47 | Гайки тип 2 ГОСТ 5915-70 | Резьба: по ГОСТ 24705. Номинальный диаметр резьбы: не менее 30 мм. Шаг резьбы: 3,5 или 2. Размер «под ключ»: не менее 46, не более 55 мм. Диаметр описанной окружности: не менее 50,9. Высота: не менее 25,6. Масса 1 шт.: не более 0,242 кг. |
| 48 | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Исполнение: 1 или 2. Диаметр резьбы крепежной детали: не менее14 мм. Размеры: d1: не менее 15,0 мм. d2: не менее 28,0 и менее 30,0 мм. S: от 2 до 3 мм. |
| 49 | Профиль стальной гнутый тип 2 ГОСТ 30245-2003 | Высота: не менее 140 мм. Ширина: не менее 140 мм. Толщина стенки: более 5,5 мм, не более 6,0 мм. Площадь поперечного сечения: не менее 31,23 см2. Масса 1 м – не более 24,52 кг. Радиус наружного закругления угла: 12 или 15 мм. Отклонения по высоте и ширине профиля: ±1,0. Длина: от 6 до 12 м. Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Трещины, закаты, глубокие риски и другие повреждения на поверхности профилей не допускаются. Незначительная шероховатость, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения профиля за пределы допускаемых отклонений. |
| 50 | Профиль стальной гнутый тип 3 ГОСТ 30245-2003 | Высота: не менее 100 мм. Ширина: не менее 100 мм. Толщина стенки: более 3,5 мм, не более 4,0 мм. Площадь поперечного сечения: не более 14,95 см2. Масса 1 м: ориентировочно 11,73 кг. Радиус наружного закругления угла: 8 или 10 мм. Отклонения по высоте и ширине профиля: ±1,0. Длина: от 6 до 12 м. Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Трещины, закаты, глубокие риски и другие повреждения на поверхности профилей не допускаются. Незначительная шероховатость, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения профиля за пределы допускаемых отклонений. |
| 51 | Гайки тип 2 ГОСТ 5915-70 | Резьба: по ГОСТ 24705. Номинальный диаметр резьбы: не менее 36 мм. Шаг резьбы: 4 или 3. Размер «под ключ»: не менее 55, не более 60,8 мм. Диаметр описанной окружности: не менее 60,8. Высота: не менее 31,0. Масса 1 шт. : приблизительно 0,416 кг. |
| 52 | Болты тип 2 ГОСТ 7798-70 | Номинальный диаметр резьбы: не менее 12 мм. Шаг резьбы: 1,75 или 1,25 мм. Диаметр стержня: не менее 12, не более 14 мм. Размер «под ключ»: не менее 18, не более 21 мм. Высота головки: менее 10 мм, не менее 7,5 мм. Диаметр описанной окружности: не менее 19,9. Диаметр отверстия в стержне: не менее 3,2 мм, не более 4,0 мм. Диаметр отверстия: не менее 3,2, не более 4,0 мм. Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке: менее 5,0, не менее 4,0 мм. Длина: от 25 до 90 мм. Резьба должна быть выполнена по ГОСТ 24705. Концы болтов должны быть выполнены по ГОСТ 12414. Радиус под головкой: по ГОСТ 24670. Масса болта: ориентировочно 0,067 кг. |
| 53 | Гайки тип 3 ГОСТ 5915-70 | Резьба – по ГОСТ 24705. Номинальный диаметр резьбы – не менее 12 мм. Шаг резьбы – 1,25 или 1,75. Размер «под ключ» - не менее 18, не более 21 мм. Диаметр описанной окружности – не менее 19,9. Высота – не менее 10,8. Масса 1 шт. – ориентировочно 0,156 кг |
| 54 | Профлист ГОСТ 24045-2010 | Представляет собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой от 20 до 160 мм. Отклонение по высоте: ±0,50. Гофры должны располагаться с равным шагом. Монтажная ширина: не менее 750 мм. Толщина: не менее 0,9 мм. Угол между полками и стенками гофров должен быть не менее 95° и не более 110°. Полки и стенки гофров могут быть плоскими или иметь рифления и выштамповки высотой до 10 мм. На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия. Волнистость на плоских участках не должна превышать 0,5 мм, а на отгибах крайних полок 1,5 мм. |
| 55 | Прокладки паронитовые тип 1 ГОСТ 15180-86 | Исполнение: А;Б;В;Г;Д. Шероховатость уплотнительных поверхностей должна быть от 10 до 5 мкм. Условное давление: не менее 1,6 Мпа. Условный проход : 10-100 мм. Наружный диаметр: не менее 132, не более 141 мм. Внутренний диаметр : не менее 87. Масса 1000 шт., не более: 40 кг. |
| 56 | Прокладки паронитовые тип 2 ГОСТ 15180-86 | Исполнение: А;Б;В;Г;Д. Шероховатость уплотнительных поверхностей должна быть от 10 до 5 мкм. Условное давление: не менее 1,6 Мпа. Условный проход: 10-120 мм. Наружный диаметр: не менее 151, не более 166. Внутренний диаметр: не менее 106. Масса 1000 шт., не более:47 кг. |
| 57 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | Представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Должна предназначаться для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее: 50 Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С: 80-120. Массовая доля нелетучих веществ, %: [64-70]; [62-68]. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, %: не более 20. Степень перетира, мкм, не более: 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более : 70. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более: 48. Эластичность пленки при изгибе, мм: не более 1. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы: не менее 0,10. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее: 0,25. Адгезия пленки, баллы, не более: 1. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее: 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее: 15. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее: 24. |
| 58 | Труба стальная водогазопроводная тип 1 ГОСТ 3262-75 | Длина: от 4 до 12 м. Условный проход : не менее 25, менее 32 мм. Наружный диаметр: не менее 33,5 мм. Толщина стенки: не менее 3,3, не более 4 мм. Масса 1 м труб: не более 3,09 кг. Предельное отклонение по массе труб не должно превышать +8%. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм. Длина резьбы до сбега: не более 20 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление 2,4 Мпа. |
| 59 | Труба стальная водогазопроводная тип 2 ГОСТ 3262-75 | Длина: от 4 до 12 м. Условный проход: не менее 15, менее 20 мм. Наружный диаметр: не менее 21,3 мм. Толщина стенки: не менее 2,8, не более 3,2 мм. Масса 1 м труб: не более 1,28 кг. Предельное отклонение по массе труб не должно превышать +8%. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм. Длина резьбы до сбега: не более 20 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление 2,4 Мпа. |
| 60 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 | Класс: 1 или 2. Группа: повышенной крупности; крупный; средний; мелкий; очень мелкий. Модуль крупности: [3-3,5]; [2,5-3,0]; [2,0-2,5]; [1,5-2,0]; [1,0-1,5]. Полный остаток на сите №063: от 10 до 75%. Содержание зерен крупностью св. 10мм: 0,5/5 % по массе. Содержание зерен крупностью св. 5 мм: не менее 5 и не более 20 % по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не менее 5 и не более 20 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 5 % по массе. Содержание глины в комках: не более 1,0 % по массе. Пески не должны содержать посторонних засоряющих примесей. |
| 61 | Нетканый геотекстиль ГОСТ Р 50277-92 | Нетканое полотно, производимое иглопробивным (термоскрепляющим способом). Сырье: полиэфирные и полипропиленовые нити. Плотность: не менее 250 гр/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа: 2,5 мм. Срок службы: от 25 лет. Должен быть способен удлиняться на 110% от первоначального размера. Прочность на растяжение в продольном направлении: не менее 7%. Прочность на растяжение в поперечном направлении: не менее 8%. Температура применения: [от -60 до +140С°]. Толщина при давлении 2 кПа, мм, не менее; 2,8. Ширина, см; 170 - 315. Коэффициент изотропности по прочности, не более, Up; 1,5. Коэффициент изотропности по деформации, не более, Ue; 1,5. Коэффициент стойкости к УФ-излучению, 120 ч облучения; > 0,9. Коэффициент стойкости к повышенным температурам, + 180 град.С, не менее; 0,87. Коэффициент стойкости к пониженным температурам, - 130 град.С, не менее; 0,89. |
| 62 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип 1 | Назначение: должен обеспечивать процесс полного закрывания и открывания потока перекачиваемой жидкости. Применяется в системах охлаждения, теплоснабжения, ГВС (при соответствии воды нормам СНиП 41-02-2003), а также в сфере промышленного производства. Основной рабочий элемент (шар) должен быть выполнен из нержавеющей стали. Минимальный износ уплотнителя в процессе эксплуатации обеспечивается за счет седлового уплотнения шара, изготовленного из тефлона с содержанием углерода 20%. Наличие в конструкции пружины тарельчатого типа позволяет компенсировать температурное расширение шара и практически полностью устранить вероятность протечек. Должно быть наличие специальных уплотнителей, которые исключают протечки по штоку. Материал корпуса: сталь. Размер присоединения: DN 125. Рабочее давление: [до 16 бар]. Рабочая температура: [до 150 С°]. Вес: не более 21,8 кг. Диаметр: 125 мм. Присоединение: должно быть фланцевое. |
| 63 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип 2 | Назначение: должен обеспечивать процесс полного закрывания и открывания потока перекачиваемой жидкости. Применяется в системах охлаждения, теплоснабжения, ГВС (при соответствии воды нормам СНиП 41-02-2003), а также в сфере промышленного производства. Основной рабочий элемент (шар) должен быть выполнен из нержавеющей стали. Минимальный износ уплотнителя в процессе эксплуатации обеспечивается за счет седлового уплотнения шара, изготовленного из тефлона с содержанием углерода 20%. Наличие в конструкции пружины тарельчатого типа позволяет компенсировать температурное расширение шара и практически полностью устранить вероятность протечек. Должно быть наличие специальных уплотнителей, которые исключают протечки по штоку. Материал корпуса: сталь. Размер присоединения: DN 100. Рабочее давление: [до 16 бар]. Рабочая температура: [до 150 С°]. Вес: не более 14,3 кг. Диаметр: 100 мм. Присоединение: должно быть фланцевое. |
| 64 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип 3 | Назначение: должен обеспечивать процесс полного закрывания и открывания потока перекачиваемой жидкости. Применяется в системах охлаждения, теплоснабжения, ГВС (при соответствии воды нормам СНиП 41-02-2003), а также в сфере промышленного производства. Основной рабочий элемент (шар) должен быть выполнен из нержавеющей стали. Минимальный износ уплотнителя в процессе эксплуатации обеспечивается за счет седлового уплотнения шара, изготовленного из тефлона с содержанием углерода 20%. Наличие в конструкции пружины тарельчатого типа позволяет компенсировать температурное расширение шара и практически полностью устранить вероятность протечек. Должно быть наличие специальных уплотнителей, которые исключают протечки по штоку. Материал корпуса: сталь. Размер присоединения: DN 65. Рабочее давление: [до 16 бар]. Рабочая температура: [до 150 С°]. Вес: не более 9 кг. Диаметр: 65 мм. Присоединение: должно быть фланцевое. |

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных показателях оборудования, товаров, материалов (далее – товары), применяемых при выполнении работ (далее – Инструкция):

Участник закупки представляет по форме 2.5 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» информацию о конкретных показателях всех товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг согласно Технического задания и приложений к нему, соответствующих значениям, установленным конкурсной документацией и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено конкурсной документацией (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара, в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые товары должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП (при наличии).

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара, применяемого при производстве работ, оказании услуг по предмету закупки.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону

в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «Не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «Не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, Не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, Не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», «/», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случаях, когда символ «тире», установленный между значениями, не может предполагать указания диапазона значений, то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре Заказчиком могут указываться соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Сведения о качестве, функциональных и технических характеристиках товара, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе, также должны  содержать информацию о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара и производителе товара.

Сведения о конкретных показателях товаров, указываемые участником закупки в составе заявки на участие не должны содержать таких слов и символов, не являющихся конкретными, как: «более», «менее», «больше», «меньше», «лучше», «ниже», «выше», «шире», «или», «либо», «превышать», «допускается», «должен», «может», «эквивалент», «>», «<», «≥», «≤» и тд.

При подаче заявки участник закупки вправе представить сведения о сертификации продукции.

Все вышеуказанные товары (материалы) должны строго соответствовать нормативным правовым документам Российской Федерации и иностранным техническим и нормативным стандартам в случае признания их на территории Российской Федерации. В качестве редакции нормативных правовых документов следует использовать их последние редакции. В том случае, если тот или иной нормативный документ является не действующим на момент размещения заказа, соответствующий товар (материал) должен соответствовать требованиям, предъявляемым таким нормативным правовым документам с учетом не противоречия иным, действующим нормативным правовым документам. Участник закупки должен указать для соответствующей характеристики, требующейся в рамках документации о закупке, что требуемые документацией о закупке параметры (параметр) противоречат норме действующего нормативного правового документа или что Заказчиком допущены технические ошибки, опечатки, упущения в графах «Требуемый параметр», «Требуемое значение» и «Единица измерения», при наличии такого противоречия или ошибок, опечаток, упущений и указать значение такой характеристики в графе «Значение, предлагаемое участником» согласно нормам действующего нормативного правового документа с указанием его официального названия и/или конструкторской или технологической документации.

Приложение №2

к Техническому заданию

Котельная: потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механизмах,       транспортных средствах

- Потребность строительства в кадрах, не менее:

1.1. Число работающих на строительно-монтажных работах   22  чел. в т.ч.:

- рабочие (85%)          18

- ИТР (8%)                   2

- служащие (3,2%)      1

- МОП (1,3%)              1

1.2. Число работающих на строительно-монтажных работах в наиболее многочисленную смену:

- рабочие (70%)   Чел.                           13

- ИТР, служащих, МОП (80%)               3

Всего:                                                      16

- Потребность строительства в строительных машинах, механизмах, транспортных                         средствах, не менее:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Кол-во | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный кран (Январец) | КС-6471 (Январец) | 1 | Возведение фундаментов. Монтаж здания. Подача строительных материалов |
| 2 | Экскаватор | ЭО-3322Б | 1 | Отрывка траншей под фундаменты |
| 3 | Бульдозер | ДЗ-42 | 1 | Планировочные работы |
| 4 | Компрессор передвижной | ЗИФ-55В | 1 | Сжатый воздух |
| 5 | Трансформатор понижающий | ИВ – 9 |  |  |
| 6 | Автобетоносмеситель | АБС-9ДА | 1 | Бетонные работы |
| 7 | Автобетононасос | АБН -47 | 1 | Бетонные работы |
| 8 | Вибратор глубинный | ИВ -116 | 1 | Уплотнение бетона |
| 9 | Вибратор поверхностный | ИВ-92А | 1 | Уплотнение бетона |
| 10 | Автогудронатор | Д-640 | 1 | Кровельные работы |
| 11 | Машина коммунально - строительная многоцелевая (Погрузчик) | МКСМ- 800 | 1 | Погрузочные работы |
| 12 | Автотранспорт самосвальный | г\п 5,0 тн | 2 | Вывоз отходов |
| 13 | Автотранспорт бортовой | г\п 3 тн | 2 | Завоз материалов и инструментов |
| 14 | Асфальтоукладчик | ДС-143 | 1 | Укладка асфальтового покрытия |
| 15 | Самоходный подъемный кран на базе КАМАЗа | КС-55729-1Б (Галичанин) | 1 | Монтаж дымовой трубы |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Снос или демонтаж: потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механизмах,       транспортных средствах

- Потребность строительства в кадрах, не менее:

| Должность | Количество на период строительства, чел. |
| --- | --- |
| Машинист экскаватора | 1 |
| Машинист погрузчика | 1 |
| Кровельщик | 2 |
| Такелажник | 1 |
| Монтажник | 3 |
| Стропальщик | 1 |
| Плотник | 2 |
| Подсобный рабочий | 2 |
| Газорезчик | 1 |
| Мойщик | 1 |
| ИТР |  |
| Начальник участка | 1 |
| Мастер | 1 |
| Прораб | 1 |
| МОП |  |
| Охрана | 1 |
| ИТОГО: | 19 |

- Перечень основных машин, механизмов и инструментов, не менее:

| № п/п | Область применения | Наименование | Марка | Техническая характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка конструкций | Бензорез | - | - | 2 |
| 2 | Разборка конструкций | Пневматический бетонолом | ИП-4607 | М=18 кг | 2 |
| 3 | Разборка конструкций | Компрессор | Irmair5.5 | 5 м3/мин | 1 |
| 4 | Снос конструкций здания | Экскаватор Komatsu с гидроножницами CC1501U | PC 450LCD -7K |  | 1 |
| 5 | Снос подземной части | Экскаватор Volvo с гидравлическим молотом НМ-350 | ЕС 290 B | 1,5 м3 | 1 |
| 6 | Снос конструкций здания и погрузка отходов от разборки | Экскаватор Volvo с ковшом | ЕС 290 B | 1,5 м3 | 1 |
| 7 | Зачистка территории | Погрузчик Bobcat с оборудованием: - ковш -щетки | S650 | ковш 0,75 м3 | 1 |
| 8 | Демонтаж покрытия кровли и погрузочно-разгрузочные работы | Автомобильный кран (Январец) | КС -6471 |  | 1 |
| 9 | Система пылеподавления |  |  |  | 1 |
| 10 | Вывоз строительного мусора 20т | Автосамосвал | КамАЗ 6520 | Vк =18 м3 | 1 |
| 11 | Вывоз строительного мусора | Автотранспорт самосвальный |  | г\п 5,0 тн | 1 |
| 12 | Вывоз строительного мусора | Автотранспорт бортовой |  | г\п 3 тн | 1 |
| 13 | Демонтажные работы | Сварочный аппарат | СДТ-500 | - | 1 |
| 14 | Демонтажные работы | Газовый пост (для резки крепежа) | комплект |  | 1 |
| 15 | Демонтажные работы | Электроперфоратор |  |  | 4 |
| 16 | Демонтажные работы | Отбойный молоток |  |  | 3 |
| 17 | Демонтажные работы | Кувалда (легкая) |  |  | 4 |
| 18 | Демонтажные работы | Молоток |  |  | 4 |
| 19 | Демонтажные работы | Монтажный лом |  |  | 4 |
| 20 | Демонтажные работы | Щетка с ручкой |  |  | 4 |
| 21 | Демонтажные работы | Зубило (удлиненное) |  |  | 4 |
| 22 | Демонтажные работы | Лопата |  |  | 4 |
| 23 | Демонтажные работы | Бадья для мусора (корыто) |  |  | 2 |
| 24 | Демонтажные работы | Контейнер для мусора |  |  | 2 |

Приложение № 4

к Техническому заданию

ЦТП-2: потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механизмах,                                   транспортных средствах

- Потребность строительства в кадрах, не менее:

1.1. Число работающих на строительно-монтажных работах   19  чел. в т.ч.:

- рабочие (85%)          15

- ИТР (8%)                   2

- служащие (3,2%)      1

- МОП (1,3%)              1

1.2. Число работающих на строительно-монтажных работах в наиболее многочисленную смену:

- рабочие (70%)   Чел.                           10

- ИТР, служащих, МОП (80%)               3

Всего:                                                      13

- Потребность строительства в строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, не менее:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Кол-во | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный кран (Январец) | КС-6471 (Январец) | 1 | Возведение фундаментов. Монтаж здания. Подача строительных материалов |
| 2 | Экскаватор | ЭО-3322Б | 1 | Отрывка траншей под фундаменты |
| 3 | Бульдозер | ДЗ-42 | 1 | Планировочные работы |
| 4 | Компрессор передвижной | ЗИФ-55В | 1 | Сжатый воздух |
| 5 | Трансформатор понижающий | ИВ – 9 |  |  |
| 6 | Автобетоносмеситель | АБС-9ДА | 1 | Бетонные работы |
| 7 | Автобетононасос | АБН -47 | 1 | Бетонные работы |
| 8 | Вибратор глубинный | ИВ -116 | 2 | Уплотнение бетона |
| 9 | Вибратор поверхностный | ИВ-92А | 2 | Уплотнение бетона |
| 10 | Автогудронатор | Д-640 | 1 | Кровельные работы |
| 11 | Машина коммунально - строительная многоцелевая (Погрузчик) | МКСМ- 800 | 1 | Погрузочные работы |
| 12 | Автотранспорт самосвальный | г\п 5,0 тн | 2 | Вывоз отходов |
| 13 | Автотранспорт бортовой | г\п 3 тн | 2 | Завоз материалов и инструментов |
| 14 | Асфальтоукладчик | ДС-143 | 1 | Укладка асфальтового покрытия |
| 15 | Гусеничный кран | МКГ-25.01 | 1 | Возведение фундаментов и подача строительных материалов |